ОПШТИНА ОЏАЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Кнез Михајлова бр.24, Оџаци

e-mаil : razvoj@odzaci.rs

odeljenjezjnodzaci@gmail.com

Тел: 025/466-051, 466-053

Број: 404-1-22/2018

Дана: 27.07.2018. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавка („Сл. глaсник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсне документације за јавну набавка чији је предмет НАБАВКА РАДОВА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА Комисија за јавну набавке објављује

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ 404-1-22/2018

Питање бр. 1

Молим Вас да нам појасните којом машином се врши хладна рециклажа?

Одговор Наручиоца

Комисија за јавну набавке број 404-1-22/2018 чији је предмет НАБАВКА РАДОВА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ И ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА У ОЏАЦИМА – II ФАЗА даје одговор једнак пројектној документацији:

„ИЗРАДА ЦЕМЕНТОМ СТАБИЛИЗОВАНОГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ПОСТУПКОМ ХЛАДНОГ РЕЦИКЛИРАЊА НА ЛИЦУ МЕСТА ДЕБЊИНЊЕ д=20cm

Опис

Позиција обухвата, фрезовање, планирање, мешање са цементом и водом на лицу места, сав потребан транспорт материјала, разастирање, збијање, иницирање микро пукотина, неговање слоја и заштиту са битуменском емулзијом у пројектованој дебљини, сходно захтевима ових Техничких услова и Пројекта.

Поступак фрезовања постојећег коловоза и мешања са дробљеним каменим агрегатом, водом и цементом ће се изводити на лицу места.

лзвођење се врши са одговарајућом грађевинском механизацијом погодном за постизање свих захтева прописаних овим техничким условима (воз за стабилизацију састављен од распршивача цемента, цистерне са водорн, рециклер-фреза за стабилизацију, сета ваљака, грејдера, цистерни са емулзијом за заштиту изведеног слоја, итд.).

ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Основни материјали су:

- Дробљени камени агрегат 0/4 mm и/или 16/22 mm и/или 0/31 mm,(уколико је се захтева према предходној мешавини за хладну рециклажу)

- Стругани асфалт (RAP) и невезани камени агрегат из постојећег коловоза,

- Цемент CEM 32.5 R,

- Грађевинска вода,

- Битуменска емулзија за заштиту изведеног слоја .

КВАЛИТЕТ ОСНОВНИХ МАТЕРИЈАЛА

Сви примењени основни материјали морају испуњавати критеријуме квалитета који се наводе у овим Техничким условима.

ДРОБЉЕНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ 0/4 mm, 16/22 mm, 0/31mm

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата 0/4 mm и/или 16/22 mm:

Физичко-механичка својства дробљеног каменог агрегата 0/31 mm:

- Не сме да садржи материјале који спречавају очвршћавање и везивање (нпр. хумус, органске материје и сл.),

- Не сме да садржи зрна величине преко 32 mm (може да садржи зрна 32/45 mm до маx 10%),

- Мора да садржи мин 35% учешћа зрна мањих од 4 mm да би се гарантовала могућност постизања потребне збијености (пролаз на ситу 4 mm мора бити минимум 35%), уколико овај захтев није остварен мора се извршити додавање потребних фракција каменог агрегата и песка,

- Облик зрна, удео зрна неповољног облика (3:1) ………………………маx 40%

- Упијање воде (СРПС Б.Б8.031)…………………………………………...маx 1.6%

- Трошна зрна …………………………………………………………………маx 7%

- Отпорност на хабање по методи Лос Анђелес …………………………..маx 40%

- Отпорност на смрзавање Na2С04 губитак масе након 5 циклуса ……..маx 12%

- лндекс пластичности финих честица (< 0.5мм) ……………………………..маx 6

- Еквивалент песка финих честица …………………………………………….мин 30

- Одређивање отпорности према хабању- Мицро Девал (МД)……………......маx 40%

- Гранулометријски састав дробљеног каменог агрегата мора бити у следећем граничном подручју:

| Отвори сита, мм | 0.063 | 0.1 | 0.2 | 0.51 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 22 | 31.5 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проценат пролаза, % | 3- 10 | 5- 17 | 7- 25 | 10-35 | 15-43 | 25-50 | 35-60 | 44-75 | 65-90 | 75-97 | 90-100 | 100 |

ВЕЗИВО

Као везиво се могу користити следеће врсте цемента према СРПС ЕН 197-1 и СРПС Б.Ц1.011 и хидраулична везива за путеве према ЕН 13282:

- Цемент CEM 32.5 N,

- Цемент CEM 32.5 R

- Цемент ЦЕМ 42.5 N,

лзузетно, при извођењу радова при ниским температурама, се може користити цемент CEM 42.5 R, али уз услов да се количина додатог цемента не смањује.

ГРАЂЕВИНСКА ВОДА

Употребљава се грађевинска вода која је погодна за употребу у грађевинарству према стандарду ЕН 1008 и СРПС У.Е9.024.

Употребљава се вода која испуњава следеће услове:

- да је PH вредност већа од 6,

- да је удео сулфата (С03) мањи од 2700 mg/l воде,

- да је удео хлорида (CI) мањи од 300 mg/l воде,

- да је показатељ органских материја изражен као утрошак калијум перманганата (КМn04 )

- по методи оксидације мањи од 200 mg/l воде,

- да је укупна количина соли, изражена као суви остатак, мања од 500 mg/l воде.

- Вода за пиће или вода из градског водовода може се употребити без испитивања.

БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА

Код примене битуменске емулзије за хладну рециклажу врло је важно одредити компатибилност емулзије са каменим материјалом који се рециклира као и са цементом. Код катјонске емулзије PH-вредност треба да буде мања од 3, а код ањонске већа од 9. Компатибилност битуменске емулзије са каменим материјалом проверава се испитивањем времена распадања емулзије у мешавини са каменим агрегатом који се рециклира. Почетак распадања уочава се променом боје емулзије из браон у црну као и по конзистенцији мешавине која постаје сипка. Емулзија је компатибилна ако време распадања наступи после 1 часа.

За проверавање компатибилности цемента са битуменском емулзијом, потребно је промешати 100г цемента са 50g воде (однос воде и цемента је 0.5). Непосредно после стварања суспензије цемента и воде додаје се 100г битуменске емулзије и промеша тако да се добије хомогена смеша и при том се мери време од почетка мешања до распада емулзије. Тај поступка распадања (промена вискозности и промена боје из браон у црну) треба да наступи најраније после 5 минута.

Карактеристике битуменске емулзије морају одговарати условима квалитета датим у табели која следи:

Спецификације за битуменске емулзије (СРПС У.М3.022/96 ; СРПС У.М3.024/96)

| Карактеристике | Метода Испитивања-СРПС | КP- 60 / АP- 60 | КP-65 / АP-65 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вискозност на 200C (0Е) | У.М3.100 | 3 –15 | > 5 |
| Време истицања CTV апаратом на 200Ц (отвор 4mm), (s) | У.М3.100 | 2 –13 | > 4 |
| Садржај воде, %(m/m) | У.М3.020 | 39 – 41 | 34 - 36 |
| Садржај битумена, %(m/m) | У.М3.020 | 59 – 61 | 64 - 66 |
| Степен стабилности | У.М3.020 | Полустабилна |  |
| Хомогеност просејавањем при испоруци, остатак на ситу 0.63мм %(m/m) маx. | У.М3.020 | 0.5 |  |
| Постојаност на складиштење,мин. | У.М3.020 | 56 дана |  |
| Понашање битуменског филма под водом, 20±30Ц 24h, мин. | У.М8.096 | 100 / 80 |  |

Битуменска емулзија мора имати идентификацију и прописане важеће сертификате и извештаје о квалитету која су издата од стране акредитоване лабораторије, а достављају се од стране произвођача. Чувају се, загревају и користе у складу са упутствима произвођача и овим техничким условима.

ПРЕТХОДНА МЕШАВИНА

Пре почетка радова Извођач је обавезан да изради у акредитованој лабораторији пројекат претходне мешавине са свим потребним испитивањима, у свему сагласан са захтевима ових техничких услова, и преда га Надзору на одобрење.

лзрада претходне мешавине за цементну стабилизацију радиће се у свему према важећим СРПС стандардима. Критеријумске вредности за претходну мешавину су дате у табели 1. Справљање узорака за претходну мешавину и контролна испитивања се раде према модификованом Процтор-овом опиту у калупима пречника 15 cm.

Претходна мешавина за цементну стабилизацију мора обавезно садржати следеће податке:

- гранулометријски састав основног дробљеног каменог агрегата,

- удео основног дробљеног каменог агрегата,

- удео везива (цемента),

- удео воде,

- оптимална влага и максимална сува запреминска маса мешавине,

- потребне физичко-механичке особине мешавине.

Поред претходног (лабораторијског) састава, Извођач мора доставити Надзору и одговарајуће доказе о избору и одговарајућем квалитету свих основних материјала израђених од стране акредитоване лабораторије, који ће се употребити у припреми претходне мешавине (рецептуре). Пре добијања сагласности Надзора на претходну мешавину Извођач не сме почети са радовима. За сваку промену основних материјала (врста, порекло, значајније одступање гранулометријског састава и сл.) потребно је израдити нову претходну мешавину.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ МЕШАВИНЕ

Потребно је одредити квалитет и употребљивост основних материјала и њихова учешћа у мешавини, а нарочито суву запреминску тежину, учешће везива и воде као и све величине које ће се одржавати константним током извођења радова.

Број претходних мешавина и величина узорака

Потребно је проверити да ли ће основни минерални материјал уједначеног квалитета бити доступан током трајања процеса извођења радова. Уколико је потребно, деоницу која се гради могуће је поделити на посебне хомогене деонице и као такве посебно их третирати.

За дробљени камени агрегат са максималном величином зрна > 16 mm, узимају се репрезентативни узорци од 100 кг и 10 кг везива које ће се употребљавати.

Припрема основног дробљеног каменог агрегата

Одређују се све физичко-механичке карактеристике које се захтевају овим техничким условима. Са циљем обезбеђења уједначеног гранулометријског састава свих појединачних узорака за сваки опит, стругани асфалт и основни дробљени камени агрегат се просејава, односно фракционисе на фракције 0/4, 4/22, 22/32 и >32 mm, и после меша у репрезентативну гранулометријску криву за сваки опит посебно.

Гранулометријски састав треба да се налази у следећем граничном подручју:

| Отвор сита, mm | Проценат пролаза, % |
| --- | --- |
| 0.1 | 3-25 |
| 0.2 | 7-32 |
| 0.4 | 11-43 |
| 0.8 | 15-35 |
| 1 | 17-57 |
| 2 | 24-70 |
| 4 | 32-84 |
| 8 | 44-100 |
| 16 | 60-100 |
| 20 | 72-100 |
| 31.5 | 100 |
| 45 | 100 |

Оптимални садржај влажности

За Носеће слојеве стабилизоване цементом или хидрауличним везивом за путеве оптимални садржај везива и модификована Прокторова запреминска маса мешавине се одређују са предвиђеним садржајем везива. Уколико је проценат честица на ситу крупнијих од 19 mm већи од 10 % потребно је извршпити замену материјала фракцијом од 5 до 20 mm.

Основни материјал, везиво и вода се мешају ручно или миксером док мешавина не добије униформну боју.

Справљање узорака за испитивање

За носеће слојеве стабилизоване цементом или хидраулицним везивима, узорци се припремају у Процтор-овим калупима пречника 10 cm или 15 cm према стандарду СРПС У.Б1.038. Површина сваког слоја мора бити охрапављена пре наношења наредног слоја. Припремљени узорак се поравнава и изврши се планирање и обрада површине узорка, и одмах потом одлаже на чување 7 дана на ваздуху са минимимум 95% релативне влажности на температури од 20 °C.

Трајност - Механичке карактеристике

За носеће слојеве стабилизоване цементом или хидрауличним везивима, узорци се припремају са минимално 2 различита садржаја везива и за сваки по 3 узорка старости 7 дана се стављају у воду на 20°C на 4 сата са циљем испитивања једноаксијалне притисне чврстоће према стандарду СРПС У.Б1. 030 и ЕН 13286-41 и индиректне затезне чврстоће према ЕН 13286-41 или ЕН 13286-42. За потребе извођења радова на температурама испод +10 °C, за минимум један садржај везива у претходној мешавини треба испитати једноаксијалну чврстоћу на притисак након 28 дана.

Табела1. Захтеване вредности за Претходну мешавину

| Критеријумска вредност | Захтеви за носећи слој стабилизован цементом или путним хидрауличним везивом |
| --- | --- |
| Једноаксијална притисна чврстоћа након 7 дана βД7 [N/mm2]1) Према стандарду | У зависности од употребљене врсте везива: CEM > 25N………………βД7≥3.0 N/mm2 |
| Једноаксијална притисна чврстоћа након 28 дана βД28 [N/mm2]1) Према стандарду СРПС У.Б1.030, ЕН 13286-41 | CEM > 25R………………βД28≥ 5-6,5 N/mm2 |
| Индиректна затезна чврстоћа ITS након 7 дана βСЗ7 [N/mm2] 1) Према стандарду СРПС У.Б1.030, ЕН 13286-42 | 0.5 до 1.0 N/mm2 |
| Минимално учешће везива за стабилизацију на лицу места [кg/m3] | Није прописано – одређује се у претходној мешавини |
| Минимално учешће везива за стабилизацију у централном постројењу [кg/m3]2) | Није прописано – одређује се у претходној мешавини |
| - средња вредност од 3 или 2 појединачне вредности - или за стабилизацију на лицу места са везивима у облику суспензије (дозирање под притиском у бубањ за мешање-фрезу) или за мешање које се врши три пута - само за извођење радова при ниским температурама И при хладним саставним материјалима |  |

ТЕХНОЛОГИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ПРИНЦИПИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Методе извођења радова

Са опремом за мешање (машина за уситњавања, фреза за стабилизацију, рециклер) основни минерални материјал и фрезовани постојећи коловоз се меша на одговарајући начин са водом и везивом и потом збија.

Дебљина слоја

Носећи слојеви стабилизовани цементом или хидрауличним везивима за путеве изводе се у пројектованој дебљини. У посебним случајевима слој може бити укупне дебљине и до 40 cm, али ће се изводити односно уграђивати у два слоја.

лзрада микропрслина

У носећим слојевима стабилизованим са хидрауличним везивима који ће као надградњу имати само асфалтне слојеве морају се израдити инициране пукотине односно спојнице након што се заврши процес збијања.

У носећим слојевима стабилизованим са цементом, за потребе контролисања и смањивања учесталости и интензитета пукотина (смањење ризика за појаву рефлектованих пукотина у асфалтним слојевима) врши се релаксирајуце ваљање са вибро ваљком са циљем израде микропрслина .

МАШИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Користи се одговарајућа грађевинска механизација и опрема са којом је могуће постићи довољну прецизност и равномерност дозирања везива и хомогеност мешања и/или уградње. Она мора бити изабрана и коришћена на одговарајући начин како би се гарантовала могућност постизања свих захтеваних карактеристика.

Непоходно је коришћење уређаја који може да мери и равномерно распоређује количину везива и воде која се додаје у минералну мешавину. Уређај за распростирање и дозирање цемента мора поседовати уређај за дозирање који врши дозирање узимајући у обзир дужину односно пређени пут машине. Опрема за мешање (машина за уситњавања, фреза за стабилизацију, рециклер) мора поседовати уређај за контролисано додавање воде под притиском.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Захтеви

лзвођење радова може почети одмах након одобрења претходне мешавине од стране Надзорног органа.

Радови на изградњи носећег слоја који се стабилизује са хидрауличним везивом или цементом се могу изводити само на температурама ваздуха већим од +5 °C. Материјал који се стабилизује и/или слој испод стабилизације не сме бити смрзнут.

Уграђивање

За носеће слојеве стабилизоване цементом или хидрауличним везивима који се стабилизују на лицу места, неопходна количина везива у кg/m2 које се додаје се прорачунава из вредности оптималног садржаја везива која је наведена у претходној мешавини у кg/m2 увећаном коефицијентом 1,10 и множењем са номиналном дебљином слоја. Након коначног дефинисања технологије извођења радова на пробној деоници и обављања свих потребних контролних испитивања, у каснијој фази извођења радова, уколико резултати контролних испитивања докажу прихватљив ниво постигнуте једноаксијалне притисне чврстоће коефицијент се смањује на 1,05.

Непосредно по распростирању везива потребно је извршити мешање заједно са равномерним додавањем потребне количине воде за постизање захтеване влажности. Уколико збијање почиње пола сата касније, свежа мешавина мора бити поново измешана. лзвођење радова се мора зауставити уколико се појаве неприхватљиве временске прилике у смислу јачег ветра.

Збијање се врши на што равномернији начин са вибро-ваљцима или гуменим ваљцима како би се постигла захтевана збијеност и обезбедила затворена и глатка површина слоја. Процес збијања се мора завршити пре него сто мешавина почне да очвршћава и пређе у стање када збијање више није могуће извршити. Слаба киша не смета уграђивању, али уградња се мора зауставити током јачих киша.

Попречне и подужне радне спојнице

За поступак стабилизације са мешањем на лицу места обавезно се мора израдити преклоп у подужном смислу одговарајуће ширине са циљем избегавања настанка подужне спојнице. Попречне радне спојнице се израђују са вертикалним завршетком по дебљини слоја. Збијена мешавина на спојници мора поседовати исту дебљину као и слој стабилизације. При наставку извођења радова на попречној радној спојници се мора водити рачуна да приликом збијања свеже мешавине не дође до оштећења већ изграђеног слоја.

лзрада микропрслина

У првом временском периоду од 48 сати након завршеног процеса збијања површина стабилизованог слоја се мора одржавати влажном. Непосредно након истека временског периода од 48 сати, у оквиру наредних 12 сати израђују се микропслине у стабилизованом слоју са вибро ваљањем.

лницирање односно израда микропслина се изводи са три прелаза са тешким виброваљком са укљученом вибрацијом. Процес израде микропрслина се може доказати, на пример, преко снимања са интегрисаним уређајем на вибро ваљцима за мерење промене носивости слоја преко површинског модула Евд преко целе површине стабилизованог слоја према РВС 08.03.02.

Непосредно након израде микропрслина потребно је израдити заштиту слоја од исушивања наношењем слоја битуменске емулзије количини од мин. 1.0 l/m2 (мин 0.6 кg/m2 резидуалног битумена).

Неговање и заштита слоја

Носећи слојеви стабилизовани хидрауличним везивима или цементом се морају попрскати односно заштитити са слојем који спречава исушивање. Заштита од исушивања се изводи са битуменском емулзијом са ефективним садрзајем од 0,6 кg/m2 резидуалног битумена (прскање мин. 1.0 l/m2 битуменске емулзије).

Уколико је површина завршеног слоја цементне стабилизације сува, потребно је извршити влажење водом пре наношења битуменске емулзије у захтеваној количини. Стабилизовани слојеви се могу изложити утицају саобраћајног оптерећења искључиво уколико се докаже да неће настати приметна остећења услед његовог утицаја. Стабилизовани слојеви се морају заштити од штетног утицаја мраза (нпр. са одговарајућим текстилним пресвлакама). Пре првог наношења соли за одмрзавање путева стабилизовани слојеви морају бити у потпуности застићени са наредним асфалтним слојевима коловоза.

Поправке

Оштећене површине стабилизованог слоја (нпр. услед концентрисаног утицаја саобраћајног оптерећења) се морају уклонити у пуној дебљини слоја са вертикалним опсецањем. Поправке се израђују од свеже мешавине која мора бити пажљиво збијена.

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ЗАХТЕВИ

Компатибилност

Сви основни материјали који се користе морају бити међусобно компатибилни и не смеју имати никакав штетан утицај на наредне слојеве (слојеви изнад слоја стабилизације) у коловозној конструкцији.

Ефективност радне мешавине

За носеће слојеве стабилизоване хидрауличним везивима или цементом, Извођач радова преко своје ангажоване акредитоване лабораторије мора доказати пре почетка извођења радова, да се са пројектованом претходном мешавином са истим основним материјалима може постићи задовољавајућа ефективност радне мешавине. Са овим циљем, на десет испитних места на пробној деоници, извршиће се узорковање довољне количине свеже мешавине како би се извршило справљање за свако испитно место по два узорка . Један узорак се припрема без поновног - додатног мешања док се други узорак припрема са поновним - додатним мешањем, минимум пет минута континуалног мешања (у лабораторијском миксеру или ручно). На овако припремљеним узорцима се изводи испитивање једноаксијалне притисне чврстоће након 7 дана, док је резултат испитивања односно вредност Ефективности мешавине изразен у % има однос просечних вредности чврстоћа узорака који нису поново - додатно мешани помнозен са 100 и чврстоћа узорака који су поново - додатно мешани.

Вредност ефективности радне мешавине мора бити минимум 85%. Уколико је потребно побољшати ефективност радне мешавине врши се корекција времена мешања (или се подешава брзина машине за стабилизацију).

КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА – КРИТЕРИЈУМСКЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ И УГРАЂЕНУ ЦЕМЕНТОМ СТАБИЛИЗОВАНУ МЕШАВИНУ

Контролна испитивања при изради стабилизације струганог коловоза и дробљеног каменог агрегата са цементом или хидрауличним везивима обухватају:

- претходна испитивања,

- контролна испитивања.

Претходна испитивања подразумевају:

- Обављање свих претходних испитивања компонентних материјала и справљање претходне мешавине у лабораторијским условима,

- Преношење претходне мешавине на механизацију за израду стабилизације и одређивање потребног радног састава мешавине у условима градења на пробној деоници,

- Одређивање и усвајање технологије израде на пробној деоници са обављањем свих потребних испитивања дефинисаних у Табели 2,

- Подносење резултата свих испитивања и предлога технологије градења Надзорном органу на одобрење.

Преношење резултата претходне мешавине на механизацију градилишта и одређивање технологије рада на пробној деоници

Приликом преношења резултата претходне мешавине - рецептуре на механизацију градилишта установљавају се тачни тежински односи дозирања појединих компонентних материјала. Код овог се узима у обзир и постојећа влажност основног материјала са којим се ради на тај начин што се додаје само разлика количине воде која је потребна да би се мешавина нашла у прописаним границама влажности.

лз пробне производње за потребе израде пробне деонице узимају се узорци свеже мешавине на којима се обављају испитивања са циљем да се потврде захтевана својства стабилизације. лспитује се најмање три узорка мешавине тако сто им се контролишу сва својства дефинисана у Табели 2.

Ако резултати обављених испитивања обезбеде подударност резултата са лабораторијским налазима и пројектним захтевима, може се приступити изради стабилизације зависно од одобрења Надзорног органа.У случају да се оваква сагласност не постигне обављају се, пре започињања рада, потребна дотеривања. Обавеза Извођача радова је да током рада на градилишту стално одржава усвојени радни састав.

Одређивање технологије извођења радова на пробној деоници. Пробна деоница треба да има површину од најмање 600 m2.

Уколико испитивања покажују да постигнут квалитет одговара оном добијеном у лабораторијским условима и дефинисаном у овим Техничким условима, рад се може наставити, у противном рад се прекида и приступа се изради нове пробне деонице.

Контролна испитивања и захтеви које уграђени слој стабилизације мора да испуни

У Табели 2. су приказана контролна испитивања које, као минимум испитивања током грађења, обавља Извођач у оквиру свог програма обезбеђивања квалитета.

Табела 2. Критеријумске вредности за произведену мешавину и испитивање слоја стабилизације

| Опис испитивања за носећи слој стабилизован цементом или путним хидрауличним везивом | Захтеви за носећи слој стабилизован цементом или путним хидрауличним везивом |  | Метода испитивања | Учесталост испитивања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефективност претходне мешавине | ≥85% |  | Технички услови | На пробној деоници касније у случају сумње |
| Гранулометријски састав минералне мешавине RAP-а и дробљеног каменог агрегата | Гранулометријска крива мора бити у захтеваном појасу, Пролаз на ситу 4 мм у односу на претходну мешавину сме да одступа ±20% И не сме да садржи зрна > 32 мм (маx 10% од 32/45 мм) |  | СРПС У.Б1.018 | 3000 m2 |
| Квалитет везива | Према дефинисаном квалитету у претходној мешавини: стандардна конзистенција, време везивања, сталност запремине, остатак на ситу |  | СРПС ЕН 196-3, СРПС ЕН 196-6 | На сваких 100 t утрошеног везива |
| Садржај везива | Садржај везива у односу на претходну мешавину сме да одступа ± 0.5 % |  | Контрола уређаја за додавање цемента | На сваких 10000 m2 мерење, а контрола укупног утрошка везива сваки дан |
| Референтна сува запреминска маса [кg/m3] И оптимална влажност [wопт %] | Одређује се 4) |  | СРПС У.Б1.038 или ЕН 13286 - 2 | 5000 m2 |
| Влажност [w %] | У односу на оптималну влажност из претходне мешавине може да се креће у распону (wопт-2)<w<(wопт+1.0) |  | СРПС У.Б1.012 | 500 m2 |
| Једноаксијална притисна чврстоћа након 7 дана βД7 [N/mm2]1 | У зависности од употребљене врсте везива: CEM 32.5Н… .βД7≥2.5 N/mm2 CEM 32.5R….. βД7≥3.0 N/mm2 CEM 42.5N……...βД7≥3.5 N/mm2 5) |  | СРПС У.Б1.030 или ЕН 13286-41 | 1000 m2 |
| Сува запреминска маса [кg/m3] И Степен збијености [%] | За свако испитно место ≥ 98%, 2) и 3) (По модификованом Прокторовом |  | СРПС У.Б1.038 или ЕН 13286-2 | 500 m2 |
| Дебљина слоја [цм] | Одступање од пројектоване дебљине ± 15 mm |  | Геодетско снимање и по потреби керновање или ископ сонд.јама | На сваком профилу |
| Равност (летвом од 4 m) [mm] | Од 0 мм до 15 mm |  | Мерење летвом од 4m | На сваком профилу |
| Кота | Одступање од пројектоване коте може бити ± 15 mm |  | Геодетско снимање | На сваком профилу |
| 1) Средња вредност од 3 или 2 појединачне вредности 2) За методу калибрисаног песка или методу балона, испитивање може почети најраније 4 сата након завршеног збијања односно непосредно по очвршћавању цемента. Испитивања се морају завршити пре истека 24 сата од завршетка збијања 3) Носећи слој од стабилизованог тла- материјала може се сматрати хомогеним ако је коефицијент варијације КV једне серије мерења степена збијености изведеног слоја стабилизације: КV< 3% Коефицијент варијације израчунава се образцима: |  |  |  |  |
| где су: hi- резултати мерења збијености на лицу места h- аритметичке средине свих мерења збијености на испитиваном потезу стабилизације n-број мерења збијености на испитиваном потезу стабилизације s-стандардна девијација 4) Реферетна запреминска маса се одређује на узорцима из свеже мешавине узете са трасе и збијањем по модификованом Прокторовом опиту |  |  |  |  |

МЕРЕЊЕ И ПЛАЋАЊЕ

Количина за плаћање представља број квадратних метара (м2) слоја изведеног, измереног и примљеног на градилишту од стране надзорног органа.

Количина, одређена на горе описан начин, биће плаћена по јединичној уговореној цени по јединици мере, и ово плаћање представља укупну компензацију за сав рад, опрему, оруђе и све остало потребно за извођење радова претходно описаних у овом поглављу.“

Комисија за јавну набавку

бр.    404-1-22/2018