ОПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОЏАЦИ

К.Михајлова 24, Оџаци

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ

Ознака из Општег речника набавке:

45200000,45262700 , 45300000,45311000, 45312310, 45331000, 45332000,45343000,45350000 , 45400000,45420000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  404-1-35/2019

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   255

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(14.11. 2019.)

| Рок за достављање понуда | 16.12.2019. до 12.00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 16.12.2019. у 12.15часова |

Оџаци, новембар , 2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:   404-1-35/2019  , број одлуке   03-7-98-1/2019-IV од   13.11.2019     године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: 03-7-98-2/2019-IV  од  13.11.2019.  године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  404-1-35/2019

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 9 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 16 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 28 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 32 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 33 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 34 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 35 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 47 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 233 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 250 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 251 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 252 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 253 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 254 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 255 |

Конкурсна документација има укупно   256  страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:   Општина Оџаци-Oпштинска управа општине Оџаци     .

Адреса наручиоца:  Кнез Михајлова број 24,Оџаци          .

Матични број :    08327700   .

ПИБ:   101429168

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца:  www.odzaci.rs        .

Врста наручиоца:  Орган локалне самоуправе    .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.   404-1-35/2019    су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:Одељење за инвестиције и јавне набавкe,

е-mail адреса (или број факса):  razvoj@odzaci.rd;  odeljenjezjnodzaci@gmail.com .

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:   404-1-35/2019    је извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ    .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

45262700 – Адаптација зграда;

45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама

45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

45312310 – Радови на уградњи громобранске заштите

45331000 – Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације

45343000 – Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту

45350000 – Машинске инсталације

45400000 – Завршни грађевински радови

45420000 – Радови на уградњи столарије

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Jасмина Гојић , телефон: 025/466-011.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  150   (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

- Место извођења радова

(ТЕХНИЧКА ШКОЛА ОЏАЦИ, ул.Школска бр.20 , К.О.Оџаци. кп 1561),)

- Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  razvoj@odzaci.rs odeljnjezjnodzaci@gmail.com  , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Ратка Милутиновић, Вишња Микић    телефон   025/466-051,466-053  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

TEХНИЧКИ ОПИС

Овом конкурсном докуметацијом су предвиђени радови на Техничкој школиу Оџацима на западном делу објекта 1 и целокупном објекту 4, изграђеним на парцели 1561 К.О. Оџаци, која обухатају следеће: реконструкцију западног дела школе , реконструкцију објекта бр. 4 - школске радионице, реконструкцију школског игралишта и спољног уређења, изграђених у Оџацима у улици Школска 20, Оџаци, на катастарској парцели број 1561 К.О. Оџаци. Ова Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. Увид у техничку документацију се може извршити у складу  са тачком 6 из поглавља 3 ове конкурсне документације.

Пројектно-техничка документација чине :

0. GLAVNA SVESKA br. E 01‐18 PZI

1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. E 01‐18 PZI

2. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br. E 01‐18 PZI

3. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. E‐195/17‐PZI

4. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA br. PZI‐01/18‐6

5. PROJEKAT STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA br. E‐5355‐3/2016

6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA br. E 01‐18 PZI

7. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA br. E 01‐18 PZI

8. PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA br. E 01‐18 PZI

9. PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA br. E 01‐18 PZI

10.GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA br. E‐5355‐4/20

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17).

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара.

Доказ: Решење издато од стране МУП-а Републике Србије да може да обавља послове извођења посебних система и мера заштите од пожара, и то стабилних система за дојаву пожара“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од176.000.000,00 динара; (2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање,176.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Лако доставно возило; 1 комад. Камион „кипер“ носивости до 10 т; 1 комад. Комбинована грађевинска машина „скип“; 1 комад. Конзолна дизалица „врабац“ носивости минимално 500 кг; 1 комад. Помоћна цевна скела; 500 м2.

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 30 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци -најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци -најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Б2 за обављање послова и извођење посебних система и мера заштите од пожара који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом.

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења. Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења.

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)   Општина Оџаци-Општинска управа Оџаци, К.Михајлова 24, Оџаци, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИМА , ЈН бр. 404-1-35/2019   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  16.12.2019.   године, до    12,00      часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ОАЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОЏАЦИ, К.Михајлова 24, Оџаци , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИМА – ЈН бр. 404-1-35/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИМА – ЈН бр. 404-1-35/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИМА – ЈН бр. 404-1-35/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИМА – ЈН бр.  404-1-35/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 150 (стопедесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  Техничка школа Оџаци,Оџаци , ул.Школска 20, КО Оџаци,

кп 1561.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца ОПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се дан, месец и година године, у 12,00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општана Оџаци,Општинска управа Оџаци, К.Михaјлова 24,Оџаци , просторијa: канцеларија броj 40, спрат трећи .

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општинска управа Оџаци, К.Михајлова 24, Оџаци, електронске поште на e-mail   razvoj@odzaci.rs ili odeljenjezjanodzaci@gmail.com     или факсом на број  025/5742-396  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.     404-1-35/2019  ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

### 22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: razvoj@odzaci.rs , факсом на број 025/5742-396 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ.

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ), ЈН број  404-1-35/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао (не дужи од 150 дана ) | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ набавке, бр [404-1-35/2019], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ бр. 404-1-35/2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОЏАЦИ  са седиштем у К.Михајлова 24,Оџаци , ПИБ 101429168, кога заступа  Начелник Општинске управе , Недељко Вученовић,дип.прав. (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана        године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ,ЈН. Бр. 404-1-35/2019 ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.Примопредаја изведених радов

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

- образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА |  |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дипл.прав.Недељко Вученовић МП. |  |  | МП. |  |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |  |  |  |  |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |  |  |  |  |
| Датум _________________ |  |  |  |  |

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| I RADOVI NA ARHITEKTURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG DELA OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Бр. | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade predmetnog dela objekta. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade, za ugradnju termoizolacije. Boja se uklanja sa svih fasadnih zidova koji su omalterisani. Čišćenje izvršiti mehaničkim putem - čeličnim četkama. Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga. Obračun po m2 očišćene površine fasade. | m² |  | 411.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Pažljiva demontaža dekorativne plastike sa fasade. Pre demontaže izvršiti potrebno snimanje i napraviti fotokumentaciju detalja na fasadi, koji će poslužiti za nabavku i izradu nove fasadne plastike. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i skela. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dekorativna lajsna h=15 cm, l=8.6 m' | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dekorativna lajsna h=15 cm, l=5.1 m' | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dekorativna rešetka 40x25 cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Obijanje dotrajalog maltera sa fasadnih zidova objekta.Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površin sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Procenjena površina maltera za obijane iznosi 25% površine fasadnih zidova. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine fasade. | m² |  | 137.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Obijanje kompletnog maltera sa zidova i svodovapodruma. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m2 obijene površine | m² |  | 156.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Obijanje kompletnog maltera konstruktivnog zida od opeke, obostrano. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m2 obijene površine. | m² |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Uklanjanje dotrajale obloge streha (nadstrešnica) objekta od lamperije sa pripadajućom drvenom podkonstrukcijom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i skela.Obračun po m2. | m² |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Demontaža oluka i olučnih vertikala objekta zajedno sa podkonstrukcijom. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i skela.Obračun po m' limarije. | m |  | 137.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Demontaža opšava kalkanskih zidova. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i skela. Obračun po m' limarije. | m |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Skidanje krovnog pokrivača sa objekta (zapadni deo), od biber crepa zajedno sa letvama i krovnim opšavima. Skinuti opšave, crep i letve na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i skela. Obračun po m2 kose površine | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Skidanje krovnih letvi. Skinute letve staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Skidanje krovnog pokrivača sa objekta, od salonit ploča zajedno sa krovnim opšavima I letvama. Skinuti salonit ploče na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.U cenu ulazi i skela.Radove na demontaži salonit ploča mora vršiti specijalizovana firma licencirana za ovu vrstu radova, uzpoštovanje svih predviđenih mera zaštite. Obračun po m2 površine. | m² |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Demontaža čelične konstrukcije nadstrešnice. Skinutu konstrukciju utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 horizontalne površine. | m² |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Uklanjanje i čišćenje nabijene zemlje i blata sa tavana objekta, procenjene debljine 12 cm. Nakon uklanjanja kompletne zemlje i blata, pedantno pomesti i očistiti sve površine. Obračun po m2 | m² |  | 412.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Pažljiva demontaža podova od parketa zajedno sa obodnim lajsnama. Parket skinuti do betonske podloge, utovariti u kamion, staviti na raspolaganje investitoru sa transportom na mesto koje odredi investitor udaljeno do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obuhvaćeno i uklanjanje obodnih lajsni.Obračun po m2 poda. | m² |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Pažljiva demontaža podova od itisona. Itison skinuti do betonske podloge, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradskubdeponiju. Pozicijom je obuhvaćeno i uklanjanje obodnih lajsni.bObračun po m2 poda | m² |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Pažljiva demontaža podova od teraco ploča. Obiti pločice I skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m2 poda | m² |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Pažljiva demontaža zidnih keramičkih pločica. Pločice I lepak skinuti do maltera. Upotrebljive pločice očistiti, složiti I staviti na raspolaganje investitoru zajedno sa transportom do udaljenosti od 15 km. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2. | m² |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Skidanje sloja betona ispod podova, procenjene debljine do8 cm. Skinuti sloj razbiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 sloja | m² |  | 359.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Rušenje dela unutrašnjh i spoljnih zidova na delu pragova (ispod praga) za formiranje prostora za novu podnu ploču. Nakon demontaže podnih obloga i pragova, pažljivo ukloniti delove zida (donji deo otvora vrata) visine 25 cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m3 | m² |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Rušenje betonskog stepeništa za vezu sa podrumom,dimenzija 5x23.4/30 cm. (razvijena površina 2.7 m² ). Stepenike razbiti, šut izneti, utovariti u kamion I odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m3. | m³ |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Rušenje betonskog ulaznog stepeništa (južna strana), za izgradnju nove pristupne rampe, dimenzija 4x18/30 cm. (razvijena površina 6.8 m²). Stepenike razbiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 | m³ |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Skidanje sloja betona (betonske staze) sa južne strane objekta, za izgradnju nove pristupne rampe, procenjene debljine AB ploče 10 cm. Na betonskoj ploči označiti gabarite nove pristupne rampe, a zatim podnu ploču seći mašinskim putem. Dužina ivice sečenja je 16 m‘. Nakon sečenja betonsku ploču pažljivo razbiti, šut izneti, utovariti u kamion I odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 sloja. | M² |  | 19.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Pažljiva demontaža dotrajalih drvenih prozora zajedno podprozorskim klupicama, opšavnim limovima i sl.Demontirani otvor sklopiti i staviti na raspolaganje investitoru,ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P1 (179x174cm) | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P2 (90x120cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P3 i P4 (105x204cm) | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P5 (181x173cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P6 (365x193cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P7 (315x195cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P8 (309x200cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P9 (158x200cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P10 (100x200cm) | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P11 (236x200cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Pažljiva demontaža dotrajalih drvenih vrata i portal zajedno pragovima, štokom, podštokom i sl. Demontiraniotvor sklopiti I staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna vrata POS Vu1 (126x279cm) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vu2 (122x232cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vu3 (81x200cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vu4 (71x200cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna vrata POS Vu5 (307x384cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna vrata POS Vs1 (196x222cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vs2 (105x229cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | portal sa jednokrilnim vratima POS Vs3 (312x277cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Pažljiva demontaža dotrajalog metalnog otvora –poklopca iznad stepenica za silazak u podrum zajedno štokom, podštokom i sl. Demontirani otvor sklopiti I staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom. metalni jednokrilni otvor POS Vpo1 (100x150cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Pažljiva demontaža dotrajalog metalnog prozora i zaštitne rešetke podruma zajedno štokom, podštokom i sl. Demontirani otvor sklopiti I staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilni prozor POS P12 (40x40cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | metalna rešetka POS R1 (40x40cm | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Pažljiva demontaža stepenica od drveta (izlazak na tavan I silazak u podrum). Širina stepenica je 80 cm. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Demontirane stepenice sklopiti I staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti na kamion I odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m² razvijene površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stepenice podrum/prizemlje | m² |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | stepenice prizemlje/tavan | m² |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Čišćenje podruma i uklanjanje šuta i odpada, procenjene debljine sloja 50 cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m3 | m³ |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJNFOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Demontaža oglasne table u ajnfortu, dimenzije table 1,60x1,20 m. Pažljivo demontirati prvo staklo, a zatim drveni deo oglasne table, očistiti i spakovati u PVC foliju, i staviti na raspolaganje investitoru.Obračun po kom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Pažljiva demontaža dekorativne plastike sa fasade ajnforta. Pre demontaže izvršiti potrebno snimanje i napraviti fotokumentaciju detalja na fasadi, koji će poslužiti za nabavku i izradu nove fasadne plastike. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i skela. Obračun po kom.Slov Naziva skole h=25cm | Kom |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih I dekorativnih površina fasade ajnforta. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade, za ponovno farbanje. Boja se uklanja sa svih fasadnih površina ajnforta.Čišćenje izvršiti mehaničkim putem – čeličnim četkama. Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga.U cenu ulazi I skela. Obračun po m2 očišćene površine fasade | m² |  | 146.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Uklanjanje dotrajale obloge streha (nadstrešnica) od lamperije sa pripadajućom drvenom podkonstrukcijom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i skela.Obračun po m2 | m² |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Demontaža oluka I olučnih vertikala ajnforta zajedno sa podkonstrukcijom. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i skela. Obračun po m' limarije | m' |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Skidanje krovnog pokrivača sa krova ajnforta, od salonit ploča zajedno sa krovnim opšavima i letvama. Skinuti salonit ploče na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.U cenu ulazi i skela.Obračun po m2 površine | m² |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1. | Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, u podrumu,ispod sloja uklonjenog šuta. Uklanja se kompletan sloj zemljeprocenjene debljine 65 cm (podrum ispod hodnika) i 55 cm(podrum ispod učionice i pripremne prostorije). Pre iskopauraditi lokalni iskop da bi se utvrdila dubina fundiranjatemeljnih zidova objekta. Nadzorni organ na gradilištu ćenakon uvida u dubinu fundiranja objekta odrediti tačnu kotu iskopa. Iskopanu zemlju utovariti na kamion odvesti nagradsku deponiju.Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, u prizemlju,ispod uklonjenih podova i sloja betona. Uklanja se kompletan sloj zemlje iznad svodova podruma, a u ostalim prostorijamasloj prosečne debljine 25 cm, u nižem delu objekta (deohodnika i pripremna prostorija) debljine 22 cm. Iskopanuzemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Pozicijom je obračunat iskop tla ispod podne betonske ploče,do kote -0.37 cm od postojećeg gotovog poda u hodniku, a u nižem delu objekta do kote -0.34 cm od postojećeg gotovog poda u nižem delu hodnika. Uklanjanje podnih obloga i podnebetonske ploče (procenjene zbirne debljine 12 cm) obračunatoje zasebnom pozicijom.Obračun po m³, mereno uraslo. | m³ |  | 114.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, u dvorištu(južna strana objekta) za izradu pristupne rampe istepeništa, ispod sloja uklonjenog betona. Uklanja se kompletan sloj šljunka i zemlje, debljine 50 cm (ispod nove AB ploče rampe i stepenica) i debljine 70 cm (ispod AB zidova rampe i stepenica). Upotrebljiv šljunak deponovati na gradilišnoj deponiji, za ponovnu ugradnju. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³, mereno uraslo. | m³ |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, za izradu AB temelja nadstrešnice u malom dvorištu. Uklanja se kompletan sloj zemlje do dubine 100 cm od nivoa terena. Ivice pažljivo useći da ne bi došlo do obrušavanja strana. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ukalkulisati i eventualno razupiranje. Obračun po m³, mereno uraslo. | m³ |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika(granulacije do 32 mm) d=10cm, preko sloja nabijene zemlje, unutar podruma objekta. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika. | m³ |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm, preko sloja nabijene zemlje,unutar prizemlja objekta. Tucanik se ne nanosi iznadsvodova. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti doprojektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati satolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika. | m³ |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm (ispod nove AB ploče rampe I stepenica), preko sloja nabijenog peska. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 35 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje nasutog peska mašinskim putem do25 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika. | m³ |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=20cm (ispod AB zidova rampe istepenica), preko sloja nabijene zemlje. Tamponski slojtucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Prenasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa.Obračun po m³ nabijenog tucanika. | m³ |  | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=20cm (ispod AB temelja nadstrešnice), preko sloja nabijene zemlje. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa.Obračun po m³ nabijenog tucanika. | m³ |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska,kao ispunu, unutar AB rampe i stepenica. Pesak nanositi uslojevima od 10-15 cm, kvasiti, mašinski nabiti doprojektovane zbijenosti od 20 MPa i fino isplanirati satolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tlado projektovane zbijenosti od 10 MPa.Obračun po m³ nabijenog peska. | m³ |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana temelja nadstrešnice. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 20 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla do projektovane zbijenosti od 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. BETONSKA I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова |  | Јединица мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Izrada AB podne ploče u podrumu, debljine 10cm armirane u donjoj zoni mrežom Q188 (65 m² pokrivne površine, preklop2 otvora mreže), vodonepropusnim betonom, marke MB 30,ili odovarjuće, preko tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na25 MPa. Ispod AB podne ploče postaviti sloj PVC folije (65m²). Beton ugraditi i negovati po propisima. Pozicijom jeukalkulisana i izrada -dva stepenika (2x20x30cm), koja seformiraju u produžetku postojećeg stepeništa, za nivelisanje visine prema novoj poziciji podne ploče (spuštena u odnosuna postojeći pod za 65 cm) . U cenu ulaze oplata, armatura ipomoćna skela. Obračun po m³. |  | m³ | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Izrada AB podne ploče u prizemlju, debljine 10cm armiraneu donjoj zoni mrežom Q188 (301 m² pokrivne površine,preklop 2 otvora mreže), marke MB 30, preko tampon slojatucanika, nabijenog mašinskim putem na 25 MPa. Ispod AB podne ploče postaviti sloj PVC folije (301m²) Beton ugraditi inegovati po propisima. Pozicijom je ukalkulisana i izradaunutrašnje rampe (P=4.3 m²) sa padom 8.3%, kao idenivelacija-stepence između više i niže podne ploče (2x16/30 cm). U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela.Obračun po m³. |  | m³ | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ojačavanje svih svodova u podrumu slojem sitnozrnog betona MB 30, debljine d=8 cm, sa gornje strane svoda. Podlogu pripremiti tj. izvršiti čišćenje četkama i pranje, a zatim u spojnice ispustiti ankere, trnove, od betonskog gvožđa GA Ø6 u neizmeničnom rasporedu (cik-cak), na rastojanju od cca 30 cm. Preko trnova postaviti mrežastu armaturu MA Q188 na rastojanju od 4 cm od ravni opeke svoda. Postojeći svod pre betoniranja pokvastiti/impregnirati emulzijom cementnog mleka i i polimernog cementnog aditiva tipa latex u dva sloja. (naneti četkom ili valjkom). Neposredno pre betoniranja naneti premaz za S/N vezu Betoniranje izvesti u fazama, sitnozrnim betonom MB 30. Pozicijom je obuhvaćeno i zatvaranje postojećeg otvora (123x83 cm) i dela postojećih otvora (od 156x80cm do 80x80 cm-novi otvor), za koji treba. izraditi adekvatnu oplatu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, izrada i ugradnja ankera.Obračun po m². |  | m² | 91.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ojačavanje konstruktivnog zida od opeke obostranoslojem sitnozrnog betona MB 30, minimalne debljine d=3cm. Podlogu pripremiti tj. izvršiti čišćenje četkama i pranje, a zatim u spojnice ispustiti ankere - trnove od čeličnih ekseraØ5mm u neizmeničnom rasporedu (cik-cak), na rastojanju od20 cm. Preko trnova postaviti šulc mrežu 50/3 mm na 1/2rastojanja od ravni zida .Na spojevima sa upravnim zidovimapostaviti trnove i kontinuirati sa mrežastom armaturom.Postojeći zid pre betoniranja pokvastiti cementnim mlekom.Betoniranje izvesti u fazama, sitnozrnim betonom MB 30.Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata,armatura, izrada i ugradnja ankera.Obračun po m² |  | m² | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ojačavanje veze konstruktivnog/fasadnog i konstruktivnog/pregradnog zida od opeke, debljine zidova50 i 43 cm. Na fasadnom zidu dvorišnog dela objekta, izbušitirupe Ø 25mm na rastojanju od 30 cm u neizmeničnom rasporedu (cik-cak). Horizontalno osovinsko rastojanje izmeđurupa iznosi 23 cm. Rupe se buše pod kosinom prema dole, sa uglom zakošenja od 10% u odnosu na horizontalnu ravan.Dubina bušenja iznosi min. 100 cm. U prethodno izbušene rupe postaviti armaturu RAØ14, sa spoljnom kukom minimum10 cm pod malterom fasadnog zida, i zaliti je spacijalnommasom za zalivanje ankera (SIKA GROUT 2012, ISOMAT MEGAGROUT 100 ili odgovarajuće). U cenu ulaze i skela.Obračun po kom |  | kom | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Izrada ispune poda prizemlja objekta od lakog perlitnogbetona SUPERBET 3 (težina 578 kg/m³), za nivelisanje preko ojačanih svodova. Ugradnju izvršiti premaproizvođačkomuputstvu.Obračun po m³ |  | m³ | 29.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Izrada kosih AB serklaža zabatnih zidova, dimenzija 15x20cm, marke MB 30 ili odgovarajuće , preko prethodno prezidanih zabatnihzidova. Kose serklaže armirati sa 4RØ10 i uvezati uzengijamaØ6/15 cm. Ukupna dužina serklaža iznosi 28 m'. Betonugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata,armatura i pomoćna skela.Obračun po m³ |  | m³ | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Izrada AB stepenica za vezu sa podrumom, dimenzija8x20/30 cm, marke MB 30, na mestu postojeíh demontiranihstepenica. Stepence konstruktivno armirati sa ±RØ10/15 cm u oba pravca sa distancerima - "peovkama" Ø6/15 cm. Betonugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata,armatura i pomoćna skela. Obračun po m³ |  | m³ | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Izrada AB pristupne rampe zajedno sa pristupnimstepenicama, betonom marke MB 30,ili odgovarajuće sa južne strane objekta(dvorište). Vertikalne elemente - AB zidove rampe i stepenica d=20 cm, konstruktivno armirati sa mrežastom armaturom MA±Q188a (68 m²) i "peovkama" Ø6/15 cm, a kose AB pločed=10cm, mrežom Q188 (22 m²) u donjoj zoni. Ispod ABpodne ploče postaviti sloj PVC folije (19m²). AB rampudilataciono odvojiti od objekta postavljanjem ploče EPSdebljine 5 cm (11 m²), što je ukalkulisano u cenu. Betonugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata,armatura i pomoćna skela.Obračun po m³ |  | m³ | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Izrada dimnjacke kape od armiranog betona. Dimnjackukapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. Unutrasnjustrane dimnjačke kape obraditi. Spoljne strane malterisati iobraditi produžnim malterom. U Cenu ulaze izrada, obrada ipomoćna skela.Obračun po kom |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Izrada AB temelja nadstrešnice, dimenzija 40x40x74+20x20x25 cm, marke MB 30. Na vrhu temeljaugraditi anker ploču =200.200.5 mm sa ankerima 4RØ16dužine 85 cm, sa kukom od 15 cm. Beton ugraditi i negovatipo propisima. U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela. Obračun po m³ |  | m³ | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Probijanje zida i sečenje otvora dimenzija 62x77 cm u konstruktivnom/fasadnom zidu od opeke širine zida 50 cm, mašinskim putem, sa izradom AB nadvratne grede 102x20x50 cm. U prvoj fazi se formira otvor za nadvratnik, u 1/2 debljine zida, dimenzija 102x20 cm. U sledećoj fazi betonira se AB nadvratnik, beronom MB30, koji treba armirati sa 4RØ12 i uvezati uzengijama Ø6/15 cm. Iste radnje ponoviti i na drugoj polovini konstruktivnog/fasadnog zida, formirati otvor i izvesti AB nadvratnik. Potrebna količina betona za nadvratnik 0.11 m³. Nakon formiranja AB nadvratnika, seći I ukloniti delove konstruktivnog zida vodeći računa da se ne rastrese i ošteti, i formirati otvor dimenzija 62x77 cm. Dužina sečenja zida d=50 cm iznosi 4.6m'. Nakon obijanja dovratnika, ivice popraviti u građevinskom lepku (P= 1.7 m²). Šut prikupiti,izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Količina šuta iznosi 0.35 m³. U cenu ulazi oplata, armatura, podupiranje, betoniranje i pomoćna skela. Obračun po poziciji |  | pozicija | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Rušenje dela konstruktivnog/pregradnog zida od opeke, širine zida 37 cm, za proširenje otvora, sa izradom AB nadvratne grede dimenzija 166x20x36 cm. Postojeći otvor dimenzija 100x200 cm se proširuje do dimenzija 126x279 cm. Visina parapeta je 95 cm. U prvoj fazi se formira otvor za nadvratnik, u 1/2 debljine zida, dimenzija 166x20 cm. U sledećoj fazi betonira se AB nadvratnik, beronom MB30, koji treba armirati sa 4RØ12 i uvezati uzengijama Ø6/15 cm. Iste radnje ponoviti i na drugoj polovini konstruktivnog/pregradnog zida, formirati otvor i izvesti AB nadvratnik. Potrebna količina betona za nadvratnik 0.13 m³. Nakon formiranja AB nadvratnika, seći i ukloniti delove konstruktivnog zida zajedno sa parapetom, vodeći računa da se ne rastrese i ošteti, I formirati otvor dimenzija 126x279 cm. Dužina sečenja zida d=37 cm iznosi 7.46m'. Nakon obijanja dovratnika, ivice popraviti u građevinskom lepku (P= 3.2 m²). Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Količina šuta iznosi 0.70 m³. U cenu ulazi oplata, armatura, podupiranje, betoniranje I pomoćna skela. Obračun po poziciji. |  | pozicija | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3. BETONSKA I AB RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 4.1 | Izrada pregradnog akustičnog sendvič zida izmeđusanitarnih čvorova i učionice YTONG blokovima d=2x12cm, građevinskim lepkom po sistemu blok veze, sa ispunomod zvučne izolacije - AZMAFON 2+1 cm (ili ekvivalent). Prezidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokova iznivelisati u cementnom malteru, preko cementnekošuljice. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Na vezi sapostojećim zidovima obiti malter 4-5 cm, ugraditi mrežicu, adograđeni zid obraditi obostrano u građevinskom lepku (44 m²) i izravnati površine prema malteru postojećih pregradnihzidova, što je ukalkulisano u cenu. Usecanja ulaze u cenuzidanja.Obračun po m². | m² |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Izrada pregradnih zidova sanitarnog čvora YTONGblokovima d=12 cm, građevinskimlepkom po sistemu blokveze. Visina zidanja je 370 cm (pregrade između sanitarnihčvorova) i 240 cm (pregrade unutar sanitarnih čvorova).Prezidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokova iznivelisati u cementnom malteru, preko cementnekošuljice. Zidanje izvesti po uputstvuproizvođača. Na vezi sa postojećim zidovima obiti malter 4-5 cm, ugraditi mrežicu, a dograđeni deo obraditi u građevinskom lepku (86 m²) iizravnati površine prema malteru postojećih pregradnihzidova. Usecanja ulaze u cenu zidanja, kao i izradanadvratnika i serklaža.Obračun po m². | m² |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Izrada ispune otvora fasadnog/konstruktivnog d=50 cmYTONG blokovima d=25 cm, građevinskim lepkom posistemu blok veze, sa izradom AB nadprozornika. Postojećiotvor dimenzija 105x204 cm se smanjuje do dimenzija 62x77cm. Otvor suziti obostrano za po 21.5 cm. Na projektovanojvisini (h=255 cm od AB podne ploče) izvesti AB nadvratnik105x20x50 cm i armirati ga sa 4RØ12 i uvezati uzengijama Ø6/15 cm. Potrebna količina betona za nadvratnik 0.11 m³.Pre zidanja blokove dobro očistiti pokvasiti vodom. Prvi redblokova iznivelisati u cementnom malteru. Zidanje izvesti pouputstvu proizvođača. Na vezi sa postojećim zidovima obiti malter 4-5 cm, ugraditi mrežicu, a dograđeni deo obraditi ugrađevinskom lepku (6 m²) i izravnati površine prema malterupostojećih pregradnih zidova. Usecanja ulaze u cenu zidanja. Obračun po m³ | m³ |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Izrada ispune otvora pregradnog /konstruktivnog d=37 cm YTONG blokovima d=12 cm, građevinskim lepkom po sistemu blok veze, sa izradom AB nadprozornika. Postojećiotvor dimenzija 236x200 cm se smanjuje do dimenzija 62x77 cm. Otvor suziti sa jedne strane za 154 cm, a sa druge za 20cm, prema grafičkim prilozima. Na projektovanoj visini (h=255cm od AB podne ploče) izvesti AB nadvratnik 102x20x37 cm i armirati ga sa 4RØ12 i uvezati uzengijama Ø6/15 cm.Potrebna količina betona za nadvratnik 0.08 m³. Pre zidanjablokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Prvi red blokovaiznivelisati u cementnom malteru. Zidanje izvesti po uputstvuproizvođača. Na vezi sa postojećim zidovima obiti malter 4-5 cm, ugraditi mrežicu, a dograđeni deo obraditi u građevinskom lepku (9 m²) i izravnati površine prema malteru postojećih pregradnih zidova. Usecanja ulaze u cenu zidanja.Obračun po m³ | m³ |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Preziđivanje dimnjaka punom opekom starog formata, sanabavkom dela opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6.Postojeći dimnjak porušiti do podne AB ploče, a zatimprezidati. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice saspoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikomzidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustitiopeke radi formiranja venca. Cenom obuhvatiti i nabavku 20%nove opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela.Obračun po m³ dimnjaka | m³ |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Preziđivanje zabatnih zidova debljine 15 cm, punomopekom starog formata, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Preziđivanje raditi u visini ± 1,0m, i zidati do visine 20cm niže od postojeće, za izradu AB kosog serklaža. Tačnuvisinu preziđivanja utvrdiće nadzorni organ na gradilištu, a očemu će obavestiti izvođača pisanim putem. Opeku preugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane pozavršenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. U cenu ulazi ipomoćna skela. Obračun po m² prezidanog zabata | m² |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Impregnacija i izravnavanje fasadnih zidova građevinskimlepkom na bazi polimer cementa (kvalitet Isomat AK-T65 ilislično), pre ugradnje termoizolacje. Preko pripremljenepodloge nanosi se građevinski lepak u dva sloja. U prviimpregnirajući sloj dodati Latex (kvalitet Isomat ili odgovarajuće ) ,zamešati retko i naneti četkom ili valjkom. Drugi, izravnavajući4.sloj građevinskog lepka naneti par sati nakon prvog sloja. Preugrdnje zidove pokvasiti vodom. Ravnoću podloge kontrolisatiALU ravnjačom.Obračun po m² obrađene površine. | m² |  | 548.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Malterisanje delova spoljašnjih zidova objekta produžnim malterom u dva sloja (zidovi sa kojih je obijen ispucao malter), sa dodatkom aditiva - zamenom za kreč. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja I organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".U cenu ulazi I pomoćna skela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 137.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Malterisanje prezidanih delova spoljašnjih strana zidova,kosog AB serklaža i dimnjaka produžnim malterom u dvasloja, sa dodatkom aditiva - zamenom za kreč. Premalterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj,grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugisloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja I organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".U cenu ulazi I pomoćna skela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 47.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Malterisanje zidova i svodova podruma produžnim malterom u dva sloja, sa dodatkom aditiva - zamenom za kreč. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesamulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da nedođe do brzog sušenja i "pregorevanja".U cenu ulazi I pomoćna skela. Obračun po m² obrađene površine. | m² |  | 181.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Izravnavanje pregradnih zidova sa kojih je demontirana keramika, i ivica otvora sa kojih su demontirana vrata, reparaturnim malterom (kvalitet Isomat UNICRET ili odgovarajuće ). Pre ugrdnje zidove očistiti i pokvasiti vodom. Ravnoću podloge kontrolisati ALU ravnjačom. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Izrada cementne košuljice u podrumu, prosečne debljine 5 cm, kao podloge i zaštite podne hidroizolacije. Ugradnju vršiti mašinskim putem. Košuljicu armirati armaturnom mrežom Q84 mm sa preklopom mreža u svim pravcima (jedno okce -20 cm) i fiber-vlaknima. Završna obrada mašinskim putem (helikopter), sa posipom i impregnacijom (ferbeton). Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Pre ugradnje cementne košuljice postaviti slojzvučne izolacije obodno po prostorijama , tako da cementna košuljica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. Kontrola ravnoće laserom ili letvom ravnjačom l=4’. Dilatacije ucementnoj košuljici izvesti u oba pravcu na rastojanju od cca 5m. Obračun po m² košuljice | m² |  | 66.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Izrada cementne košuljice u prizemlju, prosečne debljine 6 cm, kao podloge (plivajući pod). Ugradnju vršiti mašinskimputem. Košuljicu armirati armaturnom mrežom Q84 mm sa preklopom mreža u svim pravcima (jedno okce - 20 cm) i fibervlaknima. U prostoru sanitarnog čvora armaturnu mrežu jepotrebno uduplati tj, postaviti dva sloja Q84, u dimenzijama 5.75x4.20m, kao ojačanje na mestima zidanja pregradnihzidova od YTONG bloka. Završna obrada mašinskim putem(helikopter). Malter za košuljicu spraviti sa prosejanimšljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Pre ugradnjecementne košuljice postaviti sloj zvučne izolacije obodno poprostorijama , tako da cementna košuljica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. Kontrola ravnoće laserom ili letvomravnjačom l=4’. Dilatacije u cementnoj košuljici izvesti u obapravcu na rastojanju od cca 5m.Obračun po m² košuljice | m² |  | 359.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Izravnavanje i nivelisanje stepenica prema podrumunanošenjem cementne košuljice prosečne debljine 4 cm,za zaštitu hidroizolacije. Košuljicu armirati fiber-vlaknima.Podlogu oprati i očistiti čeličnim četkama, Malter za košuljicu praviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 inegovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³ Obračun po m . ² košuljice | m² |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Izrada obloge čela stepenica prema podrumu nanošenjemcementnog maltera prosečne debljine 2 cm, za zaštituhidroizolacije. Podlogu oprati i očistiti čeličnim četkama,Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne.Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Obračun po m² | m² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Impregnacija i izravnavanje fasadnih zidova ajnfortagrađevinskim lepkom na bazi polimer cementa (kvalitet Isomat AK-T65 ili odgovarajuće ), pre finalne obrade dekorativnimmalterom. Preko pripremljene podloge nanosi se građevinski lepak u dva sloja. U prvi impregnirajući sloj dodati Latex(kvalitet Isomat ili odgovarajuce), zamešati retko i naneti četkomili valjkom. Drugi, izravnavajući sloj građevinskog lepka naneti par sati nakon prvog sloja. Pre ugrdnje zidove pokvasitivodom. Ravnoću podloge kontrolisati ALU ravnjačom. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 126.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4. ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ТЕСАРКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 5.1 | Zamena propalih delova postojeće krovne konstrukcije,rogova, stubova, venčanica, rožnjača, slemenjača, klešta,pajanta i drugih elemenata od suve jelove građe (procenjana količina radova iznosi do 40% postojeće konstrukcije). Prezapočinjanja radova, u dogovoru sa nadzornim organomoznačiti sve elemente krovne konstrukcije koje se menjaju.Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata iojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.Demontirane elemente krovne konstrukcije utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km rogovi 10/14cm l=366 m' stubovi i jastuci 20/20cm l=56m' venčanice, rožnjače, slemenjače 20/20cm l=71 m' pajante 12/12cm l=33 m' kosnici 16/14cm l=20 m' raspinjača 16/14cm l=37 m' klešta 5/20cm l=33 m'.Obračun po m³ | m³ |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Nabavka i postavljanje podloge kosog krova od daske debljine 2.4 cm, preko postojeće krovne konstrukcije dela objekta. Između dasaka ostaviti rastojanje od minimalno 1 cm. Veze sa postojećim rogovima ostvariti samorezivim zavrtnjima za drvo Ø4/120, na sastojanju od 12.5 cm (2 kom. po širini daske na svaki rog). Daščanje izvesti suvim, pravim I kvalitetnim daskom od suve četinarske građe II klase, vlažnosti max.18 % pri ugradnji, optimalne dužine. Obračun po m² postavljene površine | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Letvisanje kosog krova objekta letvama 2.4/10 cm, prekopodaščane podloge, za stvaranje vazdušnog prostora ispodpokrivača (kontra-letve).Letve postaviti na razmaku rogova.Veze sa rogovima ostvariti ostvariti ekserima Ø4/80, na rastojanju od 50 cm. Letvisanje izvesti suvim, pravim ikvalitetnim letvama od suve četinarske građe II klase,vlažnosti max.18 % pri ugradnji, optimalne dužine.Obračun po m² mereno po kosini krova | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Letvisanje krova objekta letvama 5/5 cm, na razmaku od 16cm, za dvostruko pokrivanje biber crepom, optimalnom uodnosu na nagib krova. Veze sa kontra letvama ostvaritisamorezivim zavrtnjima za drvo Ø4/120 sa prethodnim bušenjem burgijom. Letvisanje izvesti suvim, pravim ikvalitetnim letvama od suve četinarske građe II klase,vlažnosti max.18 % pri ugradnji, optimalne dužine.Obračun po m² mereno po kosini krova | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJNFOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Nabavka i postavljanje podloge kosog krova ajnforta oddaske debljine 2.4 cm, preko postojeće krovne konstrukcijeajnforta. Između dasaka ostaviti rastojanje od minimalno 1 cm.Veze sa postojećim rogovima ostvariti samorezivim zavrtnjimaza drvo Ø4/120, na sastojanju od 12.5 cm (2 kom. po širinidaske na svaki rog). Daščanje izvesti suvim, pravim ikvalitetnim daskom od suve četinarske građe II klase,vlažnosti max.18 % pri ugradnji, optimalne dužine.Obračun po m² postavljene površine | m² |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Letvisanje kosog krova ajnforta letvama 2.4/10 cm, prekopodaščane podloge, za stvaranje vazdušnog prostora ispodpokrivača (kontra-letve). Letve postaviti na razmaku rogova.Veze sa rogovima ostvariti ostvariti ekserima Ø4/80, narastojanju od 50 cm. Letvisanje izvesti suvim, pravim ikvalitetnim letvama od suve četinarske građe II klase,vlažnosti max.18 % pri ugradnji, optimalne dužine.Obračun po m² mereno po kosini krova | m² |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Letvisanje krova ajnforta letvama 5/5 cm, na razmaku od 40 cm, za pokrivanje samouklapajućim limom. Veze sa kontra letvama ostvariti samorezivim zavrtnjima za drvo Ø4/120 sa prethodnim bušenjem burgijom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim letvama od suve četinarske građe II klase, vlažnosti max.18 % pri ugradnji, optimalne dužine. Obračun po m² mereno po kosini krova. | m² |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 5. TESARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 6.1 | Nabavka i postavljanje vučenog biber crepa, za ventilirajućikrov, klase kvaliteta TONDACH® Tradicional Plus ili odogovrajuće dvostruko pokrivanje. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan, u bojiprirodno crvena (natur). Krov je sastavljen dvovodnih krovova, iznad osnove "L" oblika, tako da ima greben i uvalu na spoju.Pokrivanje se izvodi preko letvi 5/5 cm na rastojanju za datimodel crepa, za nagib od ≥ 34° (16 cm). Utrošak crepa 31-36kom/m². Vezu crepa i letvi ostvariti prema proizvođačkomuputstvu (zakivanjem, fiksiranjem pomoću sistemskih spojnica i sistemskih osigurača). Slemenjak krova se izvodi kao sistemski ventilirajući, u suvoj montaži, preko letvi oslonjenihna sistemske nosače. Na strehi krova i slemenu ugraditisistemske rešetke za ventilaciju sa zaštitom od ptica. Udrugom redu ispod slemena postaviti sistemske crepove za ventilaciju (min. 10kom/100m² krova). Za zaštitu od obrušavanja snega ugraditi sistemske crep-snegobrane, ilisistemske metalne snegobrane (svaki 7. crep je snegobran - potrebno cca 1.4 kom/² krova). Na mestima svih prodoraodušaka kroz krov ugraditi sistemske ventilacione kape odtvrdog PVC otpornog na UV zračenje (2 kom). U cenu ulazi iobrada prodora instalacija, povezivanje oduška gibljivimcrevom, učvršćivanje krova i sl. Napomena: Pozicijom obuhvatiti sav neophodan rad i materijal zakomplet montirankrovni pokrivač.Obračun po m² površine kompletno izvedenog krova. | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 6. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 7.1 | Izrada hidroizolacije podruma objekta penetratom(kvaliteta BAUPLUS ili ogovarajuće ). Kada se malter skine do cigle, betona ili kamena, očišćena površina se tretira sa tri postupka – Penetrat-malterom, koji se sastoji od cementa, kvarcnog peska, Penetrat-koncentrata i vode. Penetrat-malter reaguje na vlagu koja postoji u zidu, prodire u pore I kapilare, postaje gelast, kristališe se zajedno sa postojećom vodom i zatvara ih.Penetrat se nanosi preko AB podne ploče, podrumskih zidova i svodova, novih AB stepenica za silazak u podrum i bočnihzidova stepenika, tj. na sve horizontalne kose i vertikalne površine podrumskih prostorija. Priprema podloge I tehnologija ugradnje u svemu po uputstvu proizvođača.Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 252.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Izrada horizontaIne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke,debljine do 60 cmi postavljanjem HIO-master šina, HIO-protecion system, NoviSad, ili ogovarajuće Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi idijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelamaširine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukruteprofilisane HIO-master šine. Pre ugradnje visinu HIO-masteršina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganjeobjekta, a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalnoopterećenje. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimemom masom kontrolisanog kvaliteta. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceoprofil sine i da adhezijom cvrsto spoji sinu sa gomjom i donjompovršinom reza, stvarajuci novu monolitnu spojnicu zida. Čvrstoca na pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a ukombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min.42 MPa. HIO-tehnologijaje zaštićena medunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020. Površina ravnisečenja zida P=70.9 m².Obracun po m' zida | m' |  | 156.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Izrada hidroizolacije prizemlja objekta elastičnim dvokomponentnim cementnim premazom za hidroizolaciju (kvaliteta ISOMAT ili MAPEI), preko podne AB ploče. Hidroizolacioni premaz naneti na delu objekta ispod ploča XPSa horizontalno, i vertikalno na obodne zidove do visine 20 cm (231 m'), tj. do mesta sečenja zidova. Vezu sa hidroizolacijom zidova koji su sečeni. ostvariti pomoću namenskog hidroizolcionog gita za dihtovanje, što je ukalkulisano u cenu. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Hidroizolacioni premaz pripremiti i naneti po uputstvu proizvođača. Obračun po m² obrađene površine. | m² |  | 406.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova objekta elastičnimdvokomponentnim cementnim premazom zahidroizolaciju preko cementne košuljice. Hidroizolacioni premaz naneti preko cementnekošuljice, i vertikalno na obodne zidove do visine 20 cm (36m'), a na mestu ugradnje pisoara do visine 120 cm. Podlogupripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva.Hidroizolacioni premaz pripremiti i naneti po uputstvu proizvođača. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 27.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Nabavka i ugradnja hidroizolacione paropropusne vodonepropusne folije, (kvaliteta DuPont™ Tyvek®) ili oovarjuće prikivanjem za daščanu podlogu krova objekta. Nastavci se rade sa preklopom od 20 cm, sa slaganjem folije odozdomprema gore (ka slemenu). Spojevi se zatim lepe sistemskomtrakom, (kvaliteta Tyvek® Double Sided Tape ili odgovarjuće ) sa kojom treba obraditi i sve prodore kroz krov i veze sa susednim zidovima. Foliju završiti ispod oluka. Nakon postavljanja paropropusne vodonepropusne folije montirati kontra letve, letve i krovni pokrivač, što je obrađeno posebnim pozicijama. Obračun po m² izvedene izolacije (pokrivene površine) | m² |  | 634.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Nabavka, transport, sečenje i postavljanje horizontalne ermoizolacije preko podne AB ploče od ploča XPS-abdebljine 10 cm (kvalitet AUSTROTHERM - 45 kg/m³ ili odgovarjuce). XPS ploče postaviti kao horizontalnu termoizolaciju AB poda u svemu prema proizvođačkom uputstvu. Obračun po m² | m² |  | 359.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Nabavka i postavljanje kamene vune preko tavanice objekta, za temo i zvučnu izolaciju (klasa kvaliteta Rockwool ili odgovarajuce ) debljine 3x8 cm, minimalne gustine 80kg/m³. Za završnu pločadebljine 8 cm ugraditi sistemsku prohodnu ploču sa dve gustine Durock Energy (za fizički pristup tavanu). Ispod pločakamene vune (preko AB tavanice) postaviti sistemsku parnubranu (kvaliteta DuPont™ AirGuard® ili ODGOVARAJUĆE) sa preklopomod 10cm. Spojeve lepiti sistemskom trakom, (kvalitetaTyvek® Double Sided Tape ili odgovarajuce) sa kojom treba obraditi i sve prodore kroz tavanicu i veze sa susednim zidovima.Obračun po m² izvedene izolacije | m² |  | 412.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Nabavka i postavljanje kamene vune sa unutrašnje strane tavanskog zida (nadzidak i zabat), za temo i zvučnu izolaciju (klasa kvaliteta Rockwool ili odgovarajuce) debljine 8 cm, minimalne gustine80kg/m³. Za termo i zvučnu izolaciju ugrađuje se sistemska ploču sa dve gustine Durock Energy, pri čemu se veća gustinaploče okreće prema unutra. Visina ploče na nadzidku iznosi1.40 m - do venčanice, a na zabatu minimalno 1m, zapresecanje hladnih mostova.Obračun po m² izvedene izolacije | m² |  | 107.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJNFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Nabavka i ugradnja hidroizolacione paropropusne vodonepropusne folije, (kvaliteta DuPont™ Tyvek®) ili odgovrajuće prikivanjem za daščanu podlogu krova ajnforta. Nastavci se rade sa preklopom od 20 cm, sa slaganjem folije odozdo prema gore (ka slemenu). Spojevi se zatim lepe sistemskom trakom, (kvaliteta Tyvek® Double Sided Tape ili odgovrajuće ) sa kojom treba obraditi i sve prodore kroz krov i veze sasusednim zidovima. Foliju završiti ispod oluka. Nakonvpostavljanja paropropusne vodonepropusne folije montirati kontra letve, letve i krovni pokrivač, što je obrađeno posebnimpozicijama.Obračun po m² izvedene izolacije (pokrivene površine) | m² |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 7. IZOLATERSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 8.1 | Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih vrata na ulazu upodrum dimenzija 100x150 cm - iz malog dvorišta. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila, po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti jednostrano čeličnim limom. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključaMpo izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije I prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati I brusiti i završno obojiti drugi put. Mere proveriti na licu mesta. Pozicijom obuhvaćen rad i materijal za kompletno ugrađen otvor. Obračun po kom | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih vrata na ulazu u podrum, i za izlaz na tavan, dimenzija 80x80 cm. Vrata izraditi od kutijastih čeličnih profila, po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata obložiti jednostrano čeličnim limom. Na krilo postaviti dve šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati I brusiti i završno obojiti drugi put. Mere proveriti na licu mesta. Pozicijom obuhvaćen rad i materijal za kompletno ugrađen otvor. Obračun po kom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Izrada i postavljanje zaštitne metalne protivkišne rešekena sokli objekta dimenzija 40x40 cm. Rešetku izraditi odkutijastih čeličnih profila i flahova, po detaljima i uputstvuprojektanta. Postaviti zaštitnu čeličnu mrežicu protiv insekata iglodara. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti.Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojitidrugi put. Mere proveriti na licu mesta. Pozicijom obuhvaćenrad i materijal za kompletno ugrađen otvor.Obračun po kom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm, širine40 cm i dubine 20 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm odpoda, a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, po ugradnji bojitibojom za metal. Mere proveriti na licu mesta. Pozicijomobuhvaćen rad i materijal za kompletno ugrađenepenjalice,uključujući i sitne popravke zida.Obračun po komadu penjalice | kom |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Izrada i postavljanje ograde - rukohvata rampe zahendikepirane i pristupnih stepenica od čeličnih cevi.Rukohvat i stubove izraditi od cevi Ø40/3 mm, ankerovati u ABrampu i gazišta, a na vezi betona i stubova postaviti rozeteØ80mm (28 kom.). Ukupnadužina ograde-rukohvata iznosi 2x34,10m, visine gornjeg rukohvata 90, a donjeg rukohvata 60cm. Ogradu-rukohvat izraditi i ugraditi prema šemamabravarije. Mere proveriti na licu mesta. Spojeve i varoveidealno izraditi, očistiti i obrusiti. Čeličnu konstrukciju ofarbatidva puta osnovnom bojom i jedan put završnom bojom zametal. Boja rukohvara - tamnozelena. U cenu ulaze i ankeri,zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije I varova. Sve radove moraju vršiti atestirani varioci. Obračun po kg | kg |  | 294.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Izrada i postavljanje ograde od stepeništa u ajnfortuprema levom delu objekta (dužine 4 m), stepenište uajnfortu prema desnom delu objekta (dužine 2x1.75 m) istepenište prema malom dvorištu (duižine 2x2.3 m).Ogradu izvesti od čeličnih profila i flahova sa rukohvatom odpunog drveta finalno bojenim lazurnom bojom i lakirani, sa ispunom od kovanog gvožđa izvedenom od S i C profila kao ikružnih elemenata sa vezačima. Ogradu izraditi i ugraditi podetaljima. Svi elementi moraju imati fino obradene ivice ipovršine-bez oštrih ivica. Eventualne varove idealno obrusiti.Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti ogradu.popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal.Ogradu fiksitati za stepenište anker pločama i ankerima ipostaviti zastitne rozete. Obračun po m² | m² |  | 12.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Nabavka i ugradnja gotovih metalnih vratanaca za dimnjak, dimenzija otvora 13x26 cm, dimenzija 20x33 cm.Vrata su izrađena od čeličnih limova, anitkorozivno zaštićenagalvanskim cinkovanjem, postojana su na povišene temperature zahvaljuci specijalnom izolacionom pločom bez sadržaja azbesta, postojana na čađ i koroziju i postojana nakondenzat. Ugradnja prema proizvođačkom uputstvu.Pozicijom obuhvaćen rad i materijal za kompletno ugrađen otvor.Obračun po kom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nabavka i ugradnja gotove štucne za dimnjak sa ravnim poklopcem, za zatvaranje otvora dimnjaka, dimenzija Ø118mm. Štucna i poklopac su izrađeni od čeličnih limova, anitkorozivno zaštićena galvanskim cinkovanjem, postojana su na povišene temperature zahvaljuci specijalnom izolacionom pločom bez sadržaja azbesta, postojana na čađ I koroziju i postojana na kondenzat. Ugradnja prema proizvođačkom uputstvu. Pozicijom obuhvaćen rad i material za kompletno ugrađen otvor. Obračun po kom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Izrada i postavljanje konstrukcije nadstrešnice prema malom dvorištu, dimenzija osnove 299x336 cm.Konstrukciju nadstrešnice i stubove izraditi od kutijastih čeličnih profila i flahova, po detaljima i uputstvu projektanta. Bočne strane nadstrešnice izvesti sa dekorativnom ispunom od kovanog gvožđa izvedenom od S i C profila kao I kružnih elemenata sa vezačima. Krov nadstrešnice izvesti od pune polikarbonatne ploče (lexan) 4 mm, u dim boji, koja se lučno savija oko čelične konstrukcije (površina lexana 11 m²), idihtuje keder gumama. Za odvodnjavanje atmosferskih voda ugraditi horizontalni i vertikalni oluk 6x6 cm (6.9 m') od plastificiranog lima 0.55mm. Mere proveriti na licu mesta. Svielementi moraju imati fino obradene ivice i površine-bez oštrihivica. Eventualne varove idealno obrusiti. Pre ugradnjeelemente nadstrešnice očistiti od korozije i prašine, nanetiimpregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Postaviti nadstrešnicu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal.Stubove i nadstrešnicu fiksitati anker pločama i ankerima za AB temelj i tiplovati u fasadni zid od opeke, prema detalju.Pozicijom obuhvaćen rad i materijal za kompletno montiranunadstrešnicu, uključujući i eventualno sitne popravke zidova. Obračun po kg | kg |  | 335.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Pažljiva demontaža i ponovna čeličnog nosača zastava, na fasadi ajnforta. Nosač zastava je napravljen od 3 čelične cevi koje su postavljene pod uglom i zavarene za vertikalni lim koji je ankerovan u fasadni zid. Radove izvesti pedantno vodeći računa da se nosač i zidovi ne oštete. Nakon demontaže, nosač zastava očistiti,očistiti, obrusiti, po potrebi gitovati i ofarbati dva puta osnovnom bojom i jedan put završnom bojom za metal. Boja nosača - tamnozelena. Nakon repariranje nosač zapakovati u PVC foliju, i odložiti na mesto koje odredi investitor za ponovnu ugradnju. Nakon završenih fasaderskih radova, demontirani nosač zastava postaviti na istu poziciju pre demontaže. Obračun po kom | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 8. BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 9.1 | Opšivanje bočnih veza krovnih ravni i zabatnih zidova objekta plastificiranim limom, u boji RAL 8019 (smeđa),razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 0,50 mm. Opšivanjeizvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod limavertikalno i horizontalno postaviti paropropusnuvodonepropusnu foliju Dupont-Tyvek i kontinuirati je sakrovnom paropropusnom-vodonepropusnom folijom. Nabavka i ugradnjana paropropusna vodonepropusne folije nije ukalkulisana u cenu opšivanja. Obračun po m'. | m' |  | 31.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Opšivanje završetaka zabatnih zidova, plastificiranim limom,u boji RAL 8019 (smeđa), razvijene širine (RŠ) do 60 cm,debljine 0,50 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m' | m' |  | 31.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Opšivanje veze zabatnog zida sa susednim krovom,plastificiranim limom, u boji RAL 8019 (smeđa), razvijenebširine (RŠ) do 50 cm, debljine 0,50 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m'. | m' |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Opšivanje veze nadstrešnice i fasadnog zida, plastificiranim limom, u boji RAL 8019 (smeđa), razvijeneširine (RŠ) do 20 cm, debljine 0,50 mm. Opšivanje izvesti podetaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m' | m' |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Opšivanje veze dimnjaka I krovnog pokrivača, plastificiranim limom, u boji RAL 8019 ili odgovarajuca (smeđa), razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 0,50 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m' | m' |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Opšivanje uvala krova čeličnim pocinkovanim limom,debljine 0,50 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m² | m² |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Izrada i montaža visećih polukružnih oluka od čeličnog plastificiranog lima zajedno sa uvodnim limom, razvijene širine do (RŠ) 50 cm + 25 cm, širine oluka 15 cm i debljine 0,5 mm, u boji RAL 8019 ili odgovarajuca (smeđa), Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø 4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m' | m' |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Izrada i montaža olučnih cevi, razvijene širine (RŠ) do 33 cm, širine cevi oluka Ø10 cm, debljine lima 0,50 mm, od čeličnog plastificiranog lima 0.5mm, u boji RAL 8019 (smeđa). Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Na ulazu u vertikalu postaviti PVC rešetku. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m' | m' |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJNFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Nabavka, sečenje, transport i montaža samouklapajućegkrovnog lima, tipa Piano - INM Arilje (кlik-klak), ili odgovarajuca , na krovu ajnforta. Debljina lima 0.6 mm, od pocinkovanogplastificiranog lima, u boji RAL 8019 (smeđa). Ugradnjapreko podačane i poletvane podloge sa vazdušnim slojem, u svemu prema proizvođačkom uputstvu. U stavku uključen sav spojni, zaptivni i pričvrsni materijal. Obračun po m² pokrivne površine. | m' |  | 31.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Opšivanje slemena krova ajnforta plastificiranim limom ,razvijene širine (RŠ) 40+10+10+25 cm (slemenjak, češljevi ipodslemenjak), debljine 0,50 mm, u boji RAL 8019 (smeđa).Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m' | m' |  | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Opšivanje bočne veze krovnih limova i fasadnih zidova koji su obloženi termoizolacijom plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 60cm, debljine 0,50 mm, u boji RAL8019 (smeđa). Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m'. | m' |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | zrada i montaža visećih polukružnih oluka od čeličnog plastificiranog lima zajedno sa uvodnim limom, razvijene širine do (RŠ) 40 cm + 25 cm, širine oluka 12 cm i debljine 0,5 mm, u boji RAL 8019 (smeđa). Držače visećih oluka uraditiod pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø 4 mm, na razmaku do 80 cm.Obračun po m' gotovog oluka | m' |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Izrada i montaža snegobrana od plastificiranog lima, razvijene širine do (RŠ) 25 cm, i debljine 0,5 mm, u boji RAL 8019 (smeđa). Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m' | m' |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Izrada i montaža olučnih cevi, razvijene širine (RŠ) do 33cm, širine cevi oluka Ø10 cm, debljine lima 0,50 mm, od čeličnog plastificiranog lima 0.5mm, u boji RAL 8019 (smeđa). Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Naulazu u vertikalu postaviti PVC rešetku. Završetak olučne cevipo detalju. Obračun po m' | m' |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 9. LIMARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 10.1 | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica tipa Keope - Diaspro ili ekvivalent dimenzija 20x20 cm, debljine cca 8,5 mm, protivklizna R12-V4, kiselootporna, u boji po izboru investitora, na lepak. Lepak za pločice Mapei – Adesital grigio (siva) ili ekvivalent nanosi se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8 mm. Fugovanje izvršiti fug masom Fugamagica grigio sa dodatkom u tipu Mapei - Imper21 ili ekvivalent (tečni polimerni dodatak za fug masu koji potpuno zamenjuje vodu - odnos 70-30). Po obodu prostorija postaviti soklu visine 10 cm (105 m') U cenu uračunati sve neophodne materijale potrebne za finalno obrađen pod, kao što su krstići za distanciranje fugni i slično. Izvođač radova je obavezan da, po završetku radova investitoru ostavi 10% predviđene keramike zbog kasnije zamene ili popravke oštećene keramike. hodnik P=129.2 m2, sokla L=68.4 m' prostorija za pripremu P=18.4 m2,sokla L=16.7 m' čajna kuhinja i soba P=29.6 m2, sokla L=28.5 m' sanitarni čvorovi i predprostor P=17.4 m2, sokla L=4.7 m' Obračun po m2 finalno obrađenog poda. | m' |  | 195.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica do visine h=240cm u sanitrnim čvorovima, i visine h=150 cm u čajnoj kuhinji i na mestu umivaonika u hodniku, tipa Keope - K color ili odgorajuće , dimenzija 20x20 debljine cca 7,5 mm, glazirana, kiselootporna, u boji prema izboru investitora, na lepak. Lepak za pločice Mapei - Adesital grigio (siva) ili odgorajuće nanosi se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8 mm. Fugovanje izvršiti fug masom Fugamagica grigio sa dodatkom u tipu Mapei - Imper21 ili odgorajuće (tečni polimerni dodatak za fug masu koji potpuno zamenjuje vodu - odnos 70-30). Na svim uglovima postaviti PVC lajsne u boji keramike. U cenu uračunati sve neophodne materijale potrebne za finalno obrađenu oblogu, kao što su PVC lajsne i slično. Izvođač radova je obavezan da, po završetku radova investitoru ostavi 10% predviđene keramike zbog kasnije zamene ili popravke oštećene keramike. Obračun po m2 finalno obložene površine . | m' |  | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 10 .KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 11.1 | Nabavka, transport i ugradna obloge gazišta stepenika.Gazista raditi od granitnih ploča debljine 3 cm, širine gazišta 32 cm-mere uzeti na licu mesta. Ploče moraju biti otporne nahabanje, mrazootporne i protivklizne. Protivkliznost se obezbeđuje frezovanjem protivkliznih traka prema grafičkom prilogu.Vrsta i boja ploča tipa juparana india. Ploce postaviti na lepak. Za lepljenje ploča na podove i zidove koristiti beli lepak na cementnoj osnovi za lepljenje kamenih ploča, u klasi C2FS1. Za fugovanje ploča primeniti brzovezujuću, vodoodbojnu fug masu, sa sastavom koji sprečava promenu boje i stvaranje plesni u klasi CG2AW (po standardu SRPSEN 13888). Za impregnaciju kamena koristiti gotov materijal na vodenoj bazi koji smanjuje upijanje vode i ulja na površini kamena, ne menja boju kamena i koji je predviđen od proizvođača za brušeni kamen. Materijal treba da je otporan na UV zračenje i sa dozvoljenom količinom štetnih (VOC) materija.Površina ploča treba da je brušena tako da se dobija satensko glatka površina koja relativno malo odbija svetlost („honed“). Sve čeone ivice ploča koje su vidljive u enterijeru moraju da budu obrađene na isti način kao i lice ploče. Potrebne tehničke karakteristike koje treba da zadovolje ploče kamena za oblaganje podova Čvrstoća pri savijanju pod koncentrisanim opterećenjem po SRPS EN12372 - min. 15Mpa, jednoaksijalna čvrstoća pri pritisku po SRPS EN 1926 -min. 130Mpa, upijanje vode pri atmosferskom pritisku po SRPS EN 13755 - max. 0,5%, otpornost prema klizanju po SRPS EN 14231 - max. 50 za suvu površinu i max. 30 za mokru površinu, otpornost prema habanju po SRPS EN 14157- max 20mm. Čeone ivice gazišta zaobliti rundom Ø 1 cm sa gornje strane. postaviti okapni zarez na donjoj strani gazišta. Gazište mora biti 1,5-2 cm šire od spolje ivice čela. Pre nabavke materijala Izvođač treba da dostavi uzorke materijala Pre nabavke materijala Izvođač treba da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće ateste za materijal od koga suizrađeni uzorci. Obračun po m' gazišta . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta desno - gazište 6x0.32x2,25m | m' |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - gazište 8x0.32x0,85m | m' |  | 6.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | istočna fasada-malo dvorište - gazište 5x0.32x1,85 m | m' |  | 9.25 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Nabavka, transport i ugradna obloge podesta stepenšta.Podeste raditi od granitnih ploča debljine 3 cm -mere uzeti na licu mesta. Ploče moraju biti otporne na habanje,mrazootporne i protivklizne. Protivkliznost se obezbeđuje frezovanjem protivkliznih traka prema grafičkom prilogu.Vrsta i boja ploča tipa juparana india. Ploce postaviti na lepak. Za lepljenje ploča na podove i zidove koristiti beli lepak na cementnoj osnovi za lepljenje kamenih ploča, u klasi C2FS1. Za fugovanje ploča primeniti brzovezujuću, vodoodbojnu fug masu, sa sastavom koji sprečava promenu boje i stvaranje plesni u klasi CG2AW (po standardu SRPS EN 13888). Za impregnaciju kamena koristiti gotov materijal na vodenoj bazi koji smanjuje upijanje vode i ulja na površini kamena, ne menja boju kamena i koji je predviđen od proizvođača za brušeni kamen. Materijal treba da je otporan na UV zračenje i sa dozvoljenom količinom štetnih (VOC) materija.Površina ploča treba da je brušena tako da se dobija satensko glatka površina koja relativno malo odbija svetlost („honed“). Sve čeone ivice ploča koje su vidljive u enterijeru moraju da budu obrađene na isti način kao i lice ploče. Potrebne tehničke karakteristike koje treba da zadovolje ploče kamena za oblaganje podova Čvrstoća pri savijanju pod koncentrisanim opterećenjem po SRPS EN12372 - min. 15Mpa, jednoaksijalna čvrstoća pri pritisku po SRPS EN 1926 - min. 130 Mpa, upijanje vode pri atmosferskom pritisku po SRPS EN 13755 - max. 0,5%, otpornost prema klizanju po SRPS EN14231 - max. 50 za suvu površinu i max. 30 za mokru površinu, otpornost prema habanju po SRPS EN 14157 – max 20mm. Čeone ivice gazišta zaobliti rundom Ø 1 cm sa gornjestrane. postaviti okapni zarez na donjoj strani gazišta. Gazište mora biti 1,5-2 cm šire od spolje ivice čela. Pre nabavkematerijala Izvođač treba da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće ateste za materijal od koga su izrađeni uzorci. Izvođač treba da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće ateste za materijal od koga su izrađeni uzorci. Obračun po m² podesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - podest 1x1.35x0,85m | m² |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - podest 1x0.55x1,35m | m² |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
|  | istočna fasada-malo dvorište - podest 1x1.05x1,85 m | m² |  | 1.95 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Nabavka, transport i ugradna obloge čela stepenika. Čela raditi od granitnih ploča debljine 2 cm, visine do 18 cm – mere uzeti na licu mesta. Vrsta i boja ploča tipa juparana india. Ploce postaviti u na lepak. Za lepljenje ploča na podove i zidove koristiti beli lepak na cementnoj osnovi za lepljenjekamenih ploča, u klasi C2F S1. Za fugovanje ploča primeniti brzovezujuću, vodoodbojnu fug masu, sa sastavom koji sprečava promenu boje i stvaranje plesni u klasi CG2AW (po standardu SRPS EN 13888). Za impregnaciju kamena koristiti gotov materijal na vodenoj bazi koji smanjuje upijanje vode i ulja na površini kamena, ne menja boju kamena i koji je predviđen od proizvođača za brušeni kamen. Materijal treba da je otporan na UV zračenje i sa dozvoljenom količinom štetnih (VOC) materija. površina ploča treba da je brušena tako da se dobija satensko glatka površina koja relativno malo odbija svetlost („honed“). Sve čeone ivice ploča koje su vidljive u enterijeru moraju da budu obrađene na isti način kao i lice ploče.Potrebne tehničke karakteristike koje treba da zadovolje ploče kamena za oblaganje podova Čvrstoća pri savijanju pod koncentrisanim opterećenjem po SRPS EN 12372 - min. 15Mpa, jednoaksijalna čvrstoća pri pritisku po SRPS EN 1926 - min. 130Mpa, upijanje vode pri atmosferskom pritisku po SRPS EN 13755 - max. 0,5%, otpornost prema klizanju po SRPS EN 14231 - max. 50 za suvu površinu i max. 30 za mokru površinu, otpornost prema habanju po SRPS EN 14157 - max 20mm. Pre nabavke materijala Izvođač treba da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće ateste za materijal od koga su izrađeni uzorci.Obračun po m' gazišta . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta desno - čelo 6x0.18x2,25m | m' |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - čelo 10x0.18x0,85m | m' |  | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - čelo 1x0.18x1,35m | m' |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | istočna fasada-malo dvorište - čelo 6x0.18x1,85 m | m' |  | 11.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Nabavka, transport i ugradna obloge sokle. Soklu stepeništa raditi od granitnih ploča debljine 2 cm, visine do 10cm-mere uzeti na licu mesta. Vrsta i boja ploča tipa juparanaindia. Ploce postaviti u na lepak. Za lepljenje ploča na podove i zidove koristiti beli lepak na cementnoj osnovi za lepljenje kamenih ploča, u klasi C2F S1. Za fugovanje ploča primeniti brzovezujuću, vodoodbojnu fug masu, sa sastavom koji sprečava promenu boje i stvaranje plesni u klasi CG2AW (po standardu SRPS EN 13888). Za impregnaciju kamena koristiti gotov materijal na vodenoj bazi koji smanjuje upijanje vode i ulja na površini kamena, ne menja boju kamena i koji je predviđen od proizvođača za brušeni kamen. Materijal treba da je otporan na UV zračenje i sa dozvoljenom količinom štetnih (VOC) materija. površina ploča treba da je brušena tako da se dobija satensko glatka površina koja relativno malo odbija svetlost („honed“). Sve čeone ivice ploča koje su vidljive u enterijeru moraju da budu obrađene na isti način kao i lice ploče. Čeone ivice oboriti rundom 0,5 cm. Pre nabavke materijala Izvođač treba da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće ateste za materijal od koga su izrađeni uzorci. Obračun po m' sokle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta desno - sokla 2x0.1x3,10m | m' |  | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - sokla 1x0.1x1,60m | m' |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ulaz iz ajnforta levo - sokla 1x0.1x2,60m | m' |  | 2.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | istočna fasada-malo dvorište - sokla 2x0.1x3,40 m | m' |  | 6.80 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 11.KAMENOREZAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 12.1 | Izravnavanje košuljice odgovarajućom brzosušećim reparacionim malterom tipa Schonox RR ili odgovarajućim čvrstoće na pritisak C25. Obračun po m² | m² |  | 157.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza Shonox SHP niske emisione klase po EC 1plus ili ekvivalentnog kvaliteta. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa Shonox ZM sa emisijom po standardu EC 1plusR ili odgovarajuće (čvrstoće na pritisak C30, reakcije na požar A1/A1 fl) u nanosu ne manjem od 3-10mm. Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Obračun m² izravnate površine. | m² |  | 157.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Nabavka i transport materijala i polaganje heterogene vinilne podne obloge ukupne debljine 2,00 mm, težine do 2635gr/m2 (po EN430), habajućeg sloja 0,70mm, klase habanja T (po EN 649), sa ProtecsolR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-s1 (po EN 13501-1), klase otpornosti na habanje 34/43 (EN 685), da ne podržava razvoj buđi i gljivica ( ISO 22196) do 99%, Class 1 (po ASTM E648-08), antistatik <2kV (po EN 1815), poseduje Floorscore sertifikat, emisija štetnih organskih jedinjenja (TVOC) ˂10µg/m³ nakon 28 dana, dimenziona stabilnost ≤0,4%, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%). Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim ekološkim lepkom Shonox Emiclassic sa niskom emisiom po standardu EC 1plus ili ekvivalentno- sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "GERFLOR - Taralay Initial" ili odgovarajuće. U cenu ukalkulisati i ugradnju obodne PVC lajsne u boji poda. (86 m') Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Obračun m² izvedene povrsine poda. | m² |  | 157.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Nabavka i postavljanje prelazne prohromske lajsne tipa "Profilpas" ili odgovarajuće visine cca 14 mm i širine cca 40 mm. Lajsna se ugrađuje na vezi podne keramike i vinil poda, između prostorija, u osi krila vrata. Lepljenje izvršiti odgovarajućim silikonskim lepkom za tu vrstu radova tipa "Sikasil-C" ili odgovarajuće .Obračun po m' ugrađene lajsne. | m' |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Izrada gumenog zidnog odbojnika. Zidove obložiti gumenim zidnim oblogama širine ukupne širine 115mm, debljine 6mm. Odbojnik postaviti na 70 cm od gotovog poda-donja ivica. Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom, (ne sadrži toluen, visoka vezivna moć) ili odgovarajuće, na prethodno izravnatu, čistu i suvo pripremljenu podlogu. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Obračun po m' | m' |  | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Obrada spoljne pristupne rampe i stepeništa samonivelišućim malterom tipa BAUPLUS Triflex Deckflor, ili sličnim proizvodom odgovarajuće kvaliteta. Sve ivice ojačati alu lajsnama.Obradu rampe izvesti sa trakama (riblja kost). Priprema podloge i ugradnja u svemu prema tehnologiji proizvođača. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Obračun m² obrađene površine. | m² |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Preslagivanje poda ajnforta od klinker opeke, u pesku. Postojeću podnu klinker opeku demontirati, i ponovo postaviti u sloju peska debljine do 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po identičnom postojećem. Spojnice ispuniti peskom, a opeku očistiti. Obračun po m². | m² |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 12. PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 13.1 | Izrada suvomontažne obloge zabatnog zida i zida prema ajnfortu sa unutrašnje strane, sistem Rigips ili Knauf, ili ekvivalent Oblaganje zida izvodi se pomoću CW/UW samostojeće zidne potkonstrukcije i dvoslojne obloge od GK ploča debljine 2x12,5 mm koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnog zidnog profila UW 75 i vertikalnog zidnog profila CW 75. Na UW profile i držače lepi se sistemska traka za zvučnu izolaciju. Međuprostor između zida i ploče koristi se za provođenje instalacija. U međuprostor se postavlja mineralna vuna 80mm (kvalitet Isover 25 kg/m³) i parna brana (kvalitet VarioPlus). Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju t Obračun po m² postavljene površine.rakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. | m² |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Oblaganje plafona sanitarnih čvorova prizemlja dvostrukim vlagootpornim GK pločama 2x12,5 mm, sa izradom sistemske potkonstrukcije u istom nivou (sistem Rigips ili Knauf ili ekvivalent), razreda vatrootpornosti F15. Oblaganje plafona izvodi se pomoću metalne CD/UD potkonstrukcije i vlagootpornih GK ploča debljine 12,5 mm, koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila i UD profila. Kačenje profila za plafonsku konstrukciju izvesti pomoću nonijus držača. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Kod ugaonih spojeva mogu se koristiti plastične lajsne za sprečavanje pucanja. Obračun po m² postavljenog plafona. | m² |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Oblaganje plafona prizemlja dvostrukim GK pločama 2x12,5 mm, sa izradom sistemske potkonstrukcije u istom nivou (sistem Rigips ili Knauf ili ekvivalent), razreda vatrootpornosti F15. Oblaganje plafona izvodi se pomoću metalne CD/UD potkonstrukcije i GK ploča debljine 12,5 mm, koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila i UD profila. Kačenje profila za plafonsku konstrukciju izvesti pomoću nonijus držača. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Kod ugaonih spojeva mogu se koristiti plastične lajsne za sprečavanje pucanja. Obračun po m² postavljenog plafona | m² |  | 335.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Oblaganje plafona sanitarnih čvorova prizemlja dvostrukim vlagootpornim GK pločama 2x12,5 mm, sa izradom sistemske potkonstrukcije u istom nivou (sistem Rigips ili Knauf ili ekvivalent), razreda vatrootpornosti F15. Oblaganje plafona izvodi se pomoću metalne CD/UD potkonstrukcije i vlagootpornih GK ploča debljine 12,5 mm, koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila i UD profila. Kačenje profila za plafonsku konstrukciju izvesti pomoću nonijus držača. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Kod ugaonih spojeva mogu se koristiti plastične lajsne za sprečavanje pucanja. Obračun po m² postavljenog plafona. | m² |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Oblaganje dela fasadnog zida objekta (istočna fasada) za izravnavanje površina jednostrukim cementnim "Aquaroc" pločama 12.5 mm (sistem Rigips ili ekvivalent). Potkonstrukciju izraditi od tipskih nosivih i montažnih dodatno pocinkovanih profila CW/UW 50 (za spoljnu ugradnju) direktno pričvršćenih za fasadni zid od opeke. Za izravnavanje površina fasadnog zida koristiti sistemske distancere, a pojedine profile po potrebi uštemati, što je ukalkulisano u cenu. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m². | m² |  | 112.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Oblaganje prepusta i streha objekta jednostrukim cementnim "Aquaroc" pločama 12.5 mm (sistem Rigips ili ekvivalent). Potkonstrukciju izraditi od tipskih nosivih i montažnih dodatno pocinkovanih profila CW/UW 50 (za spoljnu ugradnju) direktno pričvršćenih za drvenu konstrukciju objekta, po projektu i uputstvu proizvođača. Nakon montaže cementnih ploča, postaviti steklenu mrežicu utisnutu u sloju građevinskog lepka, zatim naneti još jedan sloj građevinskog lepka (obrađeno u poziciji fasaderskih radova). U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m². | m² |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJNFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Oblaganje plafona ajnforta jednostrukim cementnim "Aquaroc" pločama 12.5 mm (sistem Rigips ili ekvivalent). Potkonstrukciju izraditi od tipskih nosivih i montažnih dodatno pocinkovanih profila CW/UW 50 (za spoljnu ugradnju) obešenih za plafonsku konstrukciju objekta pomoću nonijus držača. Nakon montaže cementnih ploča, postaviti steklenu mrežicu utisnutu u sloju građevinskog lepka, zatim naneti još jedan sloj građevinskog lepka (obrađeno u poziciji fasaderskih radova). U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m². | m². |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Oblaganje prepusta i streha ajnforta jednostrukim cementnim "Aquaroc" pločama 12.5 mm (sistem Rigips ili ekvivalent). Potkonstrukciju izraditi od tipskih nosivih i montažnih dodatno pocinkovanih profila CW/UW 50 (za spoljnu ugradnju) direktno pričvršćenih za drvenu konstrukciju objekta, po projektu i uputstvu proizvođača. Nakon montaže cementnih ploča, postaviti steklenu mrežicu utisnutu u sloju građevinskog lepka, zatim naneti još jedan sloj građevinskog lepka (obrađeno u poziciji fasaderskih radova). U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m². | m² |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 13. SUVOMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | Napomena: Prilikom izvođenja fasaderskih radova posebnu pažnju obratiti na novougrađene prozore koje treba adekvatno zaštititi da ne bi došlo do oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Izrada termoizolovane fasade objekta od Multipor ploča, debljine 12,5 cm, gustine 110-115kg/m3. Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti) treba da je oko 34kPa. Otpornosti prema požaru A1, toplotne provodljivosti ἀ=0,045W/mK. Fasadu postaviti na jedan sloj multipor lakog maltera koji se zameša u skladu sa navedenim uputstvom na pakovanju. Masa se može koristiti u toku naredna dva sata posle pripreme. Multipor laki malter se koristi za lepljenje termoizolacionih Multipor ploča. Nanošenje Multipor lakog maltera izvesti linijski uz ivicu i tačkasto u sredini termoizolacionih Multipor ploča. Debljina sloja Multipor lakog maltera mora biti cca 8mm. Bočne stranice termoizolacionih ploča se ne lepe. Multipor termoizolacione ploče na koje je ranije nanešen sloj maltera postavljaju se na površinu zida, dobro se pritisnu i malo povuku - pritisnuti i pomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se način postiže dobro prijanjanje za podlogu. Za ugradnju termoizolacionih Multipor ploča, koristi se isključivo Multipor laki malter. Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja armaturne mrežice usidriti u zid. U tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajuća plastična sidra. Ploča se sidri u zid tako da se postavlja jedno sidro u sredinu ploče. U slučaju ekstremnih vremenskih uslova (veće brzine vetra), upotrebljavaju se dva sidra po jednoj ploči. Sidra se pokrivaju slojem Multipor lakog maltera. Na uglovima zgrade, zbog većih brzina vetra, potrebno je jednu ploču učvrstiti sa dva sidrena vijka. Završna obrada spoljnog zida obloženog Multipor termoizolacionim pločama: na izolacionu ploču se nazubljenom gletaricom nanosi 5mm debeo sloj Multipor lakog maltera, u sloj lakog tankoslojnog maltera utisne se tekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2). Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso) Spojeve sa otvorima dihtovati sistemskim diht trakama. Ton boje Madrid M-011, HBW: 69 - žuta. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. Sve ivice (ugao objekta, špaletne, streha i sl.) obložiti ugaonim alu lajsnama. Na mestima gde sokla nije izbačena od ravni fasade, neophodna je ugradnja početne lajsne (L=26m), što treba ukalkulisati u cenu. Na mestima gde je sokla izbačena, potrebno je ugraditi opšav od plastificiranog lima RŠ 165mm, što je ukalkulisano u cenu (L=53m). U cenu uračunati rad, osnovni i pomoćni materijal, radnu skelu, kao i postavljanje novih nosača olučnih vertikala. Cenom obuhvatiti ostavljanje ankera za montažu gips profilisane lajsne na mestu postojećih. Obračun po m² izvedene fasade. | m² |  | 418.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Izrada termoizolacione fasade preko špaletni objekta.Širina špaletni 25 cm. Termoizolaciju izvesti od Multiporploča, debljine 5 cm, postavti kao termoizolaciju špaletne,gustine 110-115kg/m3. Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti)treba da je oko 34kPa. Otpornosti prema požaru A1, toplotne provodljivosti ἀ=0,045W/mK. Fasadu postaviti na jedan slojmultipor lakog maltera koji se zameša u skladu sa navedenimuputstvom na pakovanju. Masa se može koristiti u tokunaredna dva sata posle pripreme. Multipor laki malter sekoristi za lepljenje termoizolacionih Multipor ploča. Nanošenje Multipor lakog maltera izvesti linijski uz ivicu i tačkasto usredini termoizolacionih Multipor ploča. Debljina sloja Multiporlakog maltera mora biti cca 8mm. Bočne stranicetermoizolacionih ploča se ne lepe. Multipor termoizolacioneploče na koje je ranije nanešen sloj maltera postavljaju se napovršinu zida, dobro se pritisnu i malo povuku - pritisnuti ipomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se načinpostiže dobro prijanjanje za podlogu. Za ugradnjutermoizolacionih Multipor ploča, koristi se isključivo Multiporlaki malter. Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebnopre montiranja armaturne mrežice usidriti u zid. U tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajuća plastična sidra. Ploča se sidriu zid tako da se postavlja jedno sidro u sredinu ploče. Uslučaju ekstremnih vremenskih uslova (veće brzine vetra),upotrebljavaju se dva sidra po jednoj ploči. Sidra se pokrivajuslojem Multipor lakog maltera. Na uglovima zgrade, zbogvećih brzina vetra, potrebno je jednu ploču učvrstiti sa dvasidrena vijka. Završna obrada spoljnog zida obloženog Multipor termoizolacionim pločama: na izolacionu ploču se nazubljenom gletaricom nanosi 5mm debeo sloj Multiporlakog maltera, u sloj lakog tankoslojnog maltera utisne setekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2), nanosi sesilikatni malter tekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2). Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemskiprajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga senanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završnimalter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso) Spojeve saotvorima dihtovati sistemskim diht trakama. Ton boje Madrid M-011, HBW: 69 - žuta. Pre početka bojenja uraditi probneuzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkomuputstvu.Sve ivice špaletni obložiti ugaonim alu lajsnama. Ucenu uračunati rad, osnovni i pomoćni materijal, radnu skelu,kao i nivelisanje ploče multipora koja se postavlja ispodprozora - ispod okapnice, tako da se ploča uradi sa padom odprozora ka spolja.Obračun po m² izvedene špaletne | m² |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Izrada termoizolacione fasade preko dimnjaka objekta.Termoizolaciju izvesti od Multipor ploča, debljine 5 cm, postavti kao termoizolaciju dimnjaka, gustine 110-115kg/m3.Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti) treba da je oko 34kPa. Otpornosti prema požaru A1, toplotne provodljivosti ἀ=0,045W/mK. Fasadu postaviti na jedan sloj multipor lakog maltera koji se zameša u skladu sa navedenim uputstvom napakovanju. Masa se može koristiti u toku naredna dva sataposle pripreme. Multipor laki malter se koristi zalepljenje termoizolacionih Multipor ploča. Nanošenje Multipor lakogmaltera izvesti linijski uzivicu i tačkasto u sredinitermoizolacionih Multipor ploča. Debljina sloja Multipor lakogmaltera mora biti cca 8mm. Bočne stranice termoizolacionihploča se ne lepe. Multipor termoizolacione ploče na koje je ranije nanešen sloj maltera postavljaju se na površinu zida,dobro se pritisnu i malo povuku - pritisnuti i pomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se način postiže dobroprijanjanje za podlogu. Za ugradnju termoizolacionih Multiporploča, koristi se isključivo Multipor laki malter. Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja armaturne mrežice usidriti u zid. U tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajuća plastična sidra. Ploča se sidri u zid tako da se postavlja jedno sidro u sredinu ploče. U slučaju ekstremnihvremenskih uslova (veće brzine vetra), upotrebljavaju se dvasidra po jednoj ploči. Sidra se pokrivaju slojem Multipor lakog maltera. Na uglovima zgrade, zbog većih brzina vetra, potrebno je jednu ploču učvrstiti sa dva sidrena vijka. Završna obrada spoljnog zida obloženog Multipor termoizolacionim pločama: na izolacionu ploču se nazubljenom gletaricomnanosi 5mm debeo sloj Multipor lakog maltera, u sloj lakog tanko slojnog maltera utisne se tekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2). Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso) Spojeve sa otvorima dihtovati sistemskim diht trakama. Ton boje Madrid M-011, HBW: 69 - žuta. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu.Sve ivice dimnjaka obložiti ugaonim alu lajsnama. U cenu uračunati rad, osnovni i pomoćni materijal i radnu skelu. Obračun po m² izvedene fasade. | m² |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Izrada termoizolovane fasade "KULIRPLAST"objekta od Multipor ploča, debljine 5 cm, preko sokle, gustine 110- 115kg/m3. Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti) treba da je oko 34kPa. Otpornosti prema požaru A, toplotne provodljivosti ἀ=0,045W/mK. Fasadu postaviti na jedan sloj multipor lakog maltera koji se zameša u skladu sa navedenim uputstvom na pakovanju. Masa se može koristiti u toku naredna dva sata posle pripreme. Multipor laki malter se koristi za lepljenje termoizolacionih Multipor ploča. Nanošenje Multipor lakog maltera izvesti linijski uz ivicu i tačkasto u sredini termoizolacionih Multipor ploča. Debljina sloja Multipor lakog maltera mora biti cca 8mm. Bočne stranice termoizolacionih ploča se ne lepe. Multipor termoizolacione ploče na koje je ranije nanešen sloj maltera postavljaju se na površinu zida, dobro se pritisnu i malo povuku - pritisnuti i pomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se način postiže dobro prijanjanje za podlogu. Za ugradnju termoizolacionih Multipor ploča, koristi se isključivo Multipor laki malter. Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja armaturne mrežice usidriti u zid. U tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajuća plastična sidra. Ploča se sidri u zid tako da se postavlja jedno sidro u sredinu ploče. U slučaju ekstremnih vremenskih uslova (veće brzine vetra), upotrebljavaju se dva sidra po jednoj ploči. Sidra se pokrivaju slojem Multipor lakog maltera. Na uglovima zgrade, zbog većih brzina vetra, potrebno je jednu ploču učvrstiti sa dva sidrena vijka. Završna obrada spoljnog zida obloženog Multipor termoizolacionim pločama: na izolacionu ploču se nazubljenom gletaricom nanosi 5mm debeo sloj Multipor lakog maltera, u sloj lakog tankoslojnog maltera utisne se tekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2). Sledeći sloj koji se nanosi je jednokomponentni zaštitni namenski premaz građevinskog lepka za sokle (kvalitet Maurexin Energy Base), debljine 5mm. Finalna obrada sokle je dekorativni malter zrnaste strukture (2mm zrno - kvalitet Maurexin Energy Creative). Ton boje MC - 10 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu uračunati rad, osnovni, pomoćni materijal i radnu skelu. Obračun po m² izvedene sokle | m² |  | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Izvođenje fasade objekta, preko površina koje nisu obložene termoizolacijom (prepusti streha objekta). Preko obloge se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile). Spoj horizontalne i vertikalne ivice se dijagonalno armira parčadima staklene mrežice 20x40cm. Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Preko se nanosi drugi sloj građevinskog lepka debljine 5mm. Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso). Ton boje Roma M - 071, HBW:27 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu ukalkulisati i radnu skelu. Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Izvođenje fasade objekta, preko površina koje nisu obložene termoizolacijom (deo zabatnog zida prema zapadu). Preko impregnirane i izravnate površine fasadnog zida se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica(kvalitet Murexin Energy Textile). Spoj horizontalne ivertikalne ivice se dijagonalno armira parčadima staklenemrežice 20x40cm. Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklenemrežice je 10cm. Preko se nanosi drugi sloj građevinskoglepka debljine 5mm. Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi,(Energy Furioso). Ton boje Ton boje Madrid M-011, HBW:69 - žuta. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke.Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenuukalkulisati i radnu skelu.Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Izvođenje fasade objekta "KULIRPLAST", preko površina sokle koje nisu obložene termoizolacijom (bočna stranastepeništa i rampe sa južne strane, bočne stranestepeništa malog dvorišta i bočne strane stepenica zasilazak u podrum). Preko impregnirane i izravnate površinefasadnog zida sokle se nanosi prvi sloj građevinskog lepka(kvalitet Maurexin Energy Star ili ogovarajuća) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile ili ogovarajuća).Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapastaklena mrežica u dva sloja, u punoj visini sokle, za dodatnumehaničku čvrstoću fasade. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Sledeći sloj koji se nanosi je jednokomponentni zaštitni namenski premaz građevinskog lepka za sokle (kvalitet Maurexin Energy Base ili ogovarajuća), debljine 5mm. Finalna obrada sokle je dekorativni malter zrnaste strukture (2mm zrno - kvalitet Maurexin Energy Creative ili ogovarajuća). Tonboje MC - 10 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu.U cenu uračunati rad, osnovni, pomoćni materijal i radnu skelu.Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | PROLAZ/AJNFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Izvođenje fasade objekta, preko površina koje nisu obložene termoizolacijom (prepusti streha ajnforta). Prekoobloge se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star ili ogovarajuća) prvo na uglove, u koji se utapastaklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile ili ogovarajuća). Spoj horizontalne i vertikalne ivice se dijagonalno armira parčadima staklene mrežice 20x40cm. Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Preko se nanosi drugi sloj građevinskog lepka debljine 5mm. Prekograđevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemskiprajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso). Ton boje Roma M - 071, HBW:27 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu ukalkulisati i radnu skelu. Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Izvođenje fasade objekta, preko površina koje nisu obložene termoizolacijom (plafon ajnforta). Preko obloge se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star ili ogovarajuća) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile ili ogovarajuća). Spoj horizontalne I vertikalne ivice se dijagonalno armira parčadima staklene mrežice 20x40cm. Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Preko se nanosi drugi sloj građevinskog lepka debljine 5mm. Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer ili ogovarajuća) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso). Ton boje - bela. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu ukalkulisati i radnu skelu. Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Izvođenje fasade objekta, preko površina koje nisu obložene termoizolacijom (zidovi ajnforta). Preko impregnirane i izravnate površine fasadnog zida se nanosiprvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star ili ogovarajuća prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitetMurexin Energy Textile ili ogovarajuća). Spoj horizontalne i vertikalne ivice sedijagonalno armira parčadima staklene mrežice 20x40cm.Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskoglepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Preko se nanosi drugi sloj građevinskog lepka debljine 5mm. Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi sesistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) prekokoga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso).Ton boje Ton boje Madrid M-011, HBW: 69 - žuta. Prepočetka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnjeprema proizvođačkom uputstvu.U cenu ukalkulisati i radnu skelu.Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.11 | Izvođenje fasade objekta "KULIRPLAST", preko površina sokle koje nisu obložene termoizolacijom (bočna strana stepeništa i sokla levo i desno u ajnfortu). Preko impregnirane i izravnate površine fasadnog zida sokle se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star ili ogovarajuća) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile ili ogovarajuća). Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica u dva sloja, u punoj visini sokle, za dodatnu mehaničku čvrstoću fasade. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Sledeći sloj koji se nanosi je jednokomponentni zaštitni namenski premaz građevinskog lepka za sokle (kvalitet Maurexin Energy Base ili ogovarajuća), debljine 5mm. Finalna obrada sokle je dekorativni malter zrnaste strukture (2mm zrno – kvalitet Maurexin Energy Creative ili ogovarajuća). Ton boje MC - 10 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu uračunati rad, osnovni, pomoćni materijal i radnu skelu. Obračun po m² izvedene fasade | m² |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.12. | Bojenje fasadne plastike ajnforta silikonskom fasadnom bojom (Energy Furioso Colour ili ili ogovarajuća. Podloga treba da bude suva, nesmrznuta, otprašena, upojna, nosiva, bez iscvetavanja i slobodnih delova. Oštećene površine i površine sa pukotinama obraditi sa masom za zaglađivanje. Sve podloge prethodno grundirati Energy PRIMER-om, sušenje minimum 24h. Nanošenje sastava: 1 x premaz (razređen vodom 20%) i 1 x pokrivni premaz (nerazređen) za upojne, jako upojne ili nejednako upojne podloge, stare termo fasade. 1 x Energy PRIMER i 1 - 2 x Furioso Colour. Nakon sušenja Energy Primer-a minimum 24h, nanosi se Furioso Colour, promešati ga spororotirajućim mikserom. Furioso Colour-u dodaje se 20% vode, grundirati po celoj površini, sušenje 12h. Nakon 12h zavisno o podlozi naneti 1 do 2 sloja nerazređenog Furioso Colour-a. Nakon nanošenja dva sloja poštovati vreme sušenja od najmanje 4h između slojeva. Furiosa Colour naneti valjanjem, bojenjem ili špricanjem ravnomerno po celoj površini bez prekidanja. Kod špricanja koristiti sito i veliku mlaznicu. Raditi ravnomerno bez prekida. Ton boje - bela. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu ukalkulisati i radnu skelu. Obračun po m² izvedene pоvršine | m² |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 14. FASADERSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.GIPSNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 15.1 | Izrada i montaža profilisanih fasadnih lajsni od gipsa,dimenzija preseka 10x10 cm. Profilacija lajsne mora biti odobrena od strane projektanta, u dizajnu identičnom postojećim lajsnama na fasadi. Gipsane lajsne izvuci čeličnim šablonima čistim gipsom, uz prethodno armiranje lajsni. Profil lajsni mora biti oštar, sve ivice prave i površine po datim detaljima. Obeležiti mesta postavljanja lajsni, lezište i dodirnu stranu lajsne orapaviti, radi boljeg vezivanja. Lajsnu namazati mešavinom tutkala i gipsa, postaviti I zalepiti, po datim detaljima. Sastav lajsne i površine fino obraditi. Sve sastave ili ukrštanja lajsni gerovati, sto ulazi u cenu po m1. Na profilaciju lajsne, sa gornje strane postaviti bodljikavi raster protiv sletanja golubova. Pre postavljanja gornju ivicu premazati sika premazom-sikalastik, ili ekvivalent. U cenu uračunati I pomoćnu skelu. Obračun po m' | m' |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Izrada i montaža profilisanih ugaonih fasadnih lajsni od gipsa, dimenzija preseka 10x10 cm. Trougaone lajsne postaviti na vezi strehe i fasadnog zida. Profilacija lajsne mora biti odobrena od strane projektanta, u dizajnu identičnom postojećim lajsnama na fasadi. Gipsane lajsne izvuci čeličnim šablonima čistim gipsom, uz prethodno armiranje lajsni. Profil lajsni mora biti oštar, sve ivice prave i površine po datim detaljima. Obeležiti mesta postavljanja lajsni, lezište i dodirnu stranu lajsne orapaviti, radi boljeg vezivanja. Lajsnu namazati mešavinom tutkala i gipsa, postaviti i zalepiti, po datim detaljima. Sastav lajsne i površine fino obraditi. Sve sastave ili ukrštanja lajsni gerovati, sto ulazi u cenu po m1. U cenu uračunati i pomoćnu skelu. Obračun po m' | m' |  | 53.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Izrada kalupa, izlivanje i postavljanje ornamentalne plastike dekorativne fasadne rešetke, dimenzija 40x25 cm, od gipsa. Na osnovu postojećeg modela uraditi kalup od gipsa. Kalup izraditi iz više štikl formi. Sve ivice i površine moraju biti fine, kvalitetno obrađene i premazane šelakom, tačno po modelu i projektu. Plastiku armirati, rabicirati, postaviti ankere za ugradnju i izliti od gipsnog maltera. Po završenom izlivanju i sušenju sve površine i ivice, po potrebi, fino obrusiti. Plastiku postaviti i odgovarajućim ankerima pričvrstiti za podlogu, po detaljima i uputstvu projektanta. Otvore ankerovanja, sastave plastike i podloge retuširati i fino obraditi. Sa gornje strane maske postaviti bodljikavi raster protiv sletanja golubova. Pre postavljanja gornju ivicu premazati sika premazom-sikalastik, ili ekvivalent. U cenu uračunati i pomoćnu skelu. Obračun po kom | kom |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Izrada kalupa, izlivanje i postavljanje ornamentalne plastike - slova naziva škole od gipsa. Visina slova je cca 25cm. Na osnovu postojećeg modela uraditi kalup od gipsa.Kalup izraditi iz više štikl formi. Sve ivice i površine moraju biti fine, kvalitetno obradene i premazane šelakom, tačno po modelu. Plastiku armirati, tabicirati, postaviti ankere za ugradnju i izliti od gipsnog maltera. Po završenom izlivanju I sušenju sve površine i ivice, po potrebi, fino obrusiti. Plastikupostaviti i odgovarajućim ankerirna pričvrstiti za podlogu, po detaljima i uputstvu projektanta. Otvore ankerovanja, sastave plastike i podloge retuširati i fino obraditi. Slova finalno gletuju i boje zlatnom fasadnom bojom. U cenu uračunati i pomoćnu skelu. Obračun po kom | kom |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 15. GIPSNI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. MOLRSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | Napomena: Prilikom izvođenja molerskih radova posebnu pažnju obratiti na novougrađene prozore i drugu opremu koju treba adekvatno zaštititi da ne bi došlo do oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Bojenje sa gletovanjem plafona, svodova i zidova podruma poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios ili odgovarajuće . Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton bojeusaglasiti sa investitorom na licu mesta. U cenu ukalkulisana iskela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 181.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Bojenje sa gletovanjem plafona prizemlja poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios ili odgovarajuće . Prepočetka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sainvestitorom na licu mesta. U cenu ukalkulisana i skela.Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 353.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih zidova objekta poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios i odgovarajuće . Prepočetka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sainvestitorom na licu mesta. Obračun po m² obrađene površine. | m² |  | 481.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih zidova objekta (hodnici i učionice) uljanom bojom, sa lakiranjem, klase kvaliteta Helios ili odgovarajuće. Visina lakiranja h=1,6m. Nakon osnovnog krečenja, gletovanje. Kitovati i prevuci kitom. brusiti. nadkitovati i bojiti uljanom bojom prvi put. Bojiti uljanom bojom drugi put. brusiti i lakirati. Boja topla žuta. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 305.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 16. MOLRSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 17.1 | Restauracija unutrašnjih vrata učionica, sa kojih jepotrebno skinuti staru boju, i bojiti prvorazrednom bojom. Vrsta boje svemu prema postojećem. Pre bojenja drvo brusiti i očistiti, a zatim naneti padlogu od firnisa sa dodatkam uljane boje. Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanam bojam prvi put. Brusiti i bojiti emajl lakom. Fino brusiti, ispraviti emajl kitom i bojiti emajl lakom. Bojiti u jednom tonu. Zastakljene delove vrata demontirati i postaviti nova mat stakla. Jedna vrata menjaju poziciju, tj. demontiraju se sa otvora za budući sanitarni čvor, repariraju i ponovo montiraju na novoformirani otvor za ulaz u učionicu, u skladu sa grafičkim prilozima. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvokrilna vrata POS Vu1 129x279 cm | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvokrilna vrata POS Vu2 122x232 cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednokrilna vrata POS Vu3 81x200 cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednokrilna vrata POS Vu4 71x200 cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Restauracija ajnfort kapije, dimenzija 307/384 cm, sa finalnom obradom. Sa krila i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskirn i fizickim putem, pažljivo da se drvo i profilacija ne osteti i drvo ne prorneni boju. Kornpletnu kapiju detaljno pregledati I arnpasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, pažljivozameniti novirn od iste vrste drveta. Okov pregledati.očistiti I popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne I postaviti. Vrata prebrusiti finom šrnirglorn. zaštititi i bojiti lazurnom bojorn tri puta sa dodatkorn laka Obračun po kom. Dvokrilna vrata POS Vu5 307x384 cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 17. STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. GRADJEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | Napomena: Sastavni deo predmera i predračuna su šeme fasadne i unutrašnje bravarije i stolarije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | PVC FASADNA STOLARIJA Izrada i postavljanje zastakljenih PVC otvora – fasadnih prozora. Prozore izraditi od visokootpornog koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70 ili odgovarajuce ), po šemi stolarije i detaljima. PVC profili su visokepovršinske glatkoće profila (visokovredna, glatka, zatvorenapovršina, laka za održavanje koja ne privlači prašinu), vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), u belojboji. Dihtovanje se obezbeđuje preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil. Ugraditi čelična ojačanja unutar PVC profila. Obezbediti princip vodootpornosti u celom profilu. Ugradnju izvršiti sa sistemskimpodštokovima za starogradnju u ravni profila rama (Solbank 50mm i bočni profil za proširenje štoka 50/70mm), prema detalju. Ugraditi sistemsku podprozorsku klupicu od kamena (granit 3 cm) - tamna boja i sistemsku okapnicu od plastificiranog lima 0.6mm (plastifikacija u smeđoj boji - RAL8019). Zastakljavanje raditi: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington ili odgovarajuce Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ili odgovarajuci u boji PVC profila. Kvakaručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja). Otvaranje - prema šemi. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Oko prozora sa leve i desne strane kao i sa gornje otvora. Oko prozora sa leve i desne strane kao i sa gornje strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm – prema shemi, dok donju stranu, prema detalju A treba iznivelisati u cementnom malteru debljine 2cm, za ugradnju klupice. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj. Ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijcidrže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se prozori moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja prozora sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Svi okapni limovi moraju imati pad od prozora ka spolja kako se voda ne bi zadržavala. Pozicijom obuhvaćena i ugradnja potprozorske klupice, okapnice, dihtovanje prozora, obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu komplet ugrađenog otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-delni prozor (3 krila) POZ P1 (179x168cm) | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-delni prozor (1 krilo) POZ P2 (90x115cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-delni prozor sa nadsvetlom (2+2 krila)POZ P3 (105x204cm) | kom |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-delni prozor (3 krila) POZ P4 (181x168cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-delni prozor sa nadsvetlom (8+4 krila) POZ P5 (365x188cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-delni prozor sa nadsvetlom (8+4 krila) POZ P6 (315x190cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-delni prozor sa nadsvetlom (8+4 krila) POZ P7 (309x195cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-delni prozor sa nadsvetlom (3+3 krila) POZ P8 (158x195cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-delni prozor (1 krilo) POZ P9 (60x75cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-delni prozor POZ P9a (60x75cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-delni prozor sa nadsvetlom (1+1 krila) POZ P10 (100x200cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-delni prozor (1 krilo) POZ P11 (40x40cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Izrada i postavljanje fasadne ALU stolarije – zastakljenih vrata i portala od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom, po šemi stolarije. ALU profili su ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super ili odgovarajuce ). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K,vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, plastificirani u beloj boji. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama ( bočni i nadvratni profil za proširenje štoka 50/70mm). Otvaranje vrata oko vertikalne ose. Zastakljavanje raditi: transparentni deo - stаklo 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom, netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU u beloj boji. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasaprotivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" u boji ALU profila, ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja), bravljenje u standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. Prag - niski prag (u ravni poda).Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Oko vrata sa leve i desne strane kao i sa gornje strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm - prema shemi. strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm – prema shemi. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabratviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine.Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitarsilikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja, kao dihtovanje iobrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj.komplet ugrađen otvor. NAPOMENA: sve mere proveriti na licu mesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna delimično zastakljena vrata POZ Vs1 (196x222cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna delimično zastakljena vrata POZ Vs2 (105x229cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | portal sa delimično zastakljenim dvokrilnim vratima i nadsvetlom POZ Vs3 (312x277cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarije od aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ili odgovarajuće. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Zastakljavanje raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ili odgovarajuci u boji alu profila. Brava - cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata.Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu komplet ugrađenog otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna puna vrata POZ V1 (78x209cm) | kom |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna puna vrata POZ V2 (108x209cm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 18. GRADJEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 19.1 | Pažljiva demontaža i ponovna montaža ploča sa oznakama škole, na fasadi ajnforta, dimenzija 60x40xm. Radove izvesti pedantno vodeći računa da se ploče i zidovi ne oštete. Nakon demontaže, ploče sa oznakama očistiti, ispolirati, i zapakovati u PVC foliju, i odložiti na mesto koj odredi investitor za ponovnu ugradnju. Nakon završenih fasaderskih radova, demontirane ploče postaviti na istu poziciju pre demontaže. Obračun po kom | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 19. OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZAPADNOG DELA OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ZAPADNOG DELA OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJA CENTRALNOG DELA OBJEKTA 1 - FORMIRANJE PROSTORIJE ZA HIDROCEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Čišćenje dela podruma (prostorija br. 5) i uklanjanje šuta I odpada, procenjene debljine sloja 20 cm. Šut izneti,utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³ | m³ |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Obijanje kompletnog maltera sa zidova i plafona podruma na mestu formiranja prostorije za hidrocel. Obiti malter I klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² obijene površine | m² |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, u podrumu, ispod sloja uklonjenog šuta (prostorija br. 5). Uklanja se kompletan sloj zemlje debljine 25 cm za izradu nove podne ploče. Pre iskopa uraditi lokalni iskop da bi se utvrdila dubina fundiranja temeljnih zidova objekta. Nadzorni organ na gradilištu će nakon uvida u dubinu fundiranja objekta odrediti tačnu kotu iskopa. Iskopanu zemlju utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm, preko sloja nabijene zemlje, unutar podruma objekta (prostorija br. 5). Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Prenasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika. | m³ |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Izrada AB podne ploče u podrumu (prostorija br. 5),debljine 10cm armirane u donjoj zoni mrežom Q188 (34 m² pokrivne površine, preklop 2 otvora mreže), vodonepropusnim betonom, marke MB 30, preko tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na 25 MPa. Ispod AB podne ploče postaviti sloj PVC folije (34m²). Izvesti zadebljanje u ploči na mestu pregradnog zida debljine 20 cmM(10x10 cm), a armaturu uduplati (2 mreže) Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata, armatura I pomoćna skela.Obračun po m³ | m³ |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 3. BETONSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 4.1 | Zidanje pregradnog zida postrojenja hidrocela u podrumu,d=25 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. Pozicijomobuhvaćena i izrada AB nadvratnika. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obracun po m³ zida, otvori se odbijaju | m³ |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Malterisanje zidova i plafona novoformirane prostorije hidrocela produžnim malterom u dva sloja, sa dodatkom aditiva - zamenom za kreč. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre I prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja I "pregorevanja".U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 53.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Izrada cementne košuljice novoformirane prostorij hidrocela, prosečne debljine 5 cm, kao podloge i zaštite podne hidroizolacije. Ugradnju vršiti mašinskim putem. Košuljicu armirati armaturnom mrežom Q84 mm sa preklopom mreža u svim pravcima (jedno okce - 20 cm) i fiber-vlaknima. Završna obrada mašinskim putem (helikopter), sa posipom I impregnacijom (ferbeton). Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Minimalna količina cementa 350 kg/m³. Pre ugradnje cementne košuljice postaviti sloj zvučne izolacije obodno po prostorijama , tako da cementna košuljica nema dodira sa ostalom konstrukcijom. Kontrola ravnoće laserom ili letvom ravnjačom l=4’. Dilatacije u cementnoj košuljici izvestiu oba pravcu na rastojanju od cca 5m. Obračun po m² košuljice | m² |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4. ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 5.1 | Izrada hidroizolacije novoformirane prostorije hidrocela penetratom (kvaliteta BAUPLUS ili odgovarajuće). Kada se malter skine do cigle, betona ili kamena, očišćena površina se tretira sa tri postupka – Penetrat-malterom, koji se sastoji od cementa, kvarcnog peska, Penetrat-koncentrata i vode. Penetrat-malter reaguje na vlagu koja postoji u zidu, prodire u pore i kapilare, postaje gelast, kristališe se zajedno sa postojećom vodom I zatvara ih. Penetrat se nanosi preko AB podne ploče, podrumskih zidova i novoformiranog pregradnog zida, tj. Na sve horizontalne i vertikalne površine podrumskih prostorija. Priprema podloge i tehnologija ugradnje u svemu po uputstvu proizvođača. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 53.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 5. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 6.1 | Nabavka i ugradnja metalnih jednokrilnih podrumskih protivpožarnih vrata, vatrootpornosti F 90. Dimenzija 110x210 cm. Vrata se ugrađuju na novoj prostoriji hidrocelaprostorija 5 a u podrumu spratnog delu objekta. Vrata ugraditi prema uputstvu proizvođača i kompletno opremiti bravom fiksirana u tri tačke - DIN 18251, cilindar sa tri ključa, rukohvat otporan na požar, tri sigurnosna klina. Vrata moraju biti atestirana i posedovati izveštaj o ispitivanju izdat od strane iste akreditovane domaće laboratorije. Moraju posedovati atestni znak sa svim potrebnim podacima na atestnoj pločici (proizvođač "Progres" ili ogovarajuća). Vrata ne smeju biti blokirana i njihova funkcionalnost se mora redovno kontrolisati. Cenom obuhvatiti izradu podkonstrukcije potrebne za ugradnju vrata "slepi štok", u svemu prema uputstvima proizvođača. Mere proveriti na licu mesta. Pozicijom obuhvaćen rad i materijal za kompletno ugrađen otvor, kao I atestiranje.Obračun po kom | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 6. BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 7.1 | Bojenje sa gletovanjem zidova dela podruma (prostorija 5a) poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios ili odgovarajuće . Prepočetka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sainvestitorom na licu mesta. U cenu ukalkulisana i skela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Bojenje sa gletovanjem plafona dela podruma (prostorija 5a) poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios ili ogovarajuća.Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasitisa investitorom na licu mesta. U cenu ukalkulisana i skela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 7. MOLERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI CENTRALNOG DELA OBJEKTA 1 - FORMIRANJE PROSTORIJE ZA HIDROCEL |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CENTRALNOG DELA OBJEKTA 1 - FORMIRANJE PROSTORIJE ZA HIDROCEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJA OBJEKTA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade objekta 4. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade, za ugradnju termoizolacije. Boja se uklanja sa svih fasadnih zidova koji su omalterisani. Čišćenje izvršiti mehaničkim putem - čeličnim četkama. Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga.U cenu ulazi i skela. Obračun po m² očišćene površine fasade | m² |  | 393.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Obijanje dotrajalog maltera sa fasadnih zidova objekta 4.Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površinesa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistitispojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnimčetkama i oprati zidove vodom. Procenjena površina malteraza obijane iznosi 10% površine fasadnih zidova. Šut prikupiti,izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² obijene površine fasade | m² |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Demontaža oluka i olučnih vertikala objekta zajedno sa podkonstrukcijom. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i skela.Obračun po m' limarije | m' |  | 129.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Skidanje krovnog pokrivača sa objekta, od salonit ploča zajedno sa krovnim opšavima I letvama. Skinuti salonit ploče na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion I odvesti na gradsku deponiju.U cenu ulazi i skela. Radove na demontaži salonit ploča mora vršiti specijalizovana firma licencirana za ovu vrstu radova, uz poštovanje svih predviđenih mera zaštite. Obračun po m² površine | m² |  | 595.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Demontaža plafonskih obloga od QSB ploča zajedno sapodkonstrukcijom. Skinutu oblogu staviti na raspolaganjeinvestitoru, ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju kojuodredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² horizontalne površine | m² |  | 311.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Demontaža plafonskih obloga od PVC-a zajedno sa podkonstrukcijom. Skinutu oblogu staviti na raspolaganjeinvestitoru, ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju kojuodredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti,utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m² horizontalne površine | m² |  | 198.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Pažljiva demontaža zidnih keramičkih pločica. Pločice I lepak skinuti do maltera. Upotrebljive pločice očistiti, složiti I staviti na raspolaganje investitoru zajedno sa transportom do udaljenosti od 15 km. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² | m² |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Rušenje unutrašnjh pregradnih zidova od opeke debljine 12 cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m² | m² |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Skidanje podne AB ploče unutar objekta, procenjenedebljine AB ploče 15 cm. Betonsku ploču pažljivo razbiti, šutizneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m² podne ploče | m² |  | 460.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | ažljiva demontaža dotrajalih metalnih prozora zajedno podprozorskim klupicama, opšavnim limovima i sl. Demontirani otvor sklopiti i staviti na raspolaganje investitoru, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P1 (383x148cm) | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P2 (378x148cm) | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P3 (391x148cm) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P4 (377x148cm) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P5 (183x148cm) | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P6 (396x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P7 (380x148cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P8 (375x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P9 (379x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P10 (368x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | prozor POS P11 (467x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Pažljiva dotrajalih metalnih vrata zajedno pragovima,štokom, podštokom i sl. Demontirani otvor sklopiti I staviti naraspolaganje investitoru, ili utovariti na kamion i odvesti nadeponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vs1 (86x214cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vs2 (93x205cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata POS Vs3 (98x214cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna vrata (88x200cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna vrata POS B1 (394x388cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | dvokrilna vrata (198x287cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, u objektu 4, ispod uklonjene AB ploče. Uklanja se kompletan tampon sloj procenjene debljine 10 cm i sloj zemlje debljine 13 cm. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod podne betonske ploče, do kote -0.38 cm od postojećeg gotovog poda. Uklanjanje podne betonske ploče (procenjene debljine 15 cm) obračunato je zasebnom pozicijom. Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 109.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm, preko sloja nabijene zemlje, unutar objekta 4. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Izrada AB podne ploče u objektu 4, debljine 20cm armirane u donjoj zoni mrežom 2Q335, a u gornjoj zoni1Q335 (460 m² pokrivne površine, preklop 2 otvora mreže), marke MB 30, preko sloja termoizolacije i tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na 25 MPa. Ispod AB podne ploče postaviti sloj PVC folije (460m²) Beton ugraditi i negovati po propisima.Izvesti padove u AB ploči prema podnim slivnicima. Finalna obrada podne ploče ferobeton sa suvim posipom na bazikvarcnog agregata u prirodnoj - natur boji (Sikafloor®-3QuarzTop ili slično). U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćnaskela.Obračun po m³ | m³ |  | 92.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: 3. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 4.1 | Izrada pregradnih zidova sanitarnog čvora YTONGblokovima d=10 cm, građevinskim lepkom po sistemu blokveze. Visina zidanja je 272 cm (zajedno sa horizontalnim ABserklažom). Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasitivodom. Prvi red blokova iznivelisati u cementnom malteru, preko AB podne ploče. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Na vezi sa postojećim zidovima obiti malter 4-5cm, ugraditi mrežicu, a dograđeni deo obraditi u građevinskomlepku (84 m²) i izravnati površine prema malteru postojećihpregradnih zidova. Usecanja ulaze u cenu zidanja, kao iizrada nadvratnika i serklaža.Obračun po m² | m² |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Impregnacija i izravnavanje fasadnih zidova građevinskim lepkom na bazi polimer cementa (kvalitet Isomat AK-T65 ili slično), pre ugradnje termoizolacje. Preko pripremljene podloge nanosi se građevinski lepak u dva sloja. U prviimpregnirajući sloj dodati Latex (kvalitet Isomat ili ili ogovarajuća),zamešati retko i naneti četkom ili valjkom. Drugi, izravnavajućisloj građevinskog lepka naneti par sati nakon prvog sloja. Preugrdnje zidove pokvasiti vodom. Ravnoću podloge kontrolisatiALU ravnjačom. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 436.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Malterisanje delova spoljašnjih zidova objekta produžnimmalterom u dva sloja (zidovi sa kojih je obijen ispucaomalter), sa dodatkom aditiva - zamenom za kreč. Premalterisanja površine očistiti isprskati mlekom. Prvi sloj,grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm odprosejanog šljunka, "jedinice". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja iorganskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malimperdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bezpreloma i talasa, a ivice oštre I prave. Malter kvasiti da nedođe do brzog sušenja i "pregorevanja".U cenu ulazi ipomoćna skela. Obračun po m² obrađene površine. | m² |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Izravnavanje pregradnih zidova sa kojih je demontirana keramika reparaturnim malterom (kvalitet Isomat UNICRET ili ili ogovarajuća). Pre ugrdnje zidove očistiti i pokvasiti vodom.Ravnoću podloge kontrolisati ALU ravnjačom.Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4. ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. IZOLTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 5.1 | Izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova objekta br. 4elastičnim dvokomponentnim cementnim premazom za hidroizolaciju (kvaliteta ISOMAT ili MAPEI) ili ogovarajuća, preko cementnekošuljice. Hidroizolacioni premaz naneti preko cementnekošuljice, i vertikalno na obodne zidove do visine 20 cm (36m'), a na mestu ugradnje tuš kabine do visine 200 cm. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva.Hidroizolacioni premaz pripremiti i naneti po uputstvuproizvođača. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Nabavka, transport, sečenje i postavljanje horizontalne termoizolacije ispod podne AB ploče od ploča XPS-a debljine 8 cm (kvalitet AUSTROTHERM - 45 kg/m³) ili ogovarajuća. XPS ploče postaviti kao horizontalnu termoizolaciju AB poda u svemu prema proizvođačkom uputstvu. Obračun po m² | m² |  | 460.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 5. IZOLTERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 6.1 | Nabavka, transport i montaža čeličnih rožnjača - oslonačkih nosača za krovne termopanele. Rožnjače izraditi od kutijastih čeličnih profila 140/80/5mm, koje treba elektrolučnim zavarivanjem montirati na čeličnu krvnu rešetku. Rožnjače se postavljaju iznad čvorova gornjeg pojasa rešetke tj. iznad vertikala Mere proveriti na licu mesta. Spojeve I varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Čeličnu konstrukciju ofarbati dva puta osnovnom bojom i jedan put završnom bojom za metal. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Sve radove moraju vršiti atestirani varioci. Obračun po kg | kg |  | 6873.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Nabavka, transport i montaža podkonstrukcije - nosačaza pregradne termopanele. Podkonstrukciju izraditi od kutijastih čeličnih profila-stubova 100/100/5mm, koje treba elektrolučnim zavarivanjem pričvrstiti na čeličnu krvnu rešetku sa jedne strane, a sa druge preko anker ploča =200.200.8mm za AB ploču. Između stubova postavljaju se sekundarni nosači izrađeni od HOP U75.90.5 mm i L75.90.5 mm, Prvo se postavlja podni horizontalni , zatim početni zidni a zatim gornji horizontalni HOP. Zatim se između podkonstrukcije slažu pregradni termopaneli. Zadnji termopanel koji se ugrađuje fiksira se sa gornje strane sa 2 HOP profilom L oblika. Veze gornjih horizontalnih HOP nosača sa susednim zidovima ostvaruju se preko anker ploča =165.165.5mm. Mere proveriti na licu mesta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti I obrusiti. Čeličnu konstrukciju ofarbati dva puta osnovnom bojom i jedan put završnom bojom za metal. U cenu ulaze I ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije I varova. Sve radove moraju vršiti atestirani varioci.Obračun po kg | kg |  | 565.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Izrada i postavljanje fasadnih dvokrilnih vrata sa prolaznim jednokrilnim vratima, dimenzija 394x388 cm . Vrata izraditi od čeličnih kutijastih i U profila i flahova sa ispunom od termopanela. Pre bojenja metal očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati ibrusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Vrata izraditi po šemama bravarije, detaljima I uputstvu projektanta. Mere proveriti na licu mesta. Pozicijom obuhvaćen rad i materijal za kompletno ugrađen otvor. Obračun po kom dvokrilna puna vrata sa prolaznim jednokrilnim vratima PosB1 (394x388 cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Restauracija postojećih dvokrilnih metalnih punih vrata,dimenzija 198x287 cm. Vrata su izrađena od čeličnih kutijastih profila i flahova sa ispunom od limova savijenih u "pismo". Sakrila i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog metala. Čišćenje izvesti hemijskirn i fizickim putem, vrata detaljno pregledati i po potrebi oštećene delove zameniti novim po uzoru na postojeće. Pre bojenja, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi put. Okov pregledati, očistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.. Pozicijom obuhvaćen rad I materijal za kompletno repariran i ponovo ugrađen otvor.Obračun po kom. dvokrilna puna vrata PosR1 (198x287 cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 6. BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. LIMRSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 7.1 | Nabavka i montaža gotovog krovnog termoizolacionog panela sa IPN ispunom debljine 100 mm, model Kingspan KS1000RW ili odgovarujuće. Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska toplote U = 0,20 W/m2K. Izolaciono jezgro negorivi Isophenic FIRESafe (IPN) Ral boja lima panela RAL 9006 (silver). Priložiti sertifikat vatrootpornosti za panel od min. 15 minuta, sertifikat higijenske ispravnosti, i sertifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju. Obavezna primena svih propisanih uputstava za montažu od strane proizvođača Kingspan, ili proizvođača sa odgovarajućim kvalitetom. Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni, zaptivni i pričvrsni materijal. Obračun po m² ugrađenih panela | m² |  | 595.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Nabavka i montaža gotovog pregradnog termoizolacionog panela (vertikalna montaža) skrivenog spoja sa IPN ispunom debljine 80 mm. Širina panela 1000 mm. Izolaciono jezgro je negorivi Isophenic FIRESafe (IPN). Ral boja lima panela RAL 9002 (prljavo bela). Priložiti sertifikat vatrootpornosti za panel od min. 15 minuta, sertifikat higijenske ispravnosti, i sertifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju. Obavezna primena svih propisanih uputstava za montažu od strane proizvođača Kingspan, ili proizvođača sa ekvivalentnim kvalitetom. Panel je s obe strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje. U stavku uključen sav spojni, zaptivni i pričvrsni materijal. Obračun po m² ugrađenih panela | m² |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Opšivanje veze krovnih termopanela i fasadnih zidova I kalkana plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 20cm, debljine 0,50 mm, u boji RAL 9006 (silver). Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m' | m' |  | 108.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Opšivanje bočne ivice panela, plastificiranim limom, u boji RAL 9006 (silver), razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 0,50 mm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m | m |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Opšivanje slemena krova plastificiranim limom , razvijene širine (RŠ) 50+10+10+25 cm (slemenjak, češljevi I podslemenjak), debljine 0,50 mm, u boji RAL 9006 (silver). Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m | m |  | 41.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Izrada i montaža visećih pravougaonih oluka od čeličnog plastificiranog lima zajedno sa uvodnim limom, razvijeneširine do (RŠ) 40 cm + 25 cm, širine oluka 12 cm i debljine 0,5mm, u boji RAL 9006 (silver).. Držače visećih oluka uraditi od čeličnih kutija 30.30.1.5mm, koji se elektrolučnim zavarivanjem pričvršćuju na podužni čeličnu rožnjaču 80.80.3mm, na razmaku do 80 cm.Obračun po m' | m' |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Izrada i montaža zaštitnog lima oluka od plastificiranog lima, razvijene širine do (RŠ) 40 cm, debljine 0,5 mm, , u boji RAL 9006 (silver). Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.Obračun po m' | m' |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Izrada i montaža snegobrana od plastificiranog lima,razvijene širine do (RŠ) 25 cm, i debljine 0,5 mm, , u boji RAL9006 (silver). Opšivanje izvesti po detaljima I uputstvu projektanta.Obračun po m' | m' |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Izrada i montaža olučnih pravougaonih cevi, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, 10x10 cm, debljine lima 0,50 mm, od čeličnog plastificiranog lima 0.5mm, u boji RAL 9006 (silver). Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm. Pocinkovane obujmice sa držačima postavitina razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Na ulazu u vertikalu postaviti PVC rešetku.Završetak olučne cevi po detalju.Obračun po m' | m' |  | 47.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 7. LIMRSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 8.1 | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica tipa Keope - Diaspro ili odovarajuće dimenzija 20x20 cm, debljine cca 8,5 se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8 mm. Fugovanje izvršiti fug masom Fugamagica grigio sa dodatkom u tipu Mapei - Imper21 ili odovarajuće (tečni polimerni dodatak za fug masu koji potpuno zamenjuje vodu -odnos 70-30). Po obodu prostorija postaviti soklu visine 10 cm (105 m') U cenu uračunati sve neophodne materijale potrebne za finalno obrađen pod, kao što su krstići za distanciranje fugni i slično. Izvođač radova je obavezan da, po završetku radova investitoru ostavi 10% predviđene keramike zbog kasnije zamene ili popravke oštećene keramike. sanitarni čvorovi i predprostor P=10m², sokla L=2.7 m' Obračun po m² finalno obrađenog poda | m² |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica do visineh=200cm u sanitrnim čvorovima i do visine h=180 cm namestu umivaonika u radionicama, tipa Keope - K color ili odovarajuće, dimenzija 20x20 debljine cca 7,5 mm, glazirana,kiselootporna, u boji prema izboru investitora, na lepak.Lepak za pločice Mapei - Adesital grigio (siva) ili odovarajuće nanosi se nazubljenom lopaticom u debljini 3-8 mm. Fugovanje izvršiti fug masom Fugamagica grigio sa dodatkomu tipu Mapei - Imper21 ili odovarajuće (tečni polimerni dodatakza fug masu koji potpuno zamenjuje vodu - odnos 70-30). Nasvim uglovima postaviti PVC lajsne u boji keramike. U cenuuračunati sve neophodne materijale potrebne za finalnoobrađenu oblogu, kao što su PVC lajsne i slično. Izvođačradova je obavezan da, po završetku radova investitoru ostavi10% predviđene keramike zbog kasnije zamene ili popravke oštećene keramike.Obračun po m² finalno obložene površine | m² |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 8. KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 9.1 | Izrada plafona sanitarnih čvorova obostrano obloženog jednostrukim vlagootpornim GK pločama 12,5 mm sa izradom sistemske potkonstrukcije u istom nivou (system Rigips ili Knauf ili odgovarajuće). Potkonstrukcija se sastoji od CW50 profila i UW50 profila, koji se pričvršćuju za bočne zidove mašinskim vijcima. Na UW profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Kod ugaonih spojeva mogu se koristiti plastične lajsne za sprečavanje pucanja. Obračun po m2 postavljenog plafona | m² |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Oblaganje prepusta i streha objekta jednostrukim cementnim "Aquaroc" pločama 12.5 mm (sistem Rigips ili ili ogovarajuća). Potkonstrukciju izraditi od tipskih nosivih I montažnih dodatno pocinkovanih profila CW/UW 50 (za spoljnu ugradnju) direktno pričvršćenih za drvenu konstrukciju objekta, po projektu i uputstvu proizvođača. Nakon montaže cementnih ploča, postaviti steklenu mrežicu utisnutu u sloju građevinskog lepka, zatim naneti još jedan sloj građevinskog lepka (obrađeno u poziciji fasaderskih radova).U cenu ulazi i radna skela.Obračun po m | m |  | 88.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 9. SUVOMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| Napomena: Prilikom izvođenja fasaderskih radova posebnu pažnju obratiti na novougrađene prozore kojetreba adekvatno zaštititi da ne bi došlo do oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Izrade debljine 10 cm, gustine 110-115kg/m3. Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti) treba da je oko 34kPa. Otpornosti prema požaru A1, toplotne provodljivosti ἀ=0,045W/mK. Fasadu postaviti na jedan sloj multipor lakog maltera koji se zameša u skladu sa navedenim uputstvom na pakovanju. Masa se može koristiti u toku naredna dva sata posle pripreme. Multipor laki malter se koristi za lepljenje termoizolacionih Multipor ploča. Nanošenje Multipor lakog maltera izvesti linijski uz ivicu i tačkasto u sredini termoizolacionih Multipor ploča. Debljina sloja Multipor lakog maltera mora biti cca 8mm. Bočne stranice termoizolacionih ploča se ne lepe. Multipor termoizolacione ploče na koje je ranije nanešen sloj maltera postavljaju se na površinu zida, dobro se pritisnu i malo povuku - pritisnuti i pomeriti po površini zida do druge ploče. Na taj se način postiže dobro prijanjanje za podlogu. Za ugradnju termoizolacionih Multipor ploča, koristi se isključivo Multipor laki malter. Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja armaturne mrežice usidriti u zid. U tu svrhu upotrebljavaju se odgovarajuća plastična sidra. Ploča se sidri u zid tako da se postavlja jedno sidro u sredinu ploče. U slučaju ekstremnih vremenskih uslova (veće brzine vetra), upotrebljavaju se dva sidra po jednoj ploči. Sidra se pokrivaju slojem Multipor lakog maltera. Na uglovima zgrade, zbog većih brzina vetra, potrebno je jednu ploču učvrstiti sa dva sidrena vijka. Završna obrada spoljnog zida obloženog Multipor termoizolacionim pločama: na izolacionu ploču se nazubljenom gletaricom nanosi 5mm debeo sloj Multipor lakog maltera, u sloj lakog tankoslojnog maltera utisne se tekstilno staklena mrežica (težine 160g/m2). Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso) Spojeve sa otvorima dihtovati sistemskim diht trakama. Ton boje Madrid M-011, HBW: 69 - žuta. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. Sve ivice (ugao objekta, špaletne, streha i sl.) obložiti ugaonim alu lajsnama. Prvi red ploča formira se na početnoj lajsni (L=99 m'), u visini završetka sokle. Početne lajsne treba ukalkulisati u cenu. U cenu uračunati rad, osnovni i pomoćni materijal, radnu skelu, kao i postavljanje novih nosača olučnih vertikala. Cenom obuhvatiti ostavljanje ankera za montažu gips profilisane lajsne na mestu postojećih. Obračun po m2 izvedene fasade | m² |  | 417.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Izvođenje fasade objekta, preko površina koje nisu obložene termoizolacijom (prepusti streha objekta). Preko obloge se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star ili odgovarajuće ) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile ili odgovarajuće). Spoj horizontalne i vertikalne ivice se dijagonalno armira parčadima staklene mrežice 20x40cm. Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Preko se nanosi drugi sloj građevinskog lepka debljine 5mm. Preko građevinskog lepka i staklene mrežice nanosi se sistemski prajmer (kvaliteta Maurexin energy ili odgovarajuće primer) preko koga se nanosi finalni sloj - pastozni, silikonski tankoslojni završni malter, izgrebanoj (K2) strukturi, (Energy Furioso). Ton boje Roma M - 071, HBW:27 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu ukalkulisati i radnu skelu. Obračun po m2 izvedene fasade. | m² |  | 88.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Izvođenje fasade "KULIRPLAST" preko sokle, kvaliteta Maurexin Energy Creative. ili odgovarajuće .Termoizolacija na soklama objekta se izvodi od ploča XPS-a (klasa kvaliteta Styrodur BASF, Austrotherm XPS 30 ili slično), debljine 8 cm, minimalne gustine od 35 kg/m3. Prosečna visina sokle na objektu br. 4 iznosi 65 cm. Ploče XPS-a postaviti kao termo i zvučnu izolaciju temeljnih zidova preko građevinskog lepka. Građevinski lepak se nanosi na celu površinu sokle i "ohrapavi" izvlačenjem. Zatim se u lepak postavljaju ploče XPS-a. Nakon lepljenja termoizolacionih ploča vrši se mehaničko pričvršćavanje sistemskim tiplama sa prethodnim bušenjem. (6 kom/m2, u ivičnim zonama 8 kom/m2). Nakon tiplovanje ugraditi sistemske profile oko ivica fasadnih zidova: špaletne, ugaoni okapni i ugaoni profili. Zatim se nanosi prvi sloj građevinskog lepka (kvalitet Maurexin Energy Star ili odgovarajuće) prvo na uglove, u koji se utapa staklena mrežica (kvalitet Murexin Energy Textile ili odgovarajuće). Zatim se preko cele površine nanosi prvi sloj građevinskog lepka (odozdo prema gore u visini objekta) u koji se utapa staklena mrežica. Minimalan preklop staklene mrežice je 10cm. Sledeći sloj koji se nanosi je jednokomponentni zaštitni namenski premaz građevinskog lepka za sokle (kvalitet Maurexin Energy Base ili odgovarajuće). Finalna obrada sokle je dekorativni malter zrnaste strukture (2mm zrno - kvalitet Maurexin Energy Creative ili odgovarajuće). Ton boje MC - 10 - smeđa. Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Tehnologija ugradnje prema proizvođačkom uputstvu. U cenu ukalkulisati i radnu skelu Obračun po m2 izvedene fasade. | m² |  | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 10. FASADERSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| Napomena: Prilikom izvođenja molerskih radova posebnu pažnju obratiti na novougrađene prozore i drugu opremu koju treba adekvatno zaštititi da ne bi došlo do oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Bojenje sa gletovanjem plafona sanitarnih čvorova poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios ili odgovarajuće.Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. U cenu ukalkulisana i skela.Obračun po m² obrađene površine. | m² |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih zidova objekta poludisperzivnom bojom, klase kvaliteta Helios i slično . Pre početka bojenja uraditi probne uzorke. Ton boje usaglasiti sa investitorom na licu mesta. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 676.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Bojenje čelične krovne konstrukcije, PP premazom vatrootpornosti 15 min (F15). Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Konstrukciju premazati osnovnim antikorozivnim premazom (prajmer) za zaštitu čeličnih konstrukcija, profila i metalnih elemenata, PRIMTEC steel ili odgovarajuće, a zatim naneti ekspandujući (intumescentni) vodorastvorni premaz za zaštitu čelika i čeličnih konstrukcija od celuloznog požara, FIRESTOP steel ili odgovarajuće. Finalni sloj je sintetički brzosušivi završni premaz za postojanu zaštitu i dekoraciju metalnih površina, CENTURION B100 ili odgovarajuće,. Boja finalnog premaza antracitsiva - RAL7016. M Procenjena težina krovne konstrukcije (postojeća konstrukcija + nove rožnjače) iznosi 17605 kg. Cenom obuhvatiti rad, materijal i ugradnju sa pripremom podloge, kao i atestiranje konstrukcije na predviđenu vatootpornost. Obračun po m² obojene površine. | m² |  | 338.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 11. МОЛЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| Napomena: Sastavni deo predmera i predračuna su šeme fasadne i unutrašnje bravarije i stolarije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC otvora – fasadnih prozora. Prozore izraditi od visokootpornog koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70 ili odgovarajuca ), po šemi stolarije i detaljima. PVC profili su visoke površinske glatkoće profila (visokovredna, glatka, zatvorena površina, laka za održavanje koja ne privlači prašinu), vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), u beloj boji. Dihtovanje se obezbeđuje preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil. Ugraditi čelična ojačanja unutar PVC profila. Obezbediti princip vodootpornosti u celom profilu. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama (Solbank 50mm), prema detalju. Ugraditi sistemsku podprozorsku klupicu od PVC - tamna boja i sistemsku okapnicu od plastificiranog lima 0.6mm (plastifikacija u smeđoj boji - RAL8019). Zastakljavanje raditi: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film),punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington ili odgovarajuće . Ukupаn ili odgovarajuca koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ili odgovarajuće u boji PVC profila. Kvakaručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja). Otvaranje - prema šemi. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci držali stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se prozori moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja prozora sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Svi okapni limovi moraju imati pad od prozora ka spolja kako se voda ne bi zadržavala. Pozicijom obuhvaćena i ugradnja potprozorske klupice, okapnice, dihtovanje prozora, obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu komplet ugrađenog otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P1 (383x148cm) | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P2 (378x148cm) | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P3 (391x148cm) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P4 (377x148cm) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-delni prozor (1 krilo) POZ P5 (183x148cm) | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-delni prozor (2 krila) POZ P6 (396x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P7 (380x148cm) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P8 (375x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P9 (379x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-delni prozor (2 krila) POZ P10 (368x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-delni prozor (2 krila) POZ P11 (467x148cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Izrada i postavljanje fasadne ALU stolarije - punih vrata od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom, po šemi stolarije. ALU profili su ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super) ili odgovarajuće . dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodo-nepropusnost – EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ). Otvaranje vrata oko vertikalne ose. Ispunu raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU u beloj boji.Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington ili odgovarajuće . Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" u boji ALU profila, ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja), bravljenje u standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. Prag - niski prag (u ravni poda). Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabratviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu komplet ugrađenog otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POZ Vs1 (86x214cm) jednokrilna puna vrata | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | POZ Vs2 (93x205cm) jednokrilna puna vrata | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | POZ Vs3 (98x214cm) jednokrilna puna vrata | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarije od aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ili odgovaraujće. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Ispunu raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ili odgovarajuce u boji alu profila. Brava - cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu komplet ugrađenog otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna puna vrata POZ V1 (79x209cm) | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednokrilna puna vrata POZ V2 (98x210cm) | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 12. GRAĐEVINSKA STOLARIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA BR. 4 |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA BR. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA ARHITEKTURI |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG DELA OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | REKONSTRUKCIJA CENTRALNOG DELA OBJEKTA 1 - FORMIRANJE PROSTORIJE ZA HIDROCEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | REKONSTRUKCIJA OBJEKTA BR. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA ARHITEKTURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II RADOVI NA HIDROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. HIDRANTSKA MREŽA – FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Geodetsko snimanje i obeležavanje trase spoljašnjog cevovoda na terenu sa osiguranjm tačaka. Obračun po m` | m` |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih instalacija unutar dvorišta. Širina šlicovanja 0.8x1.5x1.2 m. Plaća se po kom. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1.PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1. | Iskop zemlje III kategorije za postavljanje i vodovodnih cevi. Širina rova za postavljanje cevi je 0,8m, a prosečna dubina 1,40m. Stranice rova vertikalno zaseći, a dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0m od ivice rova da ne bi došlo do urušavanja. Iskop se vrši 40% ručnim putem, a 60% mašinskim putem. Pri iskopu voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama. Cenom obuhvatiti obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rovova do izvršenja radova. Obračun po m³ iskopanog rova za sav rad i materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m³ |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ručni iskop | m³ |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, transport, ugradnja peska i nabijanje u iskopane rovove. Pesak se postavlja ispod cevi u sloju od 10 cm i iznad cevovoda u sloju od 20 cm, ukoliko se cevovod nalazi u zelenom pojasu. Svaki sloj se ručno nabija do propisane zbijenosti. Obračun se vrši po m³. | m³ |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Planiranje dna rova prema niveleti ceovodai. Plaća se po m1. | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Zatrpavanje rova iskopanom zemljom u slojevima od 30 cm uz ručno nabijnje do potrebne zbijenosti. Plaća se po m3. | m³ |  | 41.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Utovar, prevoz i istovar zemlje iz iskopa, na deponiju udaljenu do 15 km, određenu od strane nadzornog organa ili investitor. Plaća se po m³ prevezene zemlje iz iskopa na deponiju. | m³ |  | 13.20 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi visoke gustine, HDPE-100, radnog pritiska NP10bara. Cevi se međusobno spajaju sučeonim zavarivanjem, a cevi se sa fazonskim komadima od duktila spajaju tkz. rastavljivom vezom pomoću prirubnice i odgovarajućih polietilenskih elemenata i zaptivnog prstena. Montaža se vršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Obračun po m`. DN90mm | m` |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nabavka i ugradnja čelinih pocinkovanih cevi prečnika naznačenih u projektu. Cevi se kače obujmicama o konstrukciju. Nakon montaže pocinčani cevovod antikorodivno zaštitii a uz prisustvo nadzornog organa izvršiti ispitivanje na probni pritisak i o tome sačiniti zapisnik. Obračun se vršI po metru dužnom, stim da u cenu ulazi i sav spojni i zaptivni materijal, kao i svi potrebni fazonski komadi. Ø 80mm Ø 65mm Ø 50mm | m` |  | 44.00 6.00 66.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nabavka, transport i ugradnja PE-HD100 fazonskih komada. Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada sa svim potrebnim zaptivnim i spojnim materijalom. T-komad DN90/90 tuljak DN90 sa letećom prirubnicom luk 90°, DN 90mm | kom |  | 1.00 2.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih fazonskih komada PN 10. Cenom su obuhvaćeni vijci i matice za spajanje prirubnica kao i gumeni zaptivači N komad fi 80mm FF komad fi 80mm, L=200mm | kom |  | 1.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača od duktil liva sa ugradbenom garniturom (1.3 -1,8m) i uličnom kapom. Cenom obuhvatiti spojni materijal: gumene zaptivke, zavrtnje i navrtke. Obračun po komadu. DN 80 mm, NP 10 bara | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Nabavka, transport i ugradnja nadzemnog protiv požarnog hidranta ø80mm, RD 1250. Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidranta | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih ormara sa kosim ventilom, crevom dužine 20m imlaznicom sve prečnika fi 52mm. Plaća se po ugrađenom komadu. | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Nabavka i montaža protivpožarnih ormarića za nadzemne hidrante sa komplet opremom. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Nabavka transport i montaža uređaja za povišenje pritiska na hidrantskom vodu. Uređaj je sledećih karakteristika: Q=10.00 l/s i H=20m, N=2x2,2kW. U sklopu pozicije obuhvatiti I nabavku dizel agregata za uređaj. Cena po komadu montiranog uređaja, sa svim potrebnimspojnim i zaptivnim elementima. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3. MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 4.1 | Izrada anker blokova od nabijenog betona MB20. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, postavljanje i skidanje oplate spravljanje I ugradnju betona. Anker je prosečne zapremine 0.05m3/kom. Plaća se po komadu izrađenog oslonca. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4. BETONSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 5.1. | Ispitivanje hidrantske mreže na probni pritisak, uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Obračun po m`ispitane mreže a cenom je obuhvaceno I ispitivanje hidranata | m` |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Snimanje i kartiranje izgrađenog spoljašnjeg cevovoda. Cevovod se snima pre zatrpavanja. Obračun po m` snimljenog cevovoda. | m` |  | 49.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Podbušivanje ispod pešačkih staza za postavljanje cevovoda DN90mm. | m` |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 5. OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA HIDRANTSKOJ MREŽI – FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA HIDRANTSKOJ MREŽI – FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SANITARNA MREŽA – FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Geodetsko snimanje i obeležavanje trase spoljašnjog cevovoda na terenu sa osiguranjm tačaka. Obračun po m` | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih instalacija unutar dvorišta . Širina šlicovanja 0.8x1.5x1.2 m. Plaća se po kom. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Nakon otkrivanja utvrditi stanje postojece instalacije vode na koju se prikljucuje projektovana I po potrebi izvrsiti zamenu. Plaća se po m1 a cenom je obuhvacen iskop, pescana posteljica, zarpavanje I nabijanje rova sa odvozom viska materijala PE HD, DN40/Ø32 mm | m` |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Iskop zemlje III kategorije za postavljanje vodovodnih cevi. Širina rova za postavljanje cevi je 0,8m, a prosečna dubina 1,30m. Stranice rova vertikalno zaseći, a dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0m odivice rova da ne bi došlo do urušavanja. Iskop se vrši 20% ručnim putem, a 80% mašinskim putem. Pri iskopu voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama. Cenom obuhvatiti obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rovova do izvršenja radova. Obračun po m³ iskopanog rova za sav rad i materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m³ |  | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ručni iskop | m³ |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Planiranje dna rova prema niveleti ceovodai. Plaća se po m2. | m² |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zatrpavanje rova iskopanom zemljom u slojevima od 30 cm uz ručno nabijnje do potrebne zbijenosti. Plaća se po m3. | m³ |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, transport, ugradnja peska i nabijanje u iskopane rovove. Pesak se postavlja ispod cevi u sloju od 10 cm i iznad cevovoda u sloju od 20 cm, ukoliko se cevovod nalazi u zelenom pojasu. Svaki sloj se ručno nabija do propisanezbijenosti. Obračun se vrši po m³. | m³ |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Utovar, prevoz i istovar zemlje iz iskopa, na deponiju udaljenu do 15 km, određenu od strane nadzornog organa ili investitor. Plaća se po m³ prevezene zemlje iz iskopa na deponiju. | m³ |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi visoke gustine, HDPE-100, radnog pritiska NP10bara. Cevi i fazonski komadi se međusobno spajaju kompresionim spojkama. Montaža se vršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača.Obračun po m`. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25mm (Ø 20) | m` |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32mm (Ø 25) | m` |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nabavka i ugradnja PPR cevi-fluidterm, prečnika naznačenih u projektu radnog pritiska od 10 bara. Cevi se postavljaju u šliceve zida, I vidno pričvršćene obujmicama na svakih 1,00 m. Obračun se vrši po metru dužnom, stim da u cenu ulazi sav spojni i zaptivni materijal, svi potrebni fazonski komadi, kao i šlicovanje zidova i kačenje obujmicama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25mm(Ø 20) | m` |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20mm(Ø 15) | m` |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nabavka i ugradnja propusnih ventila i EK ventila, ispred svakog točećeg mesta, kao i u dnu svake vertikale. Plaća se po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15mm | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20mm | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | EK Ø15mm | kom |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nakon montaže cevovoda uz prisustvo nadzornog organa izvršiti ispitivanje na probni pritisak od 10 bara, i o tome sačiniti zapisnik. Plaća se paušalno | Pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nakon montaže cevovoda uz prisustvo nadzornog organa izvršiti ispitivanje na probni pritisak od 10 bara, i o tome sačiniti zapisnik. Plaća se paušalno | Pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3.MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SANITARNA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije radova | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| Napomena:Odabir sanitarija i opreme će izvršiti investitor u dogovoru sa projektantom arhitektonskog dela projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka i ugradnja WC šolje od keramike, A klase, sa duplom daskom od medijapana I montira se na šolju. Ispiranje šolje vršiće se preko nisko montažnog vodokotlića. U cenu ulazi i nabavka i ugradnja držača za WC papir, pričvršćivanje šolje zavrtnjevima. Obračun se vrši po komadu ugrađene WC šolje komplet. | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Nabavka, prenos i montaža kompletnog invalidskog WC-a u javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru projektanta. Unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: -specijalne konzolne keramičke WC šolje za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50cm, odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sedištem bez poklopca; komplet s integrisanim ugaonim ventilom priključka vode ½", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom d90/110 mm ,spojnim komadom za WC šolju s zaptivnim manžetama , srafovima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača: -obostranih zidnih držača za invalide (fiksni I sklopivi), komplet s nosačem toalet papira, montažnim elementima za učvršćenje držača I svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača (model držača uskladiti s tipom elektronskog aktiviranja WC-a); elektronskog aktiviranja ispiranja WC-a na držačima za invalide, s metalnom CrNi pokrovnom pločom ugradnog vodokotlića s tipkom za dodatno ručno aktiviranje ispiranja, te ugradnim setom s mrežnim napajanjem -zidnog nosača s WC četkom; Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | Komplet |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka i ugradnja pisoara od keramike, A klase. Pisoari se za zid pričvršćuju pomoću vijaka i tipli. U cenu ulazi i ugradnja sifona. Obračun se vrši po komadu ugrađenog pisoara komplet. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Nabavka i ugradnja umivaonika od keramike, A klase. Umivaonik se za zid pričvršćuje pomoću vijaka i tipli. U cenu ulazi i ugradnja sifona, ogledala, držača za papirni ubrus I dozera za tecni sapun . Obračun se vrši po komadu ugrađenog umivaonika komplet. | kom |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Nabavka, transport montaža kompletnog INVALIDSKOG umivaonika, oblika i boje po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od: keramičkog invalidskog umivaonika vel. Cca 70x60 cm s plitkim horizontalnim ili gibljivim priključkom d40 mm na ugradni sifon odvoda; montažnog instalacijskog elementa umivaonik, visine ugradnje 112 cm . Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s priključnom odvodnom cevi i skrivenim ugradnim sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" sa vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; stojeće elektronske senzorske armature za umivaonik, s prethodno podesivim mehaničkim mešanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva creva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima, komplet s EK ventilima DN15 spojeno na dovod vode; -zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel. Cca 70x50 cm, zidnog dispenzera za tekući sapun I držača papirnatih peškira i metalne korpe za otpatke; Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja. | komplet |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Nabavka i ugradnja stojećih mešajućih jednoručnih slavina za umivaonik. Obračun se vrši po komadu ugrađene slavine komplet. | kom |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Nabavka i ugradnja elektro bojlera. Obračun se vrši po komadu ugrađenog bojlera. 15 L 50 L 80 L | kom kom kom |  | 1.00 2.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 4. SANITARNA OPREMA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA SANITARNOJ MREŽI |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANA RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SANITARNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA SANITARNOJ MREŽI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.FEKALNA KANALIZACIJA FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih podzemnih instalacija unutar dvorišta. Širina šlicovanja 0.8x1.5x1.2 m. Plaća se po kom. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nakon otkrivanja utvrditi stanje postojece instalacije kanalizacije na koju se prikljucuje projektovana I po potrebi izvrsiti zamenu. Plaća se po m1 a cenom je obuhvacen iskop, pescana posteljica, zarpavanje I nabijanje rova sa odvozom viska materijala pvc kanaliz.cev Ø160mm | m' |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Iskop zemlje III kategorije za postavljanje kanalizacionih cevi. Širina rova za postavljanje cevi je 0,8m, a prosečna dubina 1,10m. Stranice rova vertikalno zaseći, a dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0m od ivice rova da ne bi došlo do urušavanja. Iskop se vrši 20% ručnim putem, a 80% mašinskim putem. Pri iskopu voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama. Cenom obuhvatiti obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rovova do izvršenja radova. Obračun po m³ iskopanog rova za sav rad i materijal. | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop -dvoriste | m³ |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ručni iskop-u objektu | m³ |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Planiranje dna rova sa ravnomernim vodjenjem nivelete između čvoršta | m² |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nabavka, transport i ugradnja peska u iskopane rovove. Pesak se postavlja ispod cevi u sloju od 10 cm i iznad cevovoda u sloju od 20 cm, ukoliko se cevovod nalazi u zelenom pojasu. U slučaju da se cevovod nalazi u zoni kolovozne konstrukcije rov se zatrpava peskom do kote posteljice kolovozne konstrukcije u slojevima od 20cm. Svaki sloj se ručno nabija do propisane zbijenosti. Obračun se vrši po m³. | m³ |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Zatrpavanje rova iskopanom zemljom u slojevima od 30 cm uz ručno nabijnje do potrebne zbijenosti. Plaća se po m3. | m³ |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Utovar, prevoz i istovar zemlje iz iskopa, na deponiju udaljenu do 15 km, određenu od strane nadzornog organa ili investitor. Plaća se po m³ prevezene zemlje iz iskopa na deponiju. | m³ |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1. ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi I fazonskih komada. Cevi moraju biti prve klase I neoštećene, a prilikom montaže polažu se na sloj peska u projektovanom padu. Obračun se vrši po metru dužnom, stim da u cenu ulaze svi fazonski komadi, kao i sav zaptivni i spojni materijal, kao i ispitivanje na vodonepropusnost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø50mm | m' |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø75mm | m' |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø110mm | m' |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø125mm | m' |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka i ugradnja podnih PVC slivnika sa hromiranom rešetkom. Plaća se po ugrađenom slivniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø50mm | kom |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø75mm | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Nabavka i ugradnja livenogvozdenih poklopaca Ø600mm, za karakteristike srednje teškog saobraćaja. Plaća se po komadu ugrađenog I iznivelisanog poklopca sa ramom | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nabavka i ugradnja HL ventilacione glave Ø 75mm. Plaća se po ugrađenom komadu | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nabavka i ugradnja ventilacione glave od pocinkovanog lima Ø 75mm. Plaća se po ugrađenom komadu zajedno sa limenim opšavom prodora kroz krovni pokrivač | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Betoniranje zidova i dna revizionih šahtova kanalizacije armiranim betonom MB 30, zidovi su debljine 15 cm. U dnu šahta izraditi kinetu do polovine prečnika cevovoda. Unutrašnji prečnik šahta iznosi 80x80 cm, a prosečna visina šahta je 1.3m. Unutrašnje zidove šanta izmalterisati cementnim malterom i dletovati do crnog sjaja. Obračun se vrši po ugrađenom šahtu, stim da ucenu ulazi i montaža i demontaža oplate, I ugradnja penjalica. Plaća se po komadu | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3.GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA FEKALNOJ KANALIZACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA FEKALNOJ KANALIZACIJI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.VODOVODNI PRIKLJUČAK-FAZA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Geodetsko snimanje i obeležavanje trase spoljašnjog cevovoda na terenu sa osiguranjm tačaka. Obračun po m` | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ručno šlicovanje radi utvrđivanja položaja postojećih instalacija. Širina šlicovanja 0.8x1.5x1.2 m. Plaća se po kom | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Iskop zemlje III kategorije za postavljanje vodovodnih cevi. Širina rova za postavljanje cevi je 0,8m, a prosečna dubina 1,40m. Stranice rova vertikalno zaseći, a dno rova fino isplanirati. Iskopanu zemlju odbaciti na 1,0m od ivice rova da ne bi došlo do urušavanja. Iskop se vrši 40% ručnim putem, a 60% mašinskim putem. Pri iskopu voditi ra una o postoje m podzemnim instalacijama. Cenom obuhvatiti obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rovova do izvršenja radova. Obračun po m³ iskopanog rova za sav rad i materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mašinski iskop | m³ |  | 13.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ručni iskop | m³ |  | 9.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, transport I ugradnja peska u iskopane rovove. Pesak se postavlja ispod cevi u sloju od 10 cm I iznad cevovoda u sloju od 20 cm, ukoliko se cevovod nalazi u zelenom pojasu. U slučaju da se cevovod nalazi u zoni kolovozne konstrukcije rov se zatrpava peskom do kote posteljice kolovozne konstrukcije u slojevima od 20cm. Svaki sloj se ručno nabija do propisane zbijenosti. Obračun se vrši po m³. | m³ |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zatrpavanje rova iskopanom zemljom u slojevima od 30 cm uz ručno nabijnje dopotrebne zbijenosti. Plaća se po m3. | m³ |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Utovar, prevoz I istovar zemlje iz iskopa, na deponiju udaljenu do 15 km, određenu odstrane nadzornog organa ili investitor. Plaća sepo m³ prevezene zemlje iz iskopa na deponiju. | m³ |  | 9.50 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Nabavka, transport I montaža polietilenskih cevi visoke gustine, HDPE-100, radnog pritiska NP10bara. Cevi se međusobno spajaju sučeonim zavarivanjem, a cevi se sa fazonskim komadima od duktila spajaju tkz. Rastavljivom vezom pomoću prirubnice I odgovarajućih polietilenskih elemenata I zaptivnog prstena. Montaža se vršiti prema važećim tehničkimp propisima ropisima I preporukama proizvođača.Obračun po m`. DN90mm | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nabavka, transport i ugradnja PE-HD100 fazonskih komada. Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada sa svim potrebnim zaptivnim i spojnim materijalom. Tuljak DN90 sa letećom prirubnicom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih fazonskih komada obuhvaćeni vijci i matice za spajanje prirubnica kao i gumeni zaptivači. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Univerzalna spojnica tip „Е“ fi 80mm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MDK fi80mm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | „T“ komad sa prirubnicama, fi80mm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nabavka, transport i montaža armature. Cenom obuhvatiti spojni materijal: gumene zaptivke, zavrtnje i navrtke. Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatvarač DN 80 mm, NP 10 bara sa ugradbenom garniturom (1.3 -1,8m) i uličnomkapom | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatvarač DN 80 mm, NP 10 bara, sa točkom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepovratni ventil DN 80 mm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nabavka, transport i montaža vodomera fi80mm. Cenom obuhvatiti spojni materijal: gumene zaptivke, zavrtnje i navrtke .Obračun po komadu | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Nabavka, transport i montaža hvataca necistoce . Cenom obuhvatiti spojni materijal: gumene zaptivke, zavrtnje i navrtke Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN80mm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32mm | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3. MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. BETONKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 4.1 | Izrada anker blokova od nabijenog betona MB20. Cenom obuhvatiti nabavku materijala, postavljanje i skidanje oplate spravljanje i ugradnju betona. Anker je prosečne zapremine 0.05m3/kom. Plaća se po komadu izrađenog oslonca. | Kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 4. BETONKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 5.1 | Ispitivanje na probni pritisak, uz obaveznoprisustvo nadzornog organa. Obračun po m`ispitane mreže. | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Snimanje I kartiranje izgrađenog cevovoda. Cevovod se snima pre zatrpavanja. Obračun po m` snimljenog cevovoda | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Odsecanje I rušenje asfaltne kolovozne konstrukcije na trasi rova. Materijal dobijen rušenjem kolovoza utovariti I odvesti na deponiju. Predpostavlja se da je postojeća kolovozna konstrukcija debljine 40 cm od čega su asfaltni slojevi 12 cm. U cenu uračunati utovar, transport I istovar na deponiju do 10km. | m² |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Ponovna izrada kolovozne konstrukcije na porušenom delu. Kolovozna konstrukcija sesastoji iz sledećih slojeva: 30 cm tucanika, 8cmasfalt betona i 4cm završnog asfalta. Plaća sepo m2 gotove kolovozne konstrukcije sanabavkom potrebnog materijal | m² |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Odsecanje I rušenje betonskog trotoara na trasi rova. Materijal dobijen rušenjem kolovozautovariti I odvesti na deponiju. Predpostavlja seda beton debljine 10 cm . U cenu uračunatiutovar, transport I istovar na deponiju do 10km | m² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Izrada trotoara na porušenom delu. Trotoar se izrađuje od betona MB20, debljine d=10cm. Plaća se po m2 gotovog trotara sa nabavkompotrebnog materijala. | m ² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 5.OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA VODOVODNOM PRILJUČKU |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BETONSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA VODOVODNI PRIKLJUČAK-FAZA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA HIDROTEHNIČKOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | HIDRTOHNIČKA MREŽA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | SANITARNA MREŽA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FEKALNA KANALIZACIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | VODOVODNI PRIKLJUČAK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA HIDROTEHNIČKOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ZAPADNI DEO OBJEKT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Dovođenje postojeće instalacije u beznaponsko stanje, demontiranje postojeće opreme koja se sortira i predaje investitoru razvodna tabla svetiljka priključnica i prekidača rasvete kanalni razvod komplet sa po 6 svetiljki | kom kom kom kom |  | 4.00 12.00 16.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Pregled i rekonstrukcija postojećeg ormana mernog mesta, što obuhvata: -demontažu razvodnog polja ormana sa pripadajućomopremom – ukupno 18 topljivih osigurača EZ 25/ I 3 topljiva osigurača EZ 63/ i 9 automatskih osigurača; - čišćenje opreme koja se zadržava i celog ormana; - isporuku, montažu i povezivanje sledeće opreme: 1 kom.- niskonaponski kompaktni prekidač tipa MC1N-A125 Schrack kompletno sa magnetno termičkim okidačem i daljinskim isključenjem u sluč. Nužde - ugradna gljivasta sklopka za isklop tipa 1kom.-M22 PV Schrack - komplet automatski osigurač ekv. tipu: 3 kom.- BM C 63 A, 10 kA Schrack, jednopolni 6 kom.- BM C 32 A, 10 kA Schrack, jednopolni 33 kom.- BM C 25 A, 10 kA Schrack, jednopolni - DIN montažni nosači sa priborom, vodovi za šemiranje, N i PE sabirnice, kanali, redne stezaljke i ostali sitan materijal - natpisne pločice sledećeg sadržaja: OMM, UPOZORENJE - NAPON OPASAN PO ŽIVOT, TN-C/S, GLAVNI PREKIDAČ i ostali potrebni natpisi - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal kanali, redne stezaljke i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Isporuka materijala i izrada razvodnog ormana, RO-1.1 od tipskog ormana od dva puta dekapiranog lima, sa vratima i ugradnjom u zid. U RO ugraditi i povezati sledeće elemente: - zaštitna strujna sklopka tipa 1 kom.- BCF0 4P 40/0,5 A Schrack 2 kom - RCBO kombinovan sa MCB i RCCB serije BOLF, LS-FI, 1+N, B16/0,03 A, Schrack 1 kom.- grebenasti prekidač 4G40-10-U 1 kom.- grebenasta sklopka 4G16-51-U - komplet automatskih osigurača tipa 1 kom.- BMS0 B 6 A, 6 kA Schrack 15 kom.- BMS0 B 10 A, 6 kA Schrack 13 kom.- BMS0 B 16 A, 6 kA Schrack 3 kom.- BMS0 C 25 A, 6 kA Schrack - ugradni kontaktor sličan tipu 1 kom.- R25-40 230 SCHRACK 1 kom.- analogni luksomat (forel) 1 kanal 1 ME “Schrack” BZT 27711 komplet sa sondom - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Isporuka materijala i izrada razvodnog ormana, RO-1.2 od tipskog ormana od izolacionog materijala, sa vratima i ugradnjom u zid. U RO ugraditi i povezati sledeće elemente: - zaštitna strujna sklopka tipa 1 kom.- BCF0 4P 25/0,3 A Schrack - komplet automatskih osigurača tipa 5 kom.- BMS0 B 10 A, 6 kA, Schrack 12 kom.- BMS0 B 16 A, 6 kA, Schrack - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano. | Kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Isporuka materijala i izrada razvodnog ormana, RO-1.3 od tipskog ormana od dva puta dekapiranog lima, sa vratima i ugradnjom na zid. U RO ugraditi i povezati sledeće elemente: - zaštitna strujna sklopka tipa 1 kom.- BCF0 4P 25/0,3 A Schrack 1 kom.- grebenasti prekidač 4G25-10-U 2 kom.- grebenasti prekidač 4G16-90-U 2 kom.- grebenasta sklopka 4G16-51-U - komplet automatskih osigurača tipa 3 kom.- BMS0 C 6 A, 6 kA Schrack 7 kom.- BMS0 C 10 A, 6 kA Schrack 7 kom.- BMS0 C 16 A, 6 kA Schrack - instalacioni kontaktor ekvivalentan tipu 1 kom.- 2 A, 230V, AC SCHRACK 2 kom - pomoćni rele PT 230 V, AC, Schrack 1 kom - signalna sijalica 230 V, LED, zelena 1 kom.- ugradna monofazna priključnica 250 V, 16A, IP65 1 kom.- ugradna trofazna priključnica 400 V, 16A, IP65 - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Isporuka i polaganje vatrootpornih pocinkovanih nosača kablova, predviđenih za montažu u prostore BD2 prema klasifikaciji spoljašnjih uticaja. Nosači se montiraju iznad spuštenog plafona. Obračun kompletno sa nosačima za ugradnju i poklopcima, i to: - NK 100/40 mm dužine 2m | kom |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka i polaganje kabla odgovarajućeg tipa delom naprethodno postavljene NK, a delom na zid ispod maltera -N2XH-J 5x6 mm2 -N2XH-J 5x4 mm2 -NHXHX 5x4 mm2 FE180 E30 Obračun po dužnom metru položenog kabla komplet sasitnim materijalom, sa povezivanjem na oba kraja | m` m` m` |  | 82.00 25.00 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Isporuka materijala i izrada razgranate instalacije sijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2položenim delom u NK, a delom u zid ispod maltera. Obračun po sijaličnom mestu prosečne dužine 6 m,komplet sa kutijama i neophodnim materijalom, kao i pratećim građevinskim radovima (šlicovanje i vraćanje površine u prethodno stanje pratećim građevinskim radovima (šlicovanje i vraćanje površine u prethodno stanje | kom |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Sve isto kao pod 8, samo izrada razgranate instalacije monofaznih priključnica provodnikom tipaN2XH-J 3x2,5 mm2 prosečne dužine 8 m | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Sve isto kao pod 8, samo izrada instalacije izvoda monofaznih priključnih mesta, provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 prosečne dužine 12 m | kom |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Sve isto kao pod 8, samo izrada instalacije izvoda trofaznih priključnih mesta, provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 prosečne dužine 12 m | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Sve isto kao pod 8, samo izrada instal. izvoda ventilatora u sanitarnom čvoru provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2 prosečne dužine 12 m. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Sve isto kao pod 8, samo izrada instal. Izvoda ventilatora u sanitarnom čvoru provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 prosečne dužine 8 m. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ispouka materijala i izrada instalacionog izvoda cirkulacione pumpe provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 položenim na zid na distantne obujmice, prosečne dužine 6 m. Na delu prelaska sa zida na opremu provodnik uvući u zaštitnu SAPA cev. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Sve isto, kao pod 14, samo izrada instalacionog izvoda elektronskog regulatora, prosečne dužine 6 m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Isporuka, montaža i povezivanje prekidača mikroizvedbe renomiranog proizvođača (Mosaic-Legrand ili odgovarajuće). Stavka obuhvata sve potrebne mehanizme, dozne i okvire. Prekidače montirati na mestu postojećih, i to: - jednopolni prekidač 2M, 10 A, 250 V, IP20, beli - serijski prekidač 2M, 10 A, 250 V, IP20, beli - naizmenični prekidač 2M, 10 A, 250 V, IP20, beli - "kip" prekidač 1M, 16A, 250 V, sa indikatorom, IP20, beli | kom kom kom kom |  | 3.00 7.00 4.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Isporuka i montaža priključnica mikroizvedbe renomiranog proizvođača (Mosaic-Legrand ili ekvivalentno).Stavka obuhvata sve potrebne mehanizme, dozne i okvire.Piključnice montirati na zid u razvodne kutije, i to: - šuko monofazne priključnice 16 A, 250 V, IP20, bela sa uloškom - mehaničkom zaštitom od pristupa - dvostruke šuko monofazne priključnice 16 A, 250 V, IP20,bela, sa uloškom- mehaničkom zaštitom od pristupa - šuko monofazne priključnice 16 A, 250 V, IP20, bela - trofazna šuko priključnica 16 A, 400 V, IP20, bela | kom kom kom kom |  | 3.00 20.00 10.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Isporuka i montaža prekidača zaptivene izvedbe,pvc, IP 44, ugradnjom na zid, ekvivalentan tipu Forix,proizvođača Legrand. Obračun komplet sa sa sitnim materijalom za sledeće tipove: - jednopolni prekidač 10 A, 250 V - "kip" 16A sa indikatorom | kom kom |  | 3.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Isporuka potrebnog materijala i izrada spoja bojlera ventilatora, pumpi i regulatora na izveden strujni krug | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki, komplet sa potrebnim priborom i izvorom svetlosti.Svetiljke se montiraju na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rašava na licu mesta. Za svaku projektom predviđenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240 V, 50 Hz.U sastavu svetiljke su svetlosni izvori i sav pomoćni material neophodan za rad svetiljke i njeno postavljanje (držači, visilice, sajle). Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Sve svetiljke u ponudi treba da buduod istog renomiranog proizvođača. Ukoliko se tip svetiljki menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač koji ne nudi svetiljke ponuđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. Ukoliko se tip svetiljki menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač koji ne nudi svetiljke ponuđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune u softverskom paketu Dialux ili Relux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S1 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologijipredviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenjekancelarija i učionica (UGR manji ili jednak od 19) .Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljenaod polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 81 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničkezaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima pushin konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki.Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistemaje 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati.Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki jeod +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,0 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, daima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasni hsupstanci u električnoj i elektronskoj opremi Svetiljka tipa:: Philips CoreLine SurfaceSM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC ili odgovarajuće | kom |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje prostora. Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 93 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će bitineispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,2 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom I ravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC ili odgovarajuće | kom |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | S3 Linijska asimetrična (60x24 stepeni) petožilna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za viseću montažudužine oko 3400mm za osvetljenje školskih tabli. Kućište svetiljke je od čelika obojeno u belu boju, dok je optički deo od akrilata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je IP20, zaštite svetiljke je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 141lm/W, ukupan fluks sistema je 9000lm. Maksimalna snaga Sistema je 64W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±2%.Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 50.000 sati.Maksimalno 1% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnomi pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode,da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gorepomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka tipa:: Philips CorelIne Trunsking LL120X LED90S/840 PSU A 5 WH. ili odgovarajuće | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | S4 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafpn, kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnogmaterijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protector od opal UV stabilisanog polikarbonata. Optika je simetrična, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. odgovarajuće | kom |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | S5 Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 63W i minimalne svetlosne efikasnosti 133 lm/W, orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti ednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravatiu opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose.Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljkeje oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, kojiomogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnomuređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu iodržavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljkaeba da bude usklađena sa evropskim standardom osigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.Svetiljka treba da je usklađena sa evropskimirektivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili odgovarajuće | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | S6 Nadgradna, protiv panična LED svetiljka 1x5W / 3 časa odgovarajuće tipu GR-310/12L/180/IP40, “Olympia-economics” | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Isporuka materijala i izrada vatrootporne barijere na mestuprelaska kablova iz jednog požarnog sektora u drugi, kompletsa prskanjem kablova atestiranom vatrootpornom smesom. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Isporuka i polaganje provodnika tipa P/F-Y 4 mm2 na zid ispod maltera, za izjednačavanje potencijala metalnih masa u sanitarnom čvoru.Kompletno sa povezivanjem pomoću obujmica za cevi, kutijom za izjednačavanje potencijala i povezivanjem preko sabirnog voda na zaštitnu sabirnicu u RO | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) po nalogu nadzornog organa | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Završni radovi koji obuhvataju: - otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih nedostataka, - čišćenje prostorija od “šuta” i iznošenje van prostorije, - ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem stručnih nalaza od strane ovlašćene organizacije, -predaju svih atesta i dokumentacije, - puštanje instalacije u rad i predaja Investitoru na upotrebu | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1.ZAPADNI DEO OBJEKAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA 4 (RADIONICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Dovođenje postojeće instalacije u beznaponsko stanje, demontiranje postojeće opreme koja se sortira i predaje investitoru. -razvodna tabla - svetiljka - priključnica i prekidača rasvete - kanalice i kablovi postojećih strujnih krugova | kom kom kom kom |  | 3.00 30.00 38.00 36.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Pregled i rekonstrukcija postojećeg razvodnog ormana RO-4.1 napravljenog od tipskih ormana od izolacionog materijala, koja obuhvata: - demontažu razvodnog polja ormana sa pripadajućom opremom – ukupno 33 automatska osigurača - čišćenje opreme koja se zadržava i celog ormana; - isporuku, montažu i povezivanje sledeće opreme: 1 kom.- niskonaponski kompaktni prekidač tipa DILOS 1-125 “GE” (postojeći) - zaštitna strujna sklopka tipa 1 kom.- BCF0 4P 63/0,5 A Schrack - komplet automatski osigurač ekv. tipu: 4 kom.- BMS0 B 10 A, 6 kA Schrack, jednopolni 12 kom.- BMS0 C 10 A, 6 kA Schrack, jednopolni 11 kom.- BMS0 C 10 A, 6 kA Schrack, tropolni 3 kom.- BMS0 C 50 A, 6 kA Schrack, jednoponi - DIN montažni nosači sa priborom, vodovi za šemiranje, N i PE sabirnice, kanali, redne stezaljke i ostali sitan materijal - natpisne pločice sledećeg sadržaja: RO-4.1, UPOZORENJE - NAPON OPASAN PO ŽIVOT, TN-C/S, GLAVNI PREKIDAČ i ostali potrebni natpisi - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal kanali, redne stezaljke i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Pregled i rekonstrukcija postojećeg razvodnog ormana RO-4.2 napravljenog od tipskih ormana od dva puta dekapiranog lima sa vratima i tipskom cilindar bravom. koje obuhvata: - demontažu razvodnog polja ormana sa pripadajućom opremom – ukupno 36 topljivih osigurača; - čišćenje opreme koja se zadržava i celog ormana; - isporuku, montažu i povezivanje sledeće opreme: 1 kom.- niskonaponski kompaktni prekidač 63 A (postojeći) - zaštitna strujna sklopka tipa 1 kom.- BCF0 4P 63/0,5 A Schrack - kombinovana zaštitna sklopka tipa 1 kom.- KZS 16/2/0,03 A Schrack 1 kom.- grebenasta sklopka 4G16-51-U 1kom.- grebenasti prekidač 4G16-90-U - komplet automatskih osigurača tipa 8 kom.- BMS0 B 10 A, 6 kA Schrack, jednopolni 10 kom.- BMS0 C 16 A, 6 kA Schrack, jednopolni 9 kom.- BMS0 C 16 A, 6 kA Schrack, tropolni 3 kom.- BMS0 C 32 A, 6 kA Schrack, jednopolni - ugradni kontaktor sličan tipu 1 kom.- R25-40 230 SCHRACK 1 kom.- analogni luksomat (forel) 1 kanal 1 ME “Schrack” BZT 27711 komplet sa sondom 1 kom – ugradni transformator 230/24 V, 500 VA (postojeći) - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pregled i rekonstrukcija postojećeg razvodnog ormana RO-4.3 napravljenog od tipskog materijala od izolacionog materijala koje obuhvata: - demontažu razvodnog polja ormana sa pripadajućom opremom – ukupno 18 automatskih osigurača; - čišćenje opreme koja se zadržava i celog ormana; - isporuku, montažu i povezivanje sledeće opreme: U RO ugraditi i povezati sledeće elemente: - zaštitna strujna sklopka tipa 1 kom.- BCF0 4P 40/0,3 A Schrack - komplet automatskih osigurača tipa 5 kom.- BMS0 B 10 A, 6 kA Schrack, jednopolni 6 kom.- BMS0 C 16 A, 6 kA Schrack, jednopolni 6 kom.- BMS0 C 16 A, 6 kA, tropolni, Schrack - vodovi za šemiranje i ostali sitan materijal Sve kompletno isporučeno, montirano i povezano | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Isporuka i polaganje vatrootpornih pocinkovanih nosača kablova, predviđenih za montažu u prostore BD2 prema klasifikaciji spoljašnjih uticaja. Nosači se montiraju iznad spuštenog plafona. Obračun kompletno sa nosačima za ugradnju i poklopcima, i to: - NK 100/40 mm dužine 2m | kom |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Isporuka i polaganje kabla odgovarajućeg tipa delom na prethodno postavljene NK, a delom na zid ispod maltera - N2XH-J 5x16 mm2 - N2XH-J 5x6 mm2 Obračun po dužnom metru položenog kabla komplet sa sitnim materijalom, sa povezivanjem na oba kraja. | m` m` |  | 68.00 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Isporuka materijala i izrada razgranate instalacijesijaličnog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 položenim delom u NK, a delom na zid i konstrukciju na distantne bezhalogene obujmice. Obračun po sijaličnom mestu prosečne dužine 8 m,komplet sa kutijama, obujmicama i neophodnim materijalom | kom |  | 62.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Sve isto, kao pod 7, samo izrada razgranate instalacije spoljnog osvetljenja provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2, prosečne dužine 20 m | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Sve isto kao pod 7, samo izrada razgranate instalacije monofaznih priključnica provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 prosečne dužine 12 m. | kom |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Sve isto kao pod 7, samo izrada instalacije izvodamonofaznih priključnih mesta, provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 prosečne dužine 20 m. | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Sve isto kao pod 7, samo izrada instalacije izvoda trofaznih priključnih mesta, provodnikom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2 prosečne dužine 20 m. | kom |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Sve isto kao pod 7, samo izrada instal. izvoda za ventilator u sanitarnom čvoru provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 prosečne dužine 8 m. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Isporuka i montaža prekidača zaptivene izvedbe pvc, IP 44, ugradnjom na zid, ekvivalentan tipu Forix, proizvođača Legrand. Obračun komplet sa sa sitnim materijalom za sledeće tipove: - jednopolni prekidač 10 A, 250 V - serijski prekidač 10 A, 250 V - "kip" 16A sa indikatorom, 250 V | kom kom kom |  | 2.00 8.00 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Isporuka i montaža priključnica zaptivene izvedbe pvc, IP 44, ugradnjom na zid, ekvivalentan tipu Forix, proizvođača Legrand. Obračun komplet sa sa sitnim materijalom za sledeće tipove: - monofazne sa zaštitnim kontaktom, 250 V, 16 A - trofazne sa zaštitnim kontaktom, 400 V, 16 A - trofazne industrijske sa zaštitnim kontaktom 400 V, - priključnica 24 V, 10 A | kom kom kom kom |  | 30.00 19.00 6.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Isporuka potrebnog materijala i izrada spoja bojlera i ventilatora na izveden strujni krug | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki, komplet sa potrebnim priborom i izvorom svetlosti.Svetiljke se montiraju na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rašava na licu mesta. Za svaku projektom predviđenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240 V, 50 Hz.U sastavu svetiljke su svetlosni izvori i sav pomoćni material neophodan za rad svetiljke i njeno postavljanje (držači, visilice, sajle). Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Sve svetiljke u ponudi treba da buduod istog renomiranog proizvođača. Ukoliko se tip svetiljki menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač koji ne nudi svetiljke ponuđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi.Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune u softverskom paketu Dialux ili Relux. Ili odgovarajući. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 | Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji sa zaobljenim krajevima predviđena za montažu na plafon dimenzija 1530x87 mm, za osvetljenje tehničkih prostorija. Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno u sivu boju, kao i optički blok i protektor. Stepen mehaničke zaštite je IP65, a otpornost na udar je IK08, dok je strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 125lm/W, ukupan fluks sistema je Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Svetiljka ima mogućnost montaže na senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti. Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom 6000 lm. Ukupna maksimalna snaga sistema je 48 W. +35°C. Svetiljka ima masu od 1,82 kg. Svetiljka treba ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Waterproof WT120C LED60S/840 PSU L1500 ili odgovarajuće | kom |  | 54.00 |  |  |  |  |  |  |
| S2 | Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafpn, kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugihvlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protector od opal UV stabilisanog polikarbonata. Optika je simetrična, stepen isijavanja 120°. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80.Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. Ili odgovarajuće | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| S3 | Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 63W i minimalne svetlosne efikasnosti 133 lm/W, orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeksreprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti ednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje I memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim irektivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili odgovarajuće | Kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| S4 | Nadgradna, protiv panična LED svetiljka 1x5W / 3 časa odgovarjućeg tipu GR-310/12L/180/IP40, “Olympia-economics” | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Isporuka i montaža tipske sajle za vešanje svetiljki, dužine2 m, komplet sa priborom za vešanje.Obračun po kompletu - paru sajli | par |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Isporuka i polaganje provodnika tipa P/F-Y 4 mm2 na zid ispod maltera, za izjednačavanje potencijala metalnih masa u sanitarnom čvoru. Kompletno sa povezivanjem pomoću obujmica za cevi, kutijom za izjednačavanje potencijalai povezivanjem preko sabirnog voda na zaštitnu sabirnicu u RO | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) po nalogu nadzornog organa | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Završni radovi koji obuhvataju: - otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih nedostataka, - čišćenje prostorija od “šuta” i iznošenje van prostorije, - ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem stručnih nalaza od strane ovlašćene organizacije, - predaju svih atesta i dokumentacije, - puštanje instalacije u rad i predaja Investitoru na upotrebu | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 2. REKONSTRUKCIJA OBJEKT 4 (RADIONICA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | ZAPADNI DEO OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | REKONSTRUKCIJA OBJEKTABR.4 (RADIONICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA ELEKTRIČNOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.PARTERNO UREĐENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.SPOLJNA RASVETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Geometarsko obeležavanje (kolčenje) trase kablovskog rova i položaja stubova javnog osvetljenja. Obračun po dužnom metru trase rova | m |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Iskop kablovskog rova u zemlji III kategorije dimenzija 0,8x0,4 m, priprema rova za polaganje kabla i ponovno zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima ne debljim od 20 cm. | m` |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Razbijanje betonskih površina i ponovno betoniranje nakon polaganja kabla i uzemljivača | m² |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Isporuka materijala i izrada betonskog temelja za cevaste stubove 3,5 m od betona marke MB 30 dimenzija 0,55x0,55x0,55 m.Stavka obuhvata šalovanje i iskop jame dimenzija 0,6x0,6x0,6 m, izradu betonskog temelja datih dimenzija sa izradom završne krune temelja u obliku stope anker ploče stuba, postavljanje I nivelisanje ankera i anker ploče, kao i demontažu šalunga i zatrpavanje prostora između stuba I iskopane jame šljunkom do propisne zbijenosti. Pri izradi temelja postaviti privodne plastične ulazno-izlazne cevi fi 70 mm za prolaz kablova, iskrojene i termički oblikovane tako da uđu otvor na anker ploči.Obračun komplet sa zemljanim radovima | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Isporuka i polaganje PVC cevi tipa JUVIDUR fi 50 mm, na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama i ispod betonskih površina. Obračun po dužnom metru položene cevi | m` |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Isporuka i polaganje trake tipa FeZn 25x4 mm u zemljani rov. | m` |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka i polaganje u zemljani rov i položene cevi kabla tipa: - PP00-Y 3x4 mm2 Obračun kompletno sa pravljenjem izvoda za priključenje kandelaberskih svetiljki po sistemu ulaz/izlaz prosečne dužine 3 m po svetiljki | m` |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Isporuka i polaganje na 10 cm iznad kabla, mehaničke zaštite od PVC GAL štitnika | m` |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Isporuka i polaganje u rov na 0,4 m od površine terena signalne PVC trake za upozorenje | m` |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Isporuka i polaganje na konstrukciju nadstrešnice na na distantne obujmice kabla PP00-Y 3x4 mm2 za izradu sijaličnog mesta u nadstrešnici.Obračun komplet sa obujmicama i sitnim materijalom. - PP00-Y 3x4 mm2 U obračunu je i deo napojnog kabla od RO-1.1 do S1 | m` |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Isporuka materijala i postavljanje mehaničke zaštite kabla na delu prelaska iz zemljanog rova na konstrukciju od metalne cevi odgovarajućeg prečnika premazane zaštitnim premazom i šelnasto pričbvršćenom. Obračun po komadu za dužinu od 2 m cevi | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Isporuka i ugradnja konusnog stuba od pocinkovanog čelika ekvivalentno tipu KRS-A-3,5, visine 3,5 m sa montažom na temeljnu stopu. Stub zaštititi od korozije dvostrukim premazom cinkolita. Otvor na stubu zaštititi siluminskim poklopcem sa zavrtnjima. Deo stuba 0,5 m iznad temelja premazati antikorozivnim premazom. U stub monirati na ugrađeni nosač izolovanu ploču od epoksidne smole sa po jednim osigu račem FRA 6 A i zaštitnim cevima za ulazakkablova. Obračun komplet sa potrebnim sitnim materijalom, ankerima i ožičavanjem.Stub mora biti atestiran (atest isporučiti uz stub). Između anker ploče i ploče u temelju isporučiti iugraditi gumeni podmetač za nivelaciju stuba. Na ukupnu količinu isporučiti 1 ključ za otvaranjenpoklopca revizionog otvora. | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Isporuka, montaža i povezivanje svetiljke za ambijentalno osvetljenje, oblika fenjera, kompletno opremljene za korišćenje LED svetlosnog izvora. Svetiljka treba da ima sledeće karakteristike: - Telo svetiljke i poklopac izrađeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po izboru investitora. - Na vrhu poklopca svetiljka treba da ima ukrasnu kapu, izrađenu od aluminijumske legure i obojenu elektrostatičkim postupkom bojom u prahu. - Protektor svetiljke, duboko izvučen - oblika tela svetiljke, izrađen od polikarbonata, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije. -Aluminijumski lim u dnu protektora, izrađen kao imitacija plamena, radi dopunskog dekorativnog efekta. - Konektori, ručno razdvojivi bez upotrebe alata. - Optički blok čine LED moduli sa ukupno 16 visokoefikasnih dioda. LED čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom asimetričnom svetlosnom raspodelom. - LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3700-4300K (NW-neutralno bela). - Ukupna snaga svetiljke ne veća od 27 W. - Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 3.100 lumena (na Tj=25°C). - Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od 80% od inicijalnog (L80). - Predspojni uređaj, montiran na nosaču izrađenom od materijala otpornog na koroziju, omogućava korišćenje LED svetlosnog izvora projektovane snage. -Sistem za direktnu montažu na stub završetka Ø 60 mm vertikalno, centralno osno simetrično u odnosu na stub. - Dimenzije svetiljke cca: 370 mm x370 mm x 700 mm -Težina svetiljke oko 7 kg. - Mehanička otpornost svetiljke na udar IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. - Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i predspojnog uređaja) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598 - Svetiljka treba da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV. Priložiti sledeće: - ENEC sertifikat, - Izveštaj o testiranju elektromagnetne kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN 55015 i EN 61547, -Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 60598-1. -Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika prema standardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1,kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike svetiljke. -Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svetiljki o projektovanom životnom veku i održavanju svetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21. -Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka proizvodi ili sklapa. Svi atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni n srpskom ili engleskom jeziku. Svetiljka tipa STYLAGE 24LED/ 5102 Asym/26W/ 500mA/ NW-4000K , proizvođača “Schreder” ili odgovarajuće. | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki,komplet sa potrebnim priborom i izvorom svetlosti, i to: Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 63W i minimalne svetlosne efikasnosti 133 lm/W, orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimaln tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti јednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da j opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje I memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu I održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisni delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim irektivama koji važe za proizvode, da ima CE zna. Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Isporuka materijala i izrada priključka prethodno položenog kabla na kandelabersku svetiljku po sistemu ulaz-izlaz, sa izradom kablovskihzavršetaka na kablu PP00-Y 3x4 mm2. Obračun komplet sa sitnim materijalom, sa. uvlačenjem kabla u stubove, izvođenjem I označavanjem svih veza natpisnim pločicama | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Isporuka materijala i izrada zemnih uvodnika od FeZn trake 25x4 mm, na kandelaberskim mestima. Obračun komplet sa ukrsnim komadom i ostalim sitnim materijalom kao i izradom.spoja kandelabera na uzemljivač. | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Isporuka i uvlačenje provodnika tipa PP00-Y 3x2,5 mm2, u stubove i krakove, prosečne dužine 6 m po kandelaberu, sa izvođenjem svih veza na priključnoj ploči i stubu. Obračun komplet sa sitnim materijalom | Kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Geodetski snimak trase položenih kablova i stubova javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja i dobijanjem potvrde od Republičkog geodetskog zavoda. Investitoru predati snimak pre izrade okončane situacije, kao osnovu z izradu konačnog obračuna. | m |  | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Pripremni i završni radovi, dovođenje terena u prvobitno stanje, odvoz viška zemlje | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) po nalogu nadzornog organa | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Završni radovi koji obuhvataju: - otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih nedostataka, - čišćenje prostorija od “šuta” i iznošenje van prostorije, - ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem stručnih nalaza od strane ovlašćene organizacije, - predaju svih atesta i dokumentacije, - puštanje instalacije u rad i predaja Investitoru na upotrebu | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO1.SPOLJNA RASVETA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.OSVETLJENJE SPORTSKOG TERENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Demontaža postojećih projektora, sortiranje I odlaganje na mesto koje odredi Investitor | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Geometarsko obeležavanje (kolčenje) trasekablovskog rova. Obračun po dužnom metru trase rov | m |  | 54.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Iskop kablovskog rova u zemlji III kategorije dimenzija 0,8x0,4 m, priprema rova za polaganje kabla i ponovno zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima ne debljim od 20 cm. | m` |  | 54.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Razbijanje betonskih površina i ponovno betoniranje nakon polaganja zemnih uvodnika I uzemljivača. | m² |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Isporuka i polaganje PVC cevi tipa JUVIDUR fi 50 mm, na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama i ispod betonskih površina. Obračun po dužnom metru položene cevi. | m` |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Isporuka i polaganje trake tipa FeZn 25x4 mm u zemljani rov. | m` |  | 54.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Isporuka i polaganje u zemljani rov i položene cevi kabla tipa: - PP00-Y 3x4 mm2 Obračun kompletno sa pravljenjem izvoda zapriključenje kandelaberskih svetiljki po sistemu ulaz/izlaz prosečne dužine 2 m po svetiljki | m` |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Isporuka i polaganje na 10 cm iznad kabla, mehaničke zaštite od PVC GAL štitnika. | m` |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Isporuka i polaganje u rov na 0,4 m od površine terena signalne PVC trake za upozorenje. | m` |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Isporuka i polaganje POK nosača kablova za montažu na zid, komplet sa montažnim panelima I fazonima za spajanje (po dva fazona na 2 m dužine), i to: - POK 25x16 dužine 2m - POK 16x16 dužine 2m | kom kom |  | 12.00 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Isporuka i polaganje kabla u prethodno postavljene POK nosače, i to: - PP00-Y 5x2,5 mm2 | m` |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Isporuka materijala i postavljanje mehaničke zaštite kabla na delu prelaska iz zemljanog rova na konstrukciju od metalne cevi odgovarajućeg prečnika premazane zaštitnim premazom i šelnasto pričvršćenom.Obračun po komadu za dužinu od 2 m cevi | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Isporuka i montaža tipske zidne čelične konzole dužine 160 mm, fi 60 mm , obojene zaštitnom bojom, za montažu svetiljke AMPERA MAXI ili odgovarjuće. Obračun komplet sa sitnim materijalom | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki, komplet sa potrebnim priborom i izvorom svetlosti, i to:. Svetiljka za funkcionalno osvetljenje, kompletno opremljena za korišćenje LED svetlosnog izvora.Svetiljka dizajnirana da, radi jednostavnije i lakše montaže i demontaže, obezbedi prvo montažu kućišta a zatim i poklopca koji sadrži optički deo i deo sa predspojnim uređajem. Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po izboru investitora. Poklopac svetiljke se sastoji iz dva dela izrađena od aluminijumske legure livene pod pritiskom I obojena elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, u boji AKZO grey 900 sanded ili na zahtev po izboru investitora. Protektor svetiljke izrađen od ekstraprovidnog ravnog, kaljenog stakla, otpornog na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije. Filter-odušak na poklopcu omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dela sa predspojnim uređajem. Svetiljka treba da bude opremljena konektorima koji, prilikom otvaranja svetiljke radi pristupa predspojnom uređaju, obezbeđuju prekid napajanja unutar svetiljke – optičkog bloka i predspojnog uređaja. Optički blok svetiljke čine LED moduli sa ukupno 128 visokoefikasnih dioda. LED čipovi su dodatno snabdeveni sočivima sa odgovarajućom svetlosnom raspodelom. LED čipovi imaju temperaturu boje svetlosti 3700 4300K (NW-neutralno bela).Ukupna snaga svetiljke ne veća od 280W.Ulazni svetlosni fluks svetiljke ne sme biti manji od 36.700 lumena (na Ta=25°C). Trajnost LED izvora je ≥ 100.000 sati, s tim da svetlosni fluks ne opadne na manje od 90% od inicijalnog (L90). Predspojni uređaj, montiran ili na nosaču izrađenom od materijala otpornog na koroziju, ili direktno na poklopac svetiljke, koji omogućava korišćenje LED svetlosnog izvora projektovane snage. Predspojni uređaj je potpuno termički i mehanički izolovan od optičkog dela svetiljke. Sistem za jednostavnu montažu svetiljke koji omogućava horizontalnu montažu na završetak stuba prečnika Ø 42-60mm ili vertikalnu montažu na liru prečnika Ø 42-60mm i obezbeđuje jednostavno podešavanje nagiba svetiljke od 0 - 15° sa koracima od 5°. Dimenzije svetiljke približno: 900 mm x 440 mm x 135 mm (dxšxv). Težina svetiljke približno: 18kg. Mehanička otpornost svetiljke na udar IK09, u saglasnosti sa IEC-EN 62262. Stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598. Svetiljka treba da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV. Priložiti sledeće: ENEC sertifikat Izveštaj o testiranju elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema standardima EN 55015 i EN 61547, Izveštaj o testiranju otpornosti na udar (IK test) prema standardu EN 62262,Izveštaj o testiranju mehaničke zaštite (IP test) prema standardu EN 60598-1. Izveštaj o merenju fotometrijskih karakteristika premastandardima LM79-08, CIE 121-1996 i EN 13032-1, kao i sertifikate izdate od odgovarajuce akreditovane laboratorije prema ISO 17025 standardu, kojima se dokazuju tražene fotometrijske karakteristike svjetiljke . Izveštaj proizvođača LED čipova ili LED svjetiljki o projektovanom životnom veku i održanju svjetlosnog fluksa prema standardima LM80/TM21. Deklaraciju o usaglašenosti sa CE znakom, izdatu isključivo od fabrike u kojoj se svetiljka proizvodi ili sklapa. Atesti, sertifikati i izveštaji mogu biti dostavljeni na srpskom ili engleskom jeziku. Svetiljka: AMPERA MAXI 128LED/ 5120/ 279W/ 700mA/ NW-4000K "Schreder" ili odgovarjuće | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Isporuka materijala i izrada zemnih uvodnika od FeZn trake 25x4 mm, na kandelaberskim mestima. Obračun komplet sa ukrsnim komadom i ostalim sitnim materijalom kao i izradom. spoja kandelabera na uzemljivač | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Isporuka i uvlačenje provodnika tipa PP00-Y 3x2,5 mm2, u stubove i krakove, prosečne dužine 10 m po stubu, sa izvođenjem svih veza napriključnoj ploči i stubu. Obračun komplet sa sitnim materijalom. | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Geodetski snimak trase položenih kablova i stubova javnog osvetljenja sa izradom katastra izvedenog stanja i dobijanjem potvrde od Republičkog geodetskog zavoda. Investitoru predati snimak pre izrade okončane situacije, kao osnovu za izradu konačnog obračuna | m |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Pripremni i završni radovi, dovođenje terena u prvobitno stanje, odvoz viška zemlje | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) po nalogu nadzornog organa | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Završni radovi koji obuhvataju: - otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih nedostataka, - čišćenje prostorija od “šuta” i iznošenje van prostorije, - ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem stručnih nalaza od strane ovlašćene organizacije, - predaju svih atesta i dokumentacije, - puštanje instalacije u rad i predaja Investitoru na upotrebu | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2.OSVETLJENJE SPORTSKOG TERENA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA PARTERNOM UREĐENJU |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | SPOLJNA RASVETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | OSVETLJNJE SPORTSKOG TERENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA PARTERNOM UREĐENJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Iskop zemljanog rova dimenzija 0,8x0,4 m za polaganje FeZn trake i ponovno zatrpavanjesa nabijanjem u slojevima | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Polaganje pocinkovane čelične trake 25x4 mm u zemljani rov | m` |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Isporuka i pobijanje cevastih uzemljivača SRPS N.B4.942 3000/76,1 | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Isporuka materijala i izrada zemnih uvodnika izvedenih od trake tipa FeZn 25x4 mm, prosečne dužine 5 m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Isporuka materijala i ugradnja potpora, tipa: - za krov, SRPS N.B4.922-P - za zid, SRPS N.B4.925-P | kom kom |  | 12.00 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Isporuka materijala i izrada spoja trake i oluka pomoću stezaljke za oluk tipa SRPS N.B4.908. | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Isporuka i montaža trake tipa FeZn 20x3 mm na prethodno položene potpore i spojeve. | m` |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada tipa SRPS N.B4.936 na spojevima traka-traka. | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Isporuka materijala i izrada mernog spoja pomoću razdelnika SRPSN.B4.932 | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Isporuka i ugradnja štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje tipa E.S.E. “SIGMA” R-75 Δt=60 μs “ADITEC SYSTEMS" ili odgovarajuće drugog proizvođača sa vremenom prednjačenja ne manjim od 60 us. Obračun komplet sa montažom i isporukom reducir-adaptera za montažu na cev fi 2", kao I tablice sa natpisom "OPASNOST – VISOKI NAPON" | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Isporuka i montaža nosećeg stuba visine 6 m od cevi fi 2" i učvršćenje u skladu sa statičkim proračunom. Obračun komplet sa čišćenjem i zaštitom od korozije, kao i pribor za pričvršćenje stuba (šelne i sl) za krovnu konstrukciju | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Isporuka materijala i izrada spoja FeZn trake na metalnu cev (hvataljku) varenjem, sa premazivanjem mesta spoja antikorozivnim rastvorom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Isporuka i montaža mehaničke zaštite u vidu L profila za zaštitu zemnih uvodnika | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Razbijanje betonskih površina i ponovno betoniranje nakon polaganja zemnih uvodnika i uzemljivača | m² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) po nalogu nadzornog organa | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Završni radovi koji obuhvataju: - otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih nedostataka, - čišćenje prostorija od “šuta” i iznošenje van prostorije, - ispitivanje električne instalacije sa izdavanjem stručnih nalaza od strane ovlašćene organizacije - predaju svih atesta i dokumentacije, - puštanje instalacije u rad i predaja Investitoru na upotrebu | pasaul |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3. GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITALUCIJA NA ELEKTRO RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PARTERNO UREĐENJE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO ELEKTRO RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV TELEKOMUNIKACIONA I SIGNALNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.RAČUNARSKA MREŽA I VIDEO NADZOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Rek ormar samostojeći 19", 22U 600x600mm, sve stranice se mogu otvoriti, prednja strana staklena vrata, SCHRACK DS226060-A ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 19" Set za stabilizaciju podnožja ormana, za DS/DSZ/DSI SCHRACK DSOS1200 ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 19" Set točkova (4 kom), za DS ormane SCHRACK DSR00005-A ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Zakretna ručka sa polucilindrom za zaključavanje ormana SCHRACK DV900333 ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Prazna polica za rek 19", 600x600, oslonac u 4 tačke SCHRACK DFS14845-C ili odgovarajuće | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Patch panel širine 1U, 24 prazma mesta za module Cat.6 SCHRACK HSER0240GS ili odgovarajuće | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Konektor modul Cat.6 metalni SCHRACK HSEMRJ6GWA ili odgovarajuće | kom |  | 96.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 19" Krovni ventilatorski panel: 2 ventilatora i termostat SCHRACK DLT44802-A ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Sijalica LED 12W ili veće snage sa tasterom za osvetljenje unutrašnjosti reka SCHRACK DV900336-A ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Panel sa četkom za krovni ulaz kablova, za DS/DSZ/DSS, 2HU SCHRACK DBK24800 ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Džep za dokumentaciju SCHRACK ASDRA400 ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Vodilica patch kablova 1U SCHRACK DBK14806 ili odgovarajuće | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Napojni modul sa najmanje 6 utičnica i prekidačem SCHRACK IU07011 ili odgovarajuće | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Switch 1Gb, 24 PoE porta upravljivi, Cisco Catalyst 2960-X ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Switch 1Gb, 24 porta, Cisco SG110-24 ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | UPS APC APC SRT3000XLI ili odgovarajuće, rack maunt | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Modularna telekomunikaciona utičnica RJ45 cat.6 odgovarajuće tipu "Legrand" za ugradnju u doznu u zidu ,veličina 2 modula slična tipu 786 61 komplet sa kutijom, povezano. | kom |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Nabavka, isporuka i polaganje u parapetnom kanalu ili u halogen free PVC cevi položene u zid S/FTP kabla 4x2x23AWG Cat.6a. | kom |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | WiFi router Mikrotik RBOmniTik PG-5HacD 5 PoE AC | kom |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | IP kamera FullHD Dahua IPC-HDBW1230EP-0360-S3 PoE ili odgovarajuće | kom |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | IP kamera FullHD Dahua IPC-HDW1220EP-0360-S3 PoE ili odgovarajuće | kom |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | PFA 136 Spojna kutija | kom |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | PFB 203W Zidni nosač | kom |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | NVR za snimanje do 32 IP kamere Dahua NVR-5232-4KS2 ili odgovarajuće | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | HDD SATA 6Tb | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Patch kabal Cat.6a 0.5m | kom |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Patch kabal Cat.6a1m | kom |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Patch kabal Cat.6a 3m | kom |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Isporuka,montaža, puštanje u rad, izrada uputstva za korisnika, obuka korisnika, prijava MUP-u. | pausal |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Ispitivanje mrežnih instalacija sa izdavanjem odgovarajućeg atesta u skladu sa pravilnicima koji pokrivaju ovu oblast. | kompl |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Izrada tehničke dokumentacije | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULAACIJA RADOVA NA TELEKOMUNIKACIONA I SIGNALNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| UKUPNO RADOVI NA NA TELEKOMUNIKACIONA I SIGNALNA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V RADOVI STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Centrala ALPHA1100 dve adresne linije (petlјe), do 127 adresna elementa po petlјi, LCD displej2x40 karaktera, ispisivanje nasrpskom jeziku, sat realnogvremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PCračunarom za centralni nadzor, 4kontrolisana izlaza za sirene, 4 open kontakta tranzistorskog tipa, 4 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), sa GSM modulom za telefonsku komunikaciju, ETHERNET modul QIN/ET komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu (proizvođač QUADEL ili odgovarajuće).12Ah Obračunava se se kompletan materijal i ugradnja. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Automatski analogno-adresibilni optički detektor dima, tipa ALG-E, sa podnožjem tipa YBO-R3, sa mogučnošću individualnog podešavanje praga osetljivosti %/m, autokompenzacijom zaprljenosti, "flat response" tehnologijom, atestiran (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće). | kom |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Analogno adresibilni termički detektor ACB-E sa podnožjem tipa YBO-R3, sa mogučnošću kombinacija optički-dimni/termički, individulno podešavanje praga osetljivosti u %/m i stepenima C, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće) Postavljanje na visini do 5,5m. Plaća se komplet materijal i radna snaga. | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | AdresIbilni ručni javljač požara, tipa HCP-E, sa zastitnim poklopcem PS200 sa kučištem za nazidnu montažu i OG uvodnicama, atestiran (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće). Obračunava se se kompletan materijal i montaža. | kom |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Alarmna sirena za unutrašnju montažu FLASHTONE Beacon sa bljeskalicom: piezo, 112dB(A) na 1m, IP54 zaštita, izbor 32 razlicita tona, radni napon od 9V do 30V, potrošnja 6mA do 30mA, zavisno od izabranog tona (proizvođač Hosiden Besson UK ili odgovarajuće) Obračunava se se kompletan materijal i montaža. | Kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Postavljanje kabla JE-H(St)H FE180/E30 2x2X0,8mm za alarmne sirene, postavlja se u PVC bezhalogeni bužir u tavanskom delu. | m |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog creva 25/17.5 čvrstoće 125N za tavanski deo instalacije | m |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog creva 25/17.5 u prethodno šlicane kanale čvrstoće 125N za vertikale ručnih javljača sa vraćanjem u prvobitno stanje. | m |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Postavljanje instalacionog kabla "LiHCH" 2X1mm za električnu instalaciju detektora, postavlja se u PVC bezhalogene bužire po tavanskoj konstrukciji. | m |  | 700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog creva 25/17.5 čvrstoće 125N. | m |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Perforirana montažna traka d=12mm sa perforacijom d=5mm ili sličnih dimenzija. Postavlja se svakih 0,5m, dužine 7cm i prišvršćuje se sa vijcima 4x30mm. Komplet.Obračunava se isporuka i ugradnja materijala. | m |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Postavljanje kabla N2XH-Y 3x1,5mm2 za napajanje centrala i QCH modula u prthodno falcovan kanal. Obračunava se isporuka i ugradnja materijala, sa vraćanjem u prethodno stanje. | m |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Sitan potrošni nespecificirani materijal | Pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ispunjavanje falcovanih kanala u kojima se nalaze bužiri sa kablovima za ručne javljače | m |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO FAZA 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. FAZA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Automatski analogno-adresibilni optički detektor dima, tipa ALG-E, sa podnožjem tipa YBO-R3, sa mogučnošću individualnog podešavanje praga osetljivosti %/m, autokompenzacijom zaprljenosti, "flat response" tehnologijom, atestiran (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće). | kom |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | AdresIbilni ručni javljač požara, tipa HCP-E, sa zastitnim poklopcem PS200 sa kučištem za nazidnu montažu i OG uvodnicama, atestiran (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajuće Obračunava se se kompletan materijal i montaža. | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Alarmna sirena za unutrašnju montažu FLASHTONE Beacon sa bljeskalicom: piezo, 112dB(A) na 1m, IP54 zaštita, izbor 32 razlicita tona, radni napon od 9V do 30V, potrošnja 6mA do 30mA, zavisno od izabranog tona (proizvođač Hosiden Besson UK ili odgovarajuće) Obračunava se se kompletan materijal i montaža. | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Postavljanje kabla JE-H(St)H FE180/E30 2x2X0,8mm za alarmne sirene, postavlja se u kablovske kanalice delom u PVC bezhalogeni bužir ispod maltera. Obračunava se se materijal šlicovanje kanala i ugradnja kabela i vraćanje u prvobitno stanje. | m |  | 115.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Postavljanje instalacionog kabla "LiHCH" 2X1mm za električnu instalaciju detektora, postavlja se u prethodno šlicovane kanale. Obrčunava se materijal, šlicovanje kanala i ugradnja kabela i vraćanje u prvobitno stanje. | m |  | 945.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog creva 25/17.5 | m |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog creva 25/17.5 (po tavanskoj konstrukciji objekta 2,3 i 4) čvrstoće 125N. | m |  | 900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Perforirana montažna traka d=12mm sa perforacijom d=5mm ili sličnih dimenzija. Postavlja se svakih 0,5m, dužine 7cm i prišvršćuje se sa vijcima 4x30mm. Komplet.Obračunava se isporuka i ugradnja materijala. | m |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Sitan potrošni nespecificirani materijal | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO FAZA 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA VRADOVIMA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | FAZA 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FAZA 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA NA RADOVIMA STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIJA GREJANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Pražnjenje instalacije grejanje u objektu broj 4 – radionica. Demontaža postojećih grejnih tela, cevnog razvoda i armature. Demontiranu opremu i materijal složiti i predati investitoru apisnički. U objektu ima 22 čelična panela radijatora Jugoterm veličine 600-2000 mm. | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1.PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PRIKLJUČNI TOPLOVOD OD OBJEKTA BR. 1 DO OBJEKTA BR. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Razbijanje betonske staze oko objekta 4 na mestu prolaska toplovodne instalacije. Prosečna debljine betonske staze je 10 cm. Betonski šut lagereovati na pogodnom mestu u blizini radne zone. Dimenzije betonske staze koja se razbija je: 0,95m x 11,0m=10,45m² Obračun po m² razbijene betonske staze | m² |  | 10.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ručni ispod zemlje III kategorije na mestu postavljanja predizolovanog toplovodnog razvoda. Iskopanu zemlju lagerovati u blizini radne zone. Dimenzije rova: ŠxHxL=0,95x0,85x11,0=8,9m³ Obračun po m³ iskopane zemlje | m³ |  | 8.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Utovar u kamion i odnošebnje betonskog šuta i iskopane zemlje na gradsku deponiju na udaljenosti od cca 5,0 km Obračun po m³ iznetog šuta | m³ |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Isporuka i razastiranje peska ispod predizolovanih cevi i zatrpavanje predizolovanih cevi 45cm iznad cevi sa nabijanjem u slojevima. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Isporuka i polaganje u iskopani rov trake za upozorenje 30 cm iznad predizolovanih cevi | m |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Isporuke šljunka sa mašinskim nabijanjem u sloju od 10 cm, kao podloge za izradu betonske staze. Obračun po m³ nabijenog šljunka | m³ |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Izrarada armirano betonske staze od objekta br.1 do objekta br. 4 iznad postavljenog toplovoda kao u objektu br. 4 na mestu ulaska cevi. Betonksu stazu izraditi od AB betnoa marke MB30 sa postavljanjem mrežaste kvadratne armature 100x100x8 mm. Debljina AB staze je 10 cm Dimenzija betonske staze: 0,95x11,0m Obračun po m² izrađene betonske staze | m² |  | 10.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Nabavka i montaža predizolovanih čeličnih cevi Φ48.3x2,6 u zaštiti pvccevi Φ 110 mm u skladu sa SRPS EN 253 i to: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40/110 +cevni luk 90° L=6m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40/110 +cevni luk 90° L= 5m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40/110 +cevni luk 90° L= 2m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40/110 +cevni luk 90° L=0,8m | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40/110 +cevni luk 90° L=3,2m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40/110 L=0,6m | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Nabavka i montaža završne kape za prelaz predizolovane na čeličnu cev,veličine PE-HD za DN40/110 | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Spojnice od PE-HD za cevovod DN40/110 mm | kom |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Kompezacioni jastuci koji se ugrađuju na krajevima toplovoda na ulasku toplovoda u objekte | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Zalivanje Pur-pen smešom mesta spajanja toplovodnog razvoda. (na mestu ugrađenih spojnica) | kom |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Gredice od stirodura debljine 8 cm, dužine 80 cm koje se postavljaju ispod toplovodnih cevi. Gredice postavljati na rastojanju od oko 2,0 m. | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Kugl slavina -drenažna DN20-3/4" | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Bušenje otvora Ø125 u zidu od opeke 1 radi prolaska toplovodnih cevi. U otvoru postaviti PVC kanalizacionu cev DN125 dužine 0,6 m. Posle polaganja predizolovanog cevovoda izvršiti zaptivanje – purpenisanje otvora između PVC cevi i zida i PVC cevi i predizolovanog cevovoda | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. PRIKLJUČNI TOPLOVOD OD OBJEKTA BR. 1 DO OBJEKTA BR. 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MAŠINSKI RADOVI U OBJEKTU BR. 4 – RADIONICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cevi prema SRPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 Ø48,3x2,6 | m' |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 Ø42,4x2,6 | m' |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 Ø33,7x2,6 | m' |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20 Ø26,9x2,3 | m' |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN15 Ø21,3x2,3 | m' |  | 146.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Dodatak za materijal za zavarivanje, cevne lukove, obujnice sa gumenim umetkom, nosače cevovoda i ostali montažni materijal, računati 50% od prethodne stavke: | m' |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nabavka i montaža automatskog odzračnog ventila R1/2", komplet sa odzračnim loncem DN100x150 mm | kompl |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Antikorozivna zaštita čeličnih cevi sa dva premaza onsovne boje uz prethodno detaljno čišćenje cevovoda i završno farbanje sa dva premaza | m² |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Nabavka i montaža aluminijumskih radijatora u skladu sa SRPS EN442 proizvodjača LIPOVICA ili ekvivalentno tip: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 22cl | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 18cl | kom |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 15cl | kom |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 5cl | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Radijatorski termostatski ventil u kompletu sa termo glavom R1/2" u antivandal izvedbi proizvodnje Herz, Oventrop ili ekvivalentno. | kom |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Slavina za punjenje i pražnjenje 1" za montažu na grejno telo. | kom |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Radijatorska ručna odzračna slavina 1" | kom |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ispitivanje cevnog razvoda za toplu vodu na čvrstoću i nepropusnost. Ispitivanje se vrši prema tehničkim uslovima za ovu vrstu instalacija. | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Funkcionalno ispitivanje,balansiranje, topla proba, prema tehnickim uslovima za ovu vrstu instalacije | Pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3. MAŠINSKI RADOVI U OBJEKTU BR. 4 – RADIONICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA INSTALACIJI GREJANJA |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PRIKLJUČNI TOPLOVOD OD OBJEKTA BR. 1 DO OBJEKTA BR. 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | MAŠINSKI RADOVI U OBJEKTU BR. 4 – RADIONICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST RADOVA NA INSTALACIJI GREJANJA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEVNA MREŽA ,GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. DEMOTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Pražnjenje instalacije grejanje u objektu 1 – Demontaža postojećih grejnih tela, cevnog razvoda i armature. Demontiranu opremu I materijal složiti i predati investitoru zapisnički. U objektu ima 18 čelična panela radijatora Jugoterm ili odgovarajuće | Pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1. DEMOTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. CREVNA MREŽA GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Isporuka i ugradnja čeličnih besavnih cevi u skladu sa SRPS EN 10216 dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø33,7x2,6 | m |  | 78.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø26.9x2,7 | m |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø21,3x2,0 | m |  | 252.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Isporuka i ugradnja pomoćnog materijala za montažu cevi (lukovi, T komadi, redukcije, materijal za zavarivanje, vešanje, zaptivanje...), računati kao 50% od prethodne stavke. | m |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Antikorozivna zaštita cevne mreže i armature sa dva premaza uz predhodno detaljno čišćenje cevovoda. | m² |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Završno farbanje vidljive cevne mreže i armature sa dva premaza crvenom i plavom bojom | m² |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Nabavka i montaža aluminijumskih radijatora u skladu sa SRPS EN 442.proizvodjača LIPOVICA ili odgovarajuće tip: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 16cl | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 15cl | kom |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lipovica SOLAR 600/80 18cl | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Nabavka i montaža radijatorske opreme Lipovica SOLAR ili odgovarajuće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radijatorska redukcija 1"-1/2" | kompl. |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | konzola | kom |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | nosac | kom |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | odstojnik ROGL | kom |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | konzola podna | kom |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Nabavka i montaža radijatorskih ventila ugaonih ili pravih i navijaka, proizvodnje OVENTROP ili HERTZ ili I ekvivalentno, dimenzija: - ventili DN15 (1/2") standardni - navijci DN15 (1/2") standardni | kom kom |  | 15.00 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Radijatorski termostatski ventil u kompletu sa termo glavom R1/2" u antivandal izvedbi proizvodnje Herz, Oventrop ili odgovarajuće | kom |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Slavina za punjenje i pražnjenje 1" za montažu na grejno telo | kom |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Ručna odzračna slavina 1" | kom |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Ispitivanje cevnog razvoda za toplu vodu na čvrstoću i nepropusnost. Ispitivanje se vrši prema tehničkim uslovima za ovu vrstu instalacija. | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Funkcionalno ispitivanje,balansiranje, topla proba, prema tehnickim uslovima za ovu vrstu instalacije | pusalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA Na osnovu izmena overenih od strane Odgovornog izvođača radova | pausalno |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2. CREVNA MREŽA GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CREVNAMREŽA,GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNA VREDNOST RADOVA NA MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.PRIKLJUČNI TOPLOVOD I PRATEĆI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 1.1 | Pripremni radovi: Razbijanje betonske staze - trotoara i asfalta debljine 15cm na uličnom delu toplovoda. Demontaža energetskog kanala u zelenom pojasu. Šut odneti na gradsku deponiju. Obračun po m2 razbijene staze i asfalta | m2 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Iskop zemlje III kategorije. Rastresitu zemlju ostaviti na mestu izvođenja radova a kamenje i šut odneti na deponiju. Pri izvođenju radova primeniti sve zaštitne mere: postavljanje odgovarajuće zaštitne trake, osiguranje prelaza itd., da se osigura nesmetan prolaz pešaka. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 |  | 47.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ispoštanje i pražnjenje vode iz priključnog dela toplovoda | paušal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Demontaža dela uličnog toplovodnog razvoda kao i dela toplovodnog razvoda u podrumu, približnih dužina DN125 – 70m i DN100 - 10m. Demontirani materijal odneti sa gradilišta. | paušal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Isporuka i ugradnja predizolovanih čeličnih cevi, dimenzija: DN100/200mm DN50/125 | m m |  | 92.00 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Isporuka i ugradnja predizolovanog „T“ paralelnog priključka, dimenzija: DN100/200mm/ DN50/125 | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka i ugradnja predizolovanih čelučnih lukova, dimenzija DN50/125 | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Isporuka i ugradnja spojnica od PE-HD koje se posle montaže vrše ispunom od PUR-PEN mase za cevi dimenzij DN100/200 DN50/125 | kom kom |  | 4.00 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Isporuka i ugradnja purpen mase za mesta spajanja predizolovanih cevi | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Isporuka i ugradnja gredica od ekstrudirane tvrde gume 100x100x600mm | kom |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Isporuka i ugradnja trake sa upozorenjem koja se postavlja na 300mm od gornje ivice toplovoda | m |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Otvaranje otvora kroz temelj objekta 1 i Gimnazije mašinskim putem – krunom, fi140mm. Isporuka i ugradnja zaštitne čelične cevi na prolazu cevi DN50/125 kroz temelj objekta, približne širine 60cm. Zazor između predizolovanih cevi i zaštitne cevi popuniti vodonepropusnom masom. | paušal |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Isporuka i ugradnja kuglastih slavina od bronze proizvođača HEIMEIER ili odgovarajuće, tip Globo-H, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R5" (DN125) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R3" (DN80) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2" (DN50) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R1/2" (DN15) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Hidrauličko ispitivanje spoljnjeg dela toplovoda pritiskom od 4bara u trajanju od 24h. O rezultatima ispitivanja treba sačiniti zapisnik. Ispitivanje izvršiti pre ugradnje zaštitnih spojnica. | paušal |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Isporuka i ugradnja peska tipa dunavac. Pesak treba mašinski nabiti u slojevima. Obračun po m3 ugrađenog peska. | m3 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Završna obrada asfalta i betosnkih staza koja obuhvata: Isporuku i ugradnju sa mašinskim nabijanjem tucanika u sloju 10cm. Isporuka betona marke MB30 i izrada betonske staze debljine 10cm Isporuka i montaža asfalta Obračun po m2 gotovog trotoara i kolovoza | m2 |  | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Izrada razvodnog šahta na poziciji ulaza toplovoda u objekat 1 dimenzija osnove 2,6m x 2,6m visine u skladu sa dubinom postavljanja toplovoda u svemu prema priloženoj grafičkoj dokumentaciji. | paušal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 1.PRIKLJUČNI TOPLOVOD I PRATEĆI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.PRIMARNI TOPLOVODNI RAZVOD U OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 2.1 | Isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi od Č1212, dimenzija: Ø60,3x2,9 Ø76,1x2,9 – zaštitna | m m |  | 38.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Isporuka i ugradnja pomoćnog materijala za montažu cevi (zavarivanje, vešanje, zaptivanje...), računati kao 50% od prethodne stavke. | m |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Mašinsko bušenje otvora u podu dimenzija fi80mm za prolaz toplovodnih cevi | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka i ugradnja hidrauličke skretnice DN110 H=800mm sa četiri priključka DN50 R2“ i jednim priključkom DN20-R3/4" i tri DN15-R1/2" Hidrauličku skretnicu treba antikorozivno zaštititi sa dva premaza temeljne boje uz predhodno detaljno čišćenje. | kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Izolacija hidraulične skretnice samolepljivom pločastom izolacijom Armaflex XG ili ekvivalentno, debljine 13mm | m² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Nabavka i ugradnja balansnih- regulacionih ventila HERZ ili ekvivalentni, navojni. Dimenzija: DN50 R2“ - 4217 GR | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Isporuka i ugradnja kuglastih slavina od bronze proizvođača HEIMEIER ili ekvivalentno, tip Globo-H, dimenzija: R2" (DN50) R1/2" (DN15) | kom kom |  | 2.00 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Isporuka i ugradnja automatskog odzračnog ventila IMI INTERNATIONAL tip ZUT ili ekvivalentan, koji se ugrašuje na hidrauličnu skretnicu dimenzija: DN20 | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Isporuka i ugradnja kompleta: kuglasta slavina R1/2" + slavina za punjenje i pražnjenje R1/2" | kompl |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Antikorozivna zaštita cevne mreže i armature sa dva premaza uz predhodno detaljno čišćenje cevovoda. | m² |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Završno farbanje vidljive cevne mreže i armature sa dva premaza crvenom i plavom bojom | m² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Izrada toplovodne cevne izolacije od kamene vune, debljine d=30mm, gustine 80kg/m3 u plaštu AL folije, termoprodukt tip RS-1 ili ekvivalentno, za cevi dimenzija: Ø60,3x30mm | m |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIMARNI TOPLOVODNI RAZVOD U OBJEKTU .: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.SEKUNDARNI TOPLOVODNI RAZVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 3.1 | Isporuka i ugradnja mešnog regulacionog ventila ESBE 3F DN40 PN6 kVS44 ili ekvivalentan, u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom | Kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Isporuka i ugradnja regulacionog kruga za klizno vođenje temperature vode za grejanje sa integrisanim motornim pokretačem mešnog ventila i pripadajućim temperaturnim senzorima (spoljnim, cevnim i sobnim) ESBE tip 90-1C ili odgovarajuće | Kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | elektro povezivanje regulatora sa spoljnim i cevnim temperaturnim senzorom, sa isporukom kablova i ostalog montažnog materijala. | Kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Programiranje regulacionog kruga, podešavanje parametara i puštanje u rad. Još jedan odlazak na objekat pri spoljnoj temperaturi ispod + 2C, kontrola parametara i eventualna korekcija parametara | Kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Isporuka i ugradnja merača toplotne energije (kalorimetra) zajedno sa računskom jedinicom i temp. Senzorima, Kamstrup tip Multicall 602, dimenzija DN40 qn=10m3/h | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Nabavka i ugradnja cirkulacionih pumpi proizvođača Grundfoss ili ekvivalentno, u kompletu sa kontraprirubnicama i prirubničkim spojevima, tip: UPS 40-180F250, G=7m3/h, H=8,0mVS, 3x400, Pe=770W, I=1.3A | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija DN80 dužine L=600mm sa po dva priključka DN25 R1“, po dva DN50 R2“ i po dva prikljčka DN15 R1/2“ | Kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Isporuka i ugradnja odzračnog lonca,sa prelivnom cevi 1/2” i ventilom za odzračivanje. Dimenzije suda: DN80, visine H=150 mm | Kompl |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Isporuka i ugradnja kuglastih slavina od bronze proizvođača HEIMEIER ili odgovarajuće tip Globo-H, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2" (DN50) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R1" (DN25) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R1/2" (DN15) | kom |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Nabavka i ugradnja balansnih- regulacionih ventila HERZ ili odgovarajuće, navojni. Dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 R2“ - 4217 GR | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 R1“ - 4217 GR | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Nabavka i ugradnja hvatača nečistoće od MS. Dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN50 R2“ | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN25 R1“ | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Isporuka i ugradnja kompleta: kuglasta slavina R1/2" + slavina za punjenje i pražnjenje R1/2" | kompl |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Isporuka i ugradnja automatskog odzračnog ventila IMI INTERNATIONAL tip ZUT ili odgovarajuće koji se ugrašuje na hidrauličnu skretnicu dimenzija: DN20 | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Isporuka i ugradnja manometra sa slavinom mernog opsega 0-6 bar. | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Isporuka i ugradnja ravnog bimetalnog termometra mernog opsega 0-120 °C, fi 80mm, R1/2". | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Isporuka i ugradnja čeličnih šavnih hidroispitanih ili bešavnih cevi od Č1212 , dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø60,3x2,9 | m |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø48,3x2,6 | m |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø33,7x2,6 | m |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø21,3x2,3 | m |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Isporuka i ugradnja pomoćnog materijala za montažu cevi (lukovi, T komadi, redukcije, materijal za zavarivanje, vešanje, zaptivanje...), računati kao 50% od prethodne stavke. | m |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Isporuka i ugradnja MS prelaza CuØ28/R1“ | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Isporuka i ugradnja poluholendera Giacomini tip: R18, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2" (DN50) | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | R1" (DN25) | kom |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Antikorozivna zaštita cevne mreže i armature sa dva premaza uz predhodno detaljno čišćenje cevovoda. | m² |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Završno farbanje vidljive cevne mreže i armature sa dva premaza crvenom i plavom bojom | m² |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Izrada toplovodne izolacije od kamene vune, gustine 80kg/m3 u plaštu AL folije tip RS-1, termoprodukt, za cevi dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø60,3x30mm | m |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø48,3x30mm | m |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø33,7x30mm | m |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x30mm | m |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Ispitivanje cevnog razvoda za toplu vodu na čvrstoću i nepropusnost. Ispitivanje se vrši prema tehničkim uslovima za ovu vrstu instalacija. | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Izrada projekta izvedenog objekta - mašinske instalacije. U projekat izvedenog objekta treba uneti sve izmene nastale u toku izvođenja radova. Unete izmene treba da overi odgovorni izvođač radova uz predhodnu saglasnost nadzornog organa. Projekat izvedenog objekta treba da se dostavi investitoru u dva primerka u paprinoj formi i u elektronskom obliku. | pausal |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3 .SEKUNDARNI TOPLOVODNI RAZVOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 4.1 | Isporuka materijala i izrada zaštitne ograde oko toplotne podstanice. Ukupna dužina ograde je L=4,4m a visina h=2m. Ograda je od čeličnih pocinkovanih panela sa okcima 5x5cm, debljine žice za okce minimum fi3mm tip 3D u beloj boji RAL 9010, Stubovi su sa stoplom za ankerovanje na pod i držačima za ankerovanje na zidove. Na ogradi se ugrađuju metalna vrata veličine: širine 70cm i visine 2,0m. Ramovi kapije su od kutijastih profila 40x40x3mm i ispunjeno je 3D panelima bele boje proizvodnje „Metalouniverzal“ ili odgovarajuće. Vrata su opremnjena odgovarajućom bravom sa ključem, kvakama itd…Sve isporučeno i montirano | kompl |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Demontaža postojećeg drvenog poklopca u podu toplotne podstanice. Isporuka materijala, izrda i ugradnja metalnog čeličnog poklopca izrađenog od rebrastog (brodskog) neklizajućeg lima debljine 4mm koji se ugrađuje u ram izrađen od „L“ profila veličine 40x40x4mm. Poklopac treba da ima odgovarajuću ručicu. Veličina poklopca je 800x600mm. Na poklopac sa donje strane ugraditi i unakrsno ojačanje od L profila 20x20x3mm. Tačne dimenzije uzeti posle demontaže postojećeg drvenog otvora.Poklopac treba antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivne boje i ofarbati sa dva premaza završnom bojom u tonu po izboru investitora. | kompl |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 4. BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITUALCIJA RADOVA NA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIKLJUČNI TOPLOVOD I PRETEĆI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PRIMARNI TOPLOVODNI RAZVOD U OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | SEKUNDARNI TOPLOVODNI RAZVOD,GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA TERMOTEHNIČKOJ INSTALACIJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX SPOLJNO UREDJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKIM TERENIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža postojećih koševa sa odvozom na lokaciju koju odredi investitor. U cenu uračunati demontažu i odvoz kompletne konstrukcije koševa zajedno sa tablom i obručem na mesto koje odredi Investitor udaljenosti do 5 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po kom | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Demontaža propalih čeličnih stubova sa zida ograde iza terena. Stubove pažljivo demontirati, delove ograde očistiti i složiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po kg | kg |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Rušenje temelja koševa od betona. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³ temelja | m³ |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Rušenje, sečenje i uklanjanje sloja propalog asfalta školskog igrališta, procenjene debljine do 8 cm, sa pripadajućim sa tampon slojem šljunka procenjene debljine 10 cm. Upotrebljiv šljunak odložiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² betonske staze | m² |  | 823.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Obijanje dotrajalog maltera sa dvorišnog zida ograde, obostrano. Ukupna dužina zida iznosi 65 m', visine h=2m. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površinesa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Procenjena površina maltera za obijane iznosi 25% površine fasadnih zidova. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² obijenog maltera | m² |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Uklanjanje i seča šiblja pored nadstrešnice, sa vađenjem panja i korena, prečnika stabla do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po kom | kom |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE / PRISTUPNE STAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Rušenje, sečenje i uklanjanje betonskih pristupnih staza, procenjene debljine do 10cm, sa pripadajućim sa tampon slojem šljunka procenjene debljine 10 cm. Upotrebljiv šljunak odložiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² betonske staze | m² |  | 371.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Rušenje, sečenje i uklanjanje betonskog zaštitnog pojasa oko objekata 1, 2 i 4, procenjene debljine do 10cm, sa pripadajućim sa tampon slojem šljunka procenjene debljine 10 cm. Upotrebljiv šljunak odložiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² betonskog pojasa | m² |  | 51.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Rušenje zidova ograde debljine 12 cm sa stubovima 25x25 cm visine h=50+200cm, od opeke u produžnom malteru. Uklanja se propali deo ograde kod nadstrešnice (L=15.5 m'). Rušenje zidova izvesti zajedno sa temeljom,i serklažima. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m³ | m³ |  | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Rušenje, sečenje i uklanjanje betonskog platoa malog dvorišta, procenjene debljine do 10cm, sa pripadajućim sa tampon slojem šljunka procenjene debljine 10 cm. Upotrebljiv šljunak odložiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m² betonskog platoa | m² |  | 71.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO1.PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TERENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje novog sportskog terena sa zaštitnim pojasom (na mestu postojećeg terena). Uklanja se kompletan sloj tla i humusa prosečne debljine 32cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod uklonjenog asfalta sportskog terena i tampon sloja (d=8 +10 cm što je obrađeno zasebnom pozicijom). Pozicijom je obuhvaćeno i uklanjanje tla i humusa sa površine pored nadstrešnice (na mestu sa kojeg je posečeno šiblje). Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 278.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=20cm, kao prvog sloja tampona, preko nabijenog tla. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 30 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 16 mm) d=20cm, kao drugog sloja tampona, ispod podloge novog sportskog terena. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 50 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje prvog sloja tucanika mašinskim putem do 30 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 165.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodnog humusa u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Prosečna debljina nanosa iznosi 30 cm. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Nasipanje humusa se izvodi na površini pored nadstrešice, sa koje je uklonjeno šiblje i sloj tla.Obračun po m³ nasutog humusa | m³ |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | zrada travnjaka sa košenjem na površini pored nadstrešnice. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m² zatravljene površine | m² |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN / KONSTRUKCIJA KOŠEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje temelja za konstrukciju koševa. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=30cm, ispod temelja konstrukcije za koševe. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 40 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana temelja konstrukcije za koševe nakon betoniranja. Pesak nanositi u slojevima od 10- 15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 4.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN / UPOJNE JAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | ombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje upojnih jama. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³, mereno uraslo | m³, |  | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm, ispod zidova upojne jame. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 20 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³, |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje separisanog šljunka - iberlaufa (granulacije preko 32 mm) d=50cm, unutar upojne jame. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog iberlaufa | m³ |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana upojnih jama. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 62.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN / ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje linijske odvodnje atmosferske kanalizacije. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m³, mereno uraslo. Razvod cevi atmosferske kanalizacije | m³ |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana prefabrikovanih betonskih kanala atmosferske kanalizacije. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska. | m³ |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Izrada posteljice od peska, hp = 10 cm, za polaganje cevi atmosferske kanalizacije. Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje peska. Nosivost posteljice treba da iznosi Ms>15 Mpa. Predviđen materijal za posteljicu je pesak tipa "Dunavac".Obračun se vrši po m³ ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Zatrpavanje rova peskom. Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, nabijanje peska oko cevi i iznad temena cevi. Predviđen materijal za oblaganje cevi je pesak tipa "Dunavac". Obračun se vrši po m³ ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE / PRISTUPNE STAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje novih pristupnih staza dvorišta od behatona. Uklanja se kompletan sloj tla procenjene debljine 31cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod uklonjenih betonskih staza i tampon sloja (d=10+10 cm što je obrađeno zasebnom pozicijom). Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 126.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=20cm, kao prvog sloja tampona, preko nabijenog tla, ispod staza od behatona i ivičnjaka. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 30 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 16 mm) d=20cm, kao drugog sloja tampona, ispod staza od behatona i ivičnjaka. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 50 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje prvog sloja tucanika mašinskim putem do 30 MPa.Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 81.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje kamenog agregata - rizle (granulacije do 4 mm) d=5cm, za nivelisanje terena ispod staza od behatona. Tamponski sloj agregatarizle mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 50 MPa. Obračun po m³ nabijene rizle | m³ |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana ivičnjaka staza od behatona, nakon ugradnje. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog pesk | m³ |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE / ZAŠTITNE BETONSKE STAZE OKO OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izvođenja betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1, 2 i 4 - delova objekata u obuhvatu projekta. Prosečna debljina sloja koji se uklanja je 25 cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod uklonjenog betonskog zaštitnog pojasa i tampon sloja (d=10+10 cm što je obrađeno zasebnom pozicijom), do kote -0.40 m od postojeće betonske staze (+5 cm od kote tla). Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska procenjene debljine d=25cm, za nivelisanje terena za izvođenja betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1, 2 i 4 - delova objekata u obuhvatu projekta. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 20 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla do projektovane zbijenosti od 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog peska. | m³ |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm, ispod betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1, 2 i 4 - delova objekata u obuhvatu projekta. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 6.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1, 2 i 4 - delova objekata u obuhvatu projekta, nakon ugradnje. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE / ZID OGRADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu uklonjenog dela ograde, za izradu novog AB temelja. Prosečna debljina sloja koji se uklanja je 30 cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod uklonjenog zidanog temelja (d=50 cm što je obrađeno zasebnom pozicijom), do kote -0.80 m od postojeće betonske staze ispod nadstrešnice. Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=30cm, kao sloja tampona, preko nabijenog tla, ispod novog AB temelja rekonstruisane zidane ograde. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 30 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana novog AB temelja rekonstruisane ograde, nakon ugradnje. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE / PRISTUPNE STAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje novih pristupnih staza malog dvorišta od behatona. Uklanja se kompletan sloj tla procenjene debljine 31cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod uklonjenih betonskog platoa i tampon sloja (d=10+10 cm što je obrađeno zasebnom pozicijom), Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=20cm, kao prvog sloja tampona, preko nabijenog tla, ispod staza od behatona i ivičnjaka. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 30 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem do 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 16 mm) d=20cm, kao drugog sloja tampona, ispod staza od behatona i ivičnjaka. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 50 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje prvog sloja tucanika mašinskim putem do 30 MPa. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje kamenog agregata - rizle (granulacije do 4 mm) d=5cm, za nivelisanje terena ispod staza od behatona. Tamponski sloj agregatarizle mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 50 MPa. Obračun po m³ nabijene rizle. | m³ |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana ivičnjaka staza od behatona, nakon ugradnje. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE / ZAŠTITNE BETONSKE STAZE OKO OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izvođenja betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1 i 4 - delova objekata u malom dvorištu. Prosečna debljina sloja koji se uklanja je 25 cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop tla ispod uklonjenog betonskog zaštitnog pojasa i tampon sloja (d=10+10 cm što je obrađeno zasebnompozicijom), do kote -0.40 m od postojeće betonske staze (+5 cm od kote tla). Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska procenjene debljine d=25cm, za nivelisanje terena za izvođenja betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1 i 4 - дelova objekata u malom dvorištu. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 20 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla do projektovane zbijenosti od 10 MPa. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje tucanika (granulacije do 32 mm) d=10cm, ispod betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1 i 4 - delova objekata u malom dvorištu. Tamponski sloj tucanika mašinski nabiti do projektovane zbijenosti od 25 MPa i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre nasipanja izvršiti zbijanje tla mašinskim putem. Obračun po m³ nabijenog tucanika | m³ |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje prljavog peska za zatrpavanje bočnih strana betonskog zaštitnog pojasa oko objekta 1 i 4 - delova objekata u malom dvorištu, nakon ugradnje. Pesak nanositi u slojevima od 10-15 cm, kvasiti, i ručno nabiti. Obračun po m³ nabijenog peska | m³ |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE / ZELENA POVRŠINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | Kombinovani iskop (ručni i mašinski) zemlje III kategorije sa odvozom, na mestu izgradnje uređene zelene površine malog dvorišta (na mestu između staza od behatona i betonskih zaštitnih staza). Uklanja se kompletan sloj tla i humusa prosečne debljine 20cm. Bočnu stranu terena pažljivo useći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pozicijom je obračunat iskop i uklanjanje tla sa zelene površine koja nije obuhvaćena drugim pozicijama iskopa ( ispod behaton staza, betonskih staza i ispod demontiranog betonskog platoa),. Obračun po m³, mereno uraslo | m³ |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodnog humusa u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Prosečna debljina nanosa iznosi 20 cm. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Nasipanje humusa se izvodi na površini pored nadstrešice, sa koje je uklonjeno šiblje i sloj tla. Obračun po m³ nasutog humusa | m³ |  | 14.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Izrada travnjaka sa košenjem na površini pored nadstrešnice. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m² zatravljene površine | m³ |  | 71.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 2 ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Malterisanje delova dvorišnih zidova ograde produžnim malterom u dva sloja (zidovi sa kojih je obijen ispucao malter), sa dodatkom aditiva - zamenom za kreč. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m² obrađene površine | m² |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Zidanje obodnih zidova upojnog bunara punom opekom debljine 25 cm. Zidanje zidova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:6, pri u se ne izvode vertikalne spojnice, tj. ostavljaju se šuplje. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prvi red iznivelisati u cementnom malteru 3-4 cm koji se nanosi na tampon sloj tucanika. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Horizontalne spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi razupiranje rova, oplata i pomoćna skela. Obračun po m³ zida, otvori se odbijaju | m³ |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE / ZID OGRADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Zidanje dela zidova ograde (koji se rekonstruišu) punom opekom debljine 12 cm, sa zidanim stubovima 25x25 cm. Zidanje zidova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Ogradu izvesti po uzoru na postojeću.Horizontalne spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi razupiranje rova, oplata i pomoćna skela. Obračun po m³ zida ograde | m³ |  | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 3.ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Izrada AB temelja za konstrukciju koševa dimenzija 160x160x60 cm, konstruktivno armirane mrežom ±Q221 i "peovkama"RØ8/20 cm, marke MB 30, preko tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na 30 MPa. U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela. Obračun po m³ | m³ |  | 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Izrada AB ploča za izravnanje, horizontalno i vertikalno preko tribina, d=6 cm, sitnozrnim betonom marke MB 30. Ploče armirati savijenom mrežom Q138, pričvršćenom na distancere - suve ankere Ø6 na rastojanju 50x50 cm (6-7 kom/m²), koji se ukucavaju u prethodno izbušene rupe Ø8mm, u postojećem betonu tribina. Pre ugradnje betona, postojeći beton tribina "štokovati", čistiti čeličnim četkama i oprati, a zatim tretirati premazom za S/N vezu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obavezno ostaviti ankere za drvena sedista - čelične pločevine =100.100.5 mm sa ankerima - "brkovima" od armature Ø6mm (3x35 kom. na rastojanju od cca 75 cm.). Na spoju vertikalne i horiontalne strane tribina ugraditi čeličnu "vinklu" - L profil 50.50.4 mm sa ankerima - "brkovima" od armature Ø6mm/50 cm (78 m'). U cenu ulazi oplata, armatura, nabavka i ugradnja pločevina i zaštitne ugaone vinkle i pomoćna skela. Obračun po m² razvijene površine | m² |  | 89.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Izrada AB ploče upojne jame debljine 20 cm, konstruktivno armirane mrežom ±Q335 i "peovkama"RØ8/20 cm, marke MB 30. Izvesti otvor u ploči 60x60 cm za poklopac.U gornju ivicu otvora ugraditi čeličnu "vinklu" - L profil 50.50.4 mm sa ankerima - "brkovima" od armature Ø6mm/50 cm (2.4 m'). cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela. Obračun po m³. | m³ |  | 3.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Izrada AB zaštitnog pojasa oko objekta 1, 2 i 4 – delova objekata u obuhvatu projekta, debljine 10cm armirane prema u donjoj zoni mrežom Q138 (52 m²), marke MB 30, preko tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na 20 MPa. Ispod AB pristupne staze postaviti sloj PVC folije (52 m²). AB ploču useći do dubine 2 cm ("kockati") na cca 5m. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela. Obračun po m³. | m³ |  | 5.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | zrada AB temelja za deo zida ograde (koji se rekonstruiše) dimenzija 30x50 cm, dužine 15.5 m konstruktivno armirane mrežom ±Q221 i "peovkama"RØ8/25 cm, marke MB 30, preko tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na 30 MPa. U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela. Obračun po m³ | m³ |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Izrada AB zaštitnog pojasa oko objekta 1 i 4 - delova objekata u malom dvorištu, debljine 10cm armirane prema u donjoj zoni mrežom Q138 (29 m²), marke MB 30, preko tampon sloja tucanika, nabijenog mašinskim putem na 20 MPa. Ispod AB pristupne staze postaviti sloj PVC folije (29 m²). AB ploču useći do dubine 2 cm ("kockati") na cca 5m. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze oplata, armatura i pomoćna skela. Obračun po m³ | m³ |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. PARTERNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TERENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka i postavljanje gotovih baštenskih betonskih ivičnjaka bele boje, (13 m’) dimenzija 7x18x80 cm, Artbeton Resnik ili odgovarajuće. Ugradnju vršiti u svež nabijeni beton MB20, (0.6 m³ ) širine 20 cm i visine 20 cm, sa nivelisanjem prema okolnom terenu. Ivčnjaci se ugrađuju u gabaritu postojećih propalih betonskih staza. Spojnice fugovati i blago uvući. Gornja ivica (vrh) ivičnjaka treba da bude 3 cm viša od kote okolnog terena. Obračun po m' ivičnjaka | m' |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | zrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 prosečne debljine 6 cm. Podlogu izvesti u projektovanom padu. Obračun po m² izvedene podloge | m² |  | 823.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Masinska ugradnja sa finiserom sloja od asfalt betona AB4 prosečne debljine d=4 cm. Obračun po m² izvedene podloge | m² |  | 823.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Nabavka, isporuka i ugradnja gumene sportske podloge koja se izvodi iz dva sloja. Osnovni sloj se izvodi od sbr granulata granulacije 1-4mm i pu veziva u debljini do 10mm. Završni sloj se izvodi prskanjem u dva sloja epdm granulata granulacije 0,5-1,5mm i pu veziva. Ukupna debljina podloge iznosi do 13mm. Podloga mora da poseduje atest po standardu EN 14877 i EN 12616 koji ponuđač dostavlja uz podlogu. Obračun po m² izvedenog partera | m² |  | 517.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Obeležavanje linija i oznaka sportskog terena preko sportske podloge. Linije širine 5 cm. košarka l= 260 m' odbojka l= 72 m' Obračun po m'. | m' |  | 332.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE / PRISTUPNE STAZE i ZAŠTITNE BETONSKE STAZE OKO OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Nabavka i postavljanje gotovih baštenskih betonskih ivičnjaka bele boje, (220 m’) dimenzija 7x18x80 cm, Artbeton Resnik ili odgovarajuće. Ugradnju vršiti u svež nabijeni beton MB20, (8.8 m³ ) širine 20 cm i visine 20 cm, sa nivelisanjem prema okolnom terenu. Ivčnjaci se ugrađuju u gabaritu postojećih propalih betonskih staza. Spojnice fugovati i blago uvući. Gornja ivica (vrh) ivičnjaka treba da bude 3 cm viša od kote okolnog terena. Obračun po m' ivičnjaka | m' |  | 220.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Nabavka i postavljanje gotovih betonskih behaton ploča Decor, sive boje, dimenzija 14x23x6 cm, Artbeton Resnik ili odgovarajuće. Ugradnju vršiti u nivelisanjem agregatu granulacije 0-4mm (rizla), što je obračunato posebnom pozicijom. Spojnice fugovati peskom. Obračun po m² | m² |  | 368.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE / PRISTUPNE STAZE i ZAŠTITNE BETONSKE STAZE OKO OBJEKATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Nabavka i postavljanje gotovih baštenskih betonskih ivičnjaka bele boje, (66 m’) dimenzija 7x18x80 cm, Artbeton Resnik ili odgovarajuće. Ugradnju vršiti u svež nabijeni beton MB20, (2.7 m³ ) širine 20 cm i visine 20 cm, sa nivelisanjem prema okolnom terenu. Ivčnjaci se ugrađuju u gabaritu postojećih propalih betonskih staza. Spojnice fugovati i blago uvući. Gornja ivica (vrh) ivičnjaka treba da bude 3 cm viša od kote okolnog terena. Obračun po m' ivičnjaka | m' |  | 66.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Nabavka i postavljanje gotovih betonskih behaton ploča Decor, sive boje, dimenzija 14x23x6 cm, Artbeton Resnik ili odgovarajuće . Ugradnju vršiti u nivelisanjem agregatu granulacije 0-4mm (rizla), što je obračunato posebnom pozicijom. Spojnice fugovati peskom. Obračun po m² | m² |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 5. PARTERNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nabavka, transport i montaža čelične podkonstrukcije za montažu zaštitnih mreža. Konstrukcija se sastoji od stubova visine 2m, od kutijastih čeličnih profila 100/100/3mm, koji se ankeruju zidove ograde, prema detalju. Veza stubova i zida ograde se ostvaruje preko tipla M12. Na unutrašnjim stranama stubova i greda elektrolučnim zavarivanjem postaviti čelične prstenove od žice 3mm za montažu zaštitnih mreža. Mere proveriti na licu mesta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Čeličnu konstrukciju ofarbati dva puta osnovnom bojom i jedan put završnom bojom za metal. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Sve radove moraju vršiti atestirani varioci. Obračun po kg | kg |  | 681.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Nabavka transport i montaža univerzalnog žičanog pletiva od pocinkovane žice debljine 2,2 mm sa otvorom 60x60 mm. U ceni obračunati isporuku transport i montažu. Obračun po m² | m² |  | 91.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Nabavka izrada i montaža poklopca za šaht upojnog bunara, dimenzija 70x70 cm. Poklopac izraditi od rebrastog čelicnog lima 4/5 mm sa ramom od kutijastih profila 50/50/3 mm. Od ugaonika dimenzija 50/50/5 mm izraditi ram sa ankerima i ugraditi u AB ploču upojne jame. Ugraditi paralelne flafove sa rupama, za bravljenje poklopca preko katanca. Poklopac i ram ocistiti. premazati minijumom i obojiti bojom za metal dva puta. U cenu ulazi kompletna izrada, bojenje i postavljanje poklopca, tezine oko 20 kg, kao i opremanje katancem za bravljenje sa setom od 3 ključa. Obracun po komadu poklopca | kom |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 6. BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TERENI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Izrada drvenih sedišta za tribine, postavljenih na predhodno ostavljene anker ploče. Sedišta izvesti od suvog drveta u vidu drvenih čamovih greda, dimenzija 6x8 cm, finalno obrušeno, hoblovano, sa oborenim završnim ivicama i lakirano u tri premaza radi zaštite od spoljnih uticaja. Cenom obuhvatiti i čeličnu podkonstrukciju od kutijastih profila 30x30x3 mm, 30x20x2 i limeni opšav spoja tribina sa zidom. Radove izvesti prema detalju. Obracun po m² | m² |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 7. STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. OPREMA I MOBILIJAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Nabavka transport i montaža školske konstrukcije za koš za spoljne terene. Košarkaška konstrukcija je izrađena od kvalitetnih čeličnih kutijastih profila (80x80,60x40,40x40) , kao I kružnih profilaØ28mm. Dužina konzole od nosećeg dela do table je 1,75m. Konstrukcija se sidri u tri betonska temelja dimenzije 60x60x80cm ili u jedinstveni temeljni blok koji povezuje stopu konstrukcije. Konstrukcija poseduje pleksiglas tablu (1800 x 1050) sa gumenim trakastim amortizerima I aluminijumske ivične držače kao I zglobni profesionalni obruč sa ručno pletenom mrežicom. Konstrukcija poseduje meku zaštitu donjeg dela konstrukcije. Konstrukcija mora posedovati standard Standard -EN 1270. Obračun po komadu komplet montirane konstrukcije | Kompl. |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Nabavka transport i montaža ,,ojačanog" zglobnog košarkaškog obruča zajedno sa mrežicom od lanaca. KOŠARKAŠKI ZGLOBNI OBRUČ testiran prema standardu EN1270 , izrađen od čvrstog čellika, sa dvanaest mesta za kačenje mrežice Obračun po komadu komplet montiranog obruča | Kompl. |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Nabavka transport i postavljanje montažno demontažne konstrukcije zajedno sa mrežom za odbojku.MONTAŽNO DEMONTAŽNA KONSTRUKCIJA ZA ODBOJKU. Standard EN1271. Stubovi konstrukcije su izrađeni od aluminijumskih profila prečnika 100mm sa integrisanim mehanizmom za zatezanje, spuštanje i dizanje mreže.Mreža je izrađena od sintetičkih vlakana,antene su od plastike ojačane staklenim vlaknima. Konstrukcija se ugrađuje u ugradne čaure hilzne koje imaju poklopac koji se stavlja kada odbojka nije u upotrebi.Svi izloženi delovi su zaobljeni radijusom od najmanje 3 mm.Mreža je crna sa dve bele trake u gornjoj i donjoj zoni. Svaki stub poseduje meku zaštitu do visine od 2m koja mora biti demontažna. Nakon probne montaže, izvođač će sklopiti konstrukciju i mrežu i staviti je na raspolaganje investitoru. Obračun po komadu komplet montirane konstrukcije | Kompl. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | CENTRALNO DVORIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Nabavka, transport i ugradnja/postavljanje mobilijara u dvorištu. U cenu uračunati sav osnovni i prateći materijal i radove. Cenom obuhvatiti i izradu nearmiranih temelja 30x30 dubine do 60 cm sa ankerima. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | klupa (dim 40x200, h=45)sa dva betonska temelja | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | kanta za smeće (dim Ø35, h=70) sa bet.temeljom | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | bet.žardinjera (dim 45x145, h=60) | kom |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MALO DVORIŠTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Nabavka, transport i ugradnja/postavljanje mobilijara u dvorištu. U cenu uračunati sav osnovni i prateći materijal i radove. Cenom obuhvatiti i izradu nearmiranih temelja 30x30 dubine do 60 cm sa ankerima. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | klupa (dim 40x200, h=45) sa dva betonska temelja kanta za | kom |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | smeće (dim 45x45, h=70) | kom |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | bet.žardinjera (dim 45x145, h=60) | kom |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 8. OPREMA I MOBILIJAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ŠKOLSKI SPORTSKI TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Injektiranje pukotina između zida objekta 2 i tribina. Širina pukotine do 8 cm. Injektuiranje izvesti pod pritiskom. Injektiranje izvesti elastičnom poliuretanskom smolom Köster 2 IN 1 ili odgovarajuće. Smola se injektira pumpom za injektiranje pod visokim pritiskom (cca 150 bar-a), putem pakera Köster Superpacker koji se implemetiraju u zid pod uglom (kako bi se presijekla pukotina, odnosno spoj zida i betona tribina) Obracun po m' | m' |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Nabavka i ugradnja kanala za linijsko odvodnjavanje ACO DRAIN® Multiline V200E, ili odogovaruće, prema SRPS EN 1433 i DIN 19580, sa sigurnosnim zaključavanjem rešetke bez zavrtnja tip Drainlock, napravljenog od ACO polimerbetona otpornog na dejstvo mraza i soli, sa integrisanim zaštitnim rubom od nerđajućeg čelika, sa preklopom i žljebom za jednostavno zaptivanje na mestu spoja dva kanala. Kanal se zbog specifičnog V-poprečnog preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja i namenjen je za opterećenja klase B125. Elementi su dužine 100cm, nominalne širine 20cm, građevinske širine 23,5cm, građevinske visine 26,5cm, 29,0cm, 31,5cm, 34,0cm i 36,5cm čime se postiže stepenasti pad dna kanala, uključujući prelazne komade od 2,5 cm i 5,0 cm, Priključak na kanalizaciju izvesti uz pomoć tela kanala sa vertikalnim priključkom sa integrisanom gumenom spojnicom za cev DN200. Kanal se izvodi polaganjem u betonsku podlogu marke betona MB20 (3m³), u skladu sa detaljom i uputstvima proizvođača. Gornji rub rešetke se izvodi u nivou 2 - 5 mm ispod završne kote okolne površine. Za postizanje vodonepropusnog spoja između tela kanala na fabrički definisanim žljebovima naneti zaptivno sredstvo Sikaflex PRO3 ili odgovarajuće. U cenu uračunati sve neophodne elemente sistema do potpune funkcionalnosti. Obracun po m' | m' |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | abavka i ugradnja rešetki za kanale za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V200 Heelsafe, ili odgovarajuće, za klasu opterećenja B125, prema SRPS EN 1433 sa sigurnosnim zaključavanjem bez zavrtnja tip Drainlock i osiguranjem protiv podužnog pomeranja, napravljenih od nerđajućeg čelika, Heelguard sa 6 mm, širinom otvora, tip Podužna rebrasta. Rešetka je širine 223 mm, dužine 100cm,upojne površine 867 cm²/m. . U cenu uračunati sve neophodne elemente sistema do potpune funkcionalnosti. Obracun po m' | m' |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Nabavka i montaža PE korugovanih kanalizacionih cevi za spajanje prefabrikovanih betonskih kanala atmosferske kanalizacije sa upojnim bunarom, zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima. Cevi se montiraju u projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi. Ø 200 mm - PE SN8 Obračun po m’ komplet montirane cevi kanalizacione mreže odgovarajućeg prečnika | m' |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO 9. OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA RADOVA NA IX SPOLJNO UREDJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PARTERNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | OPREMA I MOBILIJAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA SPOLJNOM UREĐEĐENJU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X ZAŠTITA OD POŽARA FAZA 1 i FAZA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.OPREME FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 10.1 | Prenosni P P aparat „S-9“ | kom |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. OPREME FAZA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опис позиције радова | Јединица мере |  | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| Br. | 1. | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| 10.1 | Prenosni P P aparat „S-9“ | kom |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACVIJA ZAŠTITE OD POŽARA FAZA 1 i FAZA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1. | 1.OPREME FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.OPREME FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZAŠTITE OD POŽARA FAZA 1 i FAZA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| I.РАДОВИ НА АРХИТЕКТУРИ : |  |
| --- | --- |
| II РАДОВИ НА ХИДТОТЕННИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |
| III РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМАЈ : |  |
| IV РАДОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА : |  |
| V РАДОВИ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА: |  |
| VI РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА: |  |
| VII РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈМА: |  |
| VIII РАДОВИ ТЕРМОДИНАМИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: |  |
| IX РАДОВИ НА СПОЉНОМ УРЕЂЕЊУ |  |
| X ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА: |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број |  |  | Опис радова | Материјал/опрема и захтевани критеријуми | Произвођачи | Модел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I RADOVI NA ARHITEKTURI |  |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG DELA OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12.PODOPALAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | Nabavka i transport materijala i polaganje heterogene vinilne podne obloge ukupne debljine 2,00 mm, težine do 2635gr/m2 (po EN430), habajućeg sloja 0,70mm, klase habanja T (po EN 649), sa ProtecsolR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-s1 (po EN 13501-1), klase otpornosti na habanje 34/43 (EN 685), da ne podržava razvoj buđi i gljivica ( ISO 22196) do 99%, Class 1 (po ASTM E648-08), antistatik <2kV (po EN 1815), poseduje Floorscore sertifikat, emisija štetnih organskih jedinjenja (TVOC) ˂10μg/m3 nakon 28 dana, dimenziona stabilnost ≤0,4%, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%). Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim ekološkim lepkom Shonox Emiclassic sa niskom emisiom po standardu EC 1plus ili ekvivalentno- sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "GERFLOR - Taralay Initial" ili ekvivalentno. U cenu ukalkulisati i ugradnju obodne PVC lajsne u boji poda. (86 m') Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. |  | Podna obloga: - ukupne debljine 2,00 mm, - težine do 2635gr/m2 (po EN430), - habajućeg sloja 0,70mm, klase habanja T (po EN 649), - sa ProtecsolR zaštitom, otpornost na vatru Bfl-s1 (po EN 13501-1), - klase otpornosti na habanje 34/43 (EN 685), - da ne podržava razvoj buđi i gljivica ( ISO 22196) do 99%, Class 1 (po ASTM E648-08), - antistatik <2kV (po EN 1815), - poseduje Floorscore sertifikat, - emisija štetnih organskih jedinjenja (TVOC) ˂10μg/m3 nakon 28 dana, - dimenziona stabilnost ≤0,4%, a na prethodno pripremljenu I izravnatu cementnu košuljicu (max. vlažnost 2%) Lepljenje: disperzivnim ekološkim lepkom sa niskom emisiom po standardu EC 1plus Model: Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "GERFLOR - Taralay Initial" ,,ili odgovarajuće.“ Lepak: Shonox Emiclassic ili ekvivalentno Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: - Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike |  |  |
| 18.GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC otvora – fasadnih prozora Prozore izraditi od visokootpornog koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70), po šemi stolarije i detaljima. PVC profili su visoke površinske glatkoće profila (visokovredna, glatka, zatvorena površina, laka za održavanje koja ne privlači prašinu), vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), u beloj boji. Dihtovanje se obezbeđuje preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil. Ugraditi čelična ojačanja unutar PVC profila. Obezbediti princip vodootpornosti u celom profilu. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama (Solbank 50mm i bočni profil za proširenje štoka 50/70mm), prema detalju. Ugraditi sistemsku podprozorsku klupicu od kamena (granit 3 cm) - tamna boja i sistemsku okapnicu od plastificiranog lima 0.6mm (plastifikacija u smeđoj boji RAL8019). Zastakljavanje raditi: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“u boji PVC profila. Kvakaručka za otvaranje standardna PVC kvaka (crna boja). Otvaranje - prema šemi. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Oko prozora sa leve i desne strane kao i sa gornje otvora. Oko prozora sa leve i desne strane kao i sa gornje strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm – prema shemi, dok donju stranu, prema detalju A treba iznivelisati u cementnom malteru debljine 2cm, za ugradnju klupice. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj. Ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se prozori moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja prozora sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se možobezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Svi okapni limovi moraju imati pad od prozora ka spolja kako se voda ne bi zadržavala. Pozicijom obuhvaćena i ugradnja potprozorske klupice, okapnice, dihtovanje prozora, obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. NAPOMENA:Sve mere proveriti na licu mesta. |  | PVC prozori: Koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom Vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – I obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite -STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Model: PVC prozori kvalitet sistem Rehau Euro 70 Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington Okov: "Maco", "Gu", "Sigenia" Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| 18.2 |  | Izrada i postavljanje fasadne ALU stolarije – zastakljenih vrata i portala plastificirani u beloj boji. od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom, po šemi stolarije. ALU profili su ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, plastificirani u beloj boji. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama ( bočni i nadvratni profil za proširenje štoka 50/70mm). Otvaranje vrata oko vertikalne ose. Zastakljavanje raditi: transparentni deo - stаklo 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom, netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU u beloj boji. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" u boji ALU profila, ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja), bravljenje u standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. Prag - niski prag (u ravni poda).Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Oko vrata sa leve i desne strane kao i sa gornje strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm - prema shemi strane potrebno je izvesti proširenje štoka za 5 cm – prema shemi. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabratviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može i bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitary silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja, kao dihtovanje I obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. |  | ALU stolarija – vrata I portali: - dubine profila rama 76.5mm, - minimalne vidne širine137 mm, - toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, - vazdušna nepropusnost - EN 12207 Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, - otpornost na pritisak vetra - EN 12210 Class C4/C5, - sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, - Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w =1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. - Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. - Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Model: ALU stolarija – vrata I portali: kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington Okov: - "Maco", "Gu", "Sigenia" Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| 18.2 |  | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarije od aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ili ekvivalent. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Zastakljavanje raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,ili odgovarajuće.“u boji alu profila. Brava cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada I ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. |  | ALU stolarija – vrata I portali: dubine profila rama 76.5mm, - minimalne vidne širine137 mm, - toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, - vazdušna nepropusnost - EN 12207 Class 4, vodonepropusnost - EN 12208 - Class E900, - otpornost na pritisak vetra - EN 12210 Class C4/C5, - sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, - Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w =1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. - Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD i WK2. - Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Model: ALU stolarija – vrata I portali: kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington ,,ili odgovarajuće.“ Okov: - "Maco", "Gu", "Sigenia",,ili odgovarajuće.“ Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| 18.3 |  | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarijeod aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida(hladni profili) - sistem Alumil M9400 ,,ili odgovarajuće.“. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), popotrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični,vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Zastakljavanje raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,ili odgovarajuće.“u boji alu profila. Brava cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrstoslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskimdiht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. |  | Unutrašnja ALU stolarija - širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, - dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, - vodonepropustnost: 9A-E750, - vazdušna nepropustnost: klasa 4 Model: Unutrašnja ALU stolarija - sistem Alumil M9400 ili ekvivalent. Stakla: Guardian, Glaverbel ili Pilkington Okov: - "Maco", "Gu", "Sigenia" Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| REKONSTRUKCIJAOBJEKTA 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18.GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Izrada i postavljanje zastakljenih PVC otvora – fasadnih prozora. Prozore izraditi od visokootpornog koekstrudovanog tvrdog PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70), po šemi stolarije i detaljima. PVC profili su visoke površinske glatkoće profila (visokovredna, glatka, zatvorena površina, laka za održavanje koja ne privlači prašinu), vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), u beloj boji. Dihtovanje se obezbeđuje preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil. Ugraditi čelična ojačanja unutar PVC profila. Obezbediti princip vodootpornosti u celom profilu. Ugradnju izvršiti sa sistemskim podštokovima za starogradnju u ravni profila rama (Solbank 50mm), prema detalju. Ugraditi sistemsku podprozorsku klupicu od PVC - tamna boja i sistemsku okapnicu od plastificiranog lima 0.6mm (plastifikacija u smeđoj boji - RAL8019). Zastakljavanje raditi: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – I obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“u boji PVC profila. Kvakaručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja).Otvaranje - prema šemi. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje pvc stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci držali stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se prozori moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja prozora sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Svi okapni limovi moraju imati pad od prozora ka spolja kako se voda ne bi zadržavala. Pozicijom obuhvaćena i ugradnja potprozorske klupice, okapnice, dihtovanje prozora, obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. |  |  | visokootporni koekstrudovani Tvrdi PVC-a ojačanog staklenim vlaknima, sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, (kvalitet sistem Rehau Euro 70) Vidne širine 74mm i sistemske dubine 70mm (5 komora), Dihtovanje: preko 3 sistemska visokoelastična dihtunga ekstrudovana u PVC profil Zastakljavanje: stаklo ravno 4+16+4 Low-E (2 visokotrаnspаretna sloja plemenitog metаlа - tvrdi film), punjeno аrgonom. Upotrebiti stаklа kvaliteta proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,2 W/m2K – I obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite -STANDARD. Klasa zvučne zaštite -STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“ Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| 12.2 | Izrada i postavljanje fasadne ALU stolarije - punih vrata od aluminijumskih višekomornih profila sa termoprekidom, po šemi stolarije. ALU profili su ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodo-nepropusnost – EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ). Otvaranje vrata oko vertikalne ose. Ispunu raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU u beloj boji. Upotrebiti stаklа kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w = 1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" ,,ili odgovarajuće.“ u boji ALU profila, ručka za otvaranje-standardna PVC kvaka (crna boja), bravljenje u standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. Prag - niski prag (u ravni poda). Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak.Na kraju se vrata moraju dobro zabratviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ipvoicverš sinpuojao vdraptara sšain zeid. oImvi coebrasdpiotij asilivkroantaskimsa kiztoidmo.m Zaobraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti, dok se spoljašnje pozicije trebaju silikonirati silikonima na bazi acetata ili sanitar silikonima koji su vodonepropusni. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim vodonepropusnim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. |  |  | ALU profili: ravnih ivica sa termoprekidom, (kvalitet sistem Alumil M11500 Alutherm Super). dubine profila rama 76.5mm, minimalne vidne širine 137 mm, toplotna izolacija - EN ISO 10077-2 Uf=1,9 W/m2K, vazdušna nepropusnost - EN 12207 - Class 4, vodo-nepropusnost – EN 12208 - Class E900, otpornost na pritisak vetra - EN 12210 - Class C4/C5, sa obezbeđenim principom vodootpornosti u celom profilu, eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20μ). Stаklа: kvaliteta sledećih proizvođаčа: Guardian, Glaverbel ili Pilkington. ,,ili odgovarajuće.“ Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Ukupаn koeficijent zа ceo otvor morа biti Uf+w =1,5 W/m2K - i obаvezno аtestom potvrditi zаhtevаni ekvivаlentni koeficijent prolаzа toplote zа ceo otvor. Klasa protivprovalne zaštite - STANDARD. Klasa zvučne zaštite - STANDARD. Okov klase kvaliteta "Maco", "Gu", "Sigenia" u boji ALU profila Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| 12.3 | Izrada i postavljanje unutrašnje aluminijumske stolarije Od aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ,,ili odgovarajuće.“ Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, niski prag - u ravni poda). Otvaranje vrata oko vertikalne ose, prema šemi. Ispunu raditi: netransparentni deo - sistemski sendvič panel sa ispunom od PU - bela boja. Dihtovanje - sistemskim EPDM gumama. Okov kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,iliodgovarajuće“ u boji alu profila. Brava - cilindrična sa 4 ključa. Otvaranje - jednoručna kvaka od PVC, u crnoj boji. Vrata WC kabina opremiti okretnom bravom sa unutrašnje strane vrata. Način ugradnje: Otvor u zidu mora da bude ravan za postavljanje stolarije, tako da ukoliko je neophodno cenom obuhvatiti poravnavanje otvora. Prilikom ugradnje alu stolarija mora imati čvrst oslonac tj. ne bi smelo biti puno prostora od dovratnika do zida kako bi vijci drže stolariju. Na vijke se stavljaju ukrasne kapice koje ujednačuju boju između stolarije i mesta na kojima stoji vijak. Na kraju se vrata moraju dobro zabritviti sa poliuretanskom penom koja obavezno dolazi na očišćenu površinu od prašine. Ivice spoja vrata sa zidom obraditi silikonskim kitom. Za pozicije koje se nalaze unutar objekta koristiti akrilni silicon za unutrašnje radove, koji se može I bojiti. Opciono, dihtovanje se može obezbediti i sistemskim diht trakama. Pozicijom obuhvaćena izrada i ugradnja otvora, kao dihtovanje i obrada obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije, tj. komplet ugrađen otvor. |  |  | ALU profili: aluminijumskih višekomornih profila bez termoprekida (hladni profili) - sistem Alumil M9400 ,,ili odgovarajuće.“. Profili su ravnih ivica u eloksirani u prirodnoj boji aluminijuma (20 μ), po potrebi ojačani čeličnim ojačanjima (vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog štoka 45 mm, širina profila krila 52 mm, dihtunzi - EPDM, sistemski, visoko elastični, vodonepropustnost: 9A-E750, vazdušna nepropustnost: klasa 4, Okov – kvaliteta "MACO", "GU", ili "SIGENIA" ,,ili odgovarajuće.“u boji alu profila. Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikate kojima se dokazuju koeficijenti prolaska toplote za sklop i staklopakete |  |  |
| ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| ZAPADNI DEO OBJEKTA 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | S1Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji OC ili ekvivalentna Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon, za opšte osvetljenje kancelarija i učionica (UGR manji ili jednak od 19). Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 81 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3.Efikasnost min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,0 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC,, ili odgovarajuće” |  |  | UGR manji ili jednak 19 Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna,napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 81 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,5W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,0 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC ili ekvivalentna Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |
|  | S2 - Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafpn, kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugihvlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protector od opal UV stabilisanog polikarbonata. Optika je simetrična, stepen isijavanja 120°. Stepen mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80.Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. ,,Ili odgovarajuće” |  |  | Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke širokosnopna,napravljena od polikarbonata sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja svetlosti 93 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34W. Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80% 30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000 sati. Maksimalno jedan posto drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 4,2 kg. Dimenzije svetiljke su 600 x 600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom I ravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Svetiljka tipa:: Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC ili ekvivalentna Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |
|  | S3 Linijska asimetrična (60x24 stepeni) petožilna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za viseću montažudužine oko 3400mm za osvetljenje školskih tabli. Kućište svetiljke je od čelika obojeno u belu boju, dok je optički deo od akrilata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je IP20, zaštite svetiljke je IP20, otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 141lm/W, ukupan fluks sistema je 9000lm. Maksimalna snaga Sistema je 64W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±2%.Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 50.000 sati.Maksimalno 1% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnomi pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode,da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gorepomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka tipa:: Philips CorelIne Trunsking LL120X LED90S/840 PSU A 5 WH. ,,ili odgovarajuće” |  |  | Kućište svetiljke je od čelika obojeno u belu boju, dok je optički deo od akrilata. Stepen mehaničke zaštite svetiljke je IP20, Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I. Ujednačenost boje SDCM (0.38,0.38) <3. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom bojom svetlosti 4000K, elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 141lm/W, ukupan fluks sistema je 9000lm. Maksimalna snaga sistema je 64W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±2%. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 50.000 sati. Maksimalno 1% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje vaze za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač treba da dostavi gore pomenute proizvođačke sertifikate. Svetiljka tipa:: Philips CorelIne Trunsking LL120X LED90S/840 PSU A 5 WH. ili ekvivalemtna |  |  |
|  | S4 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji, predviđena za montažu na zid ili plafpn, kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnogmaterijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protector od opal UV stabilisanog polikarbonata. Optika je simetrična, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. ,,ili odgovarajuće” |  |  | Nadgradna svetiljka kružnog oblika prečnika 350 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje sanitarnih čvorova i drugih vlažnih prostorija. Kućište svetiljke je od kompozitnog materijala, optika od polikarbonata. Boja kućišta je bela, protektor od opal UV stabilisanogpolikarbonata. Optika je simetrična, otpornost na udar je IK08, strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100 lm/W, ukupan fluks sistema je 1200 lm. Maksimalna snaga sistema je 12 W. Vreme za koje svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa je 18.000 sati, dok je vreme za koje padne na 80% 38.000 sati. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine Wallmounted WL130V LED12S/840 PSU WH. Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |
|  | S5 Projektor sa LED izvorima svetlosti ukupne maksimalne snage 63W i minimalne svetlosne efikasnosti 133 lm/W, orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti ednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravatiu opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose.Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljkeje oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, kojiomogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnomuređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu iodržavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljkaeba da bude usklađena sa evropskim standardom osigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.Svetiljka treba da je usklađena sa evropskimirektivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili odgovarajuće |  |  | orijentacionih dimenzija 323x389x40 mm (vxšxd), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Simetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 70.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% (L80F10) od inicijalnog (8.000 lm). Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Indeks reprodukcije boje je veći od 70%. Ujednačenost boje SDCM (0.382,0.379) <3. Maksimalno 0,12% otkaza drajvera u prvih 5.000 sati. Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. Kućište I ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. LED modul I drajver moraju imati prenaponsku zaštitu. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti ednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom što omogućuje bržu I jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničkezaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog luminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje I memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -120 do +120 stepeni oko svoje ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 4,75 kg. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,… Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim irektivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka i predspojna sprava moraju biti od istog i od svetski renomiranog proizvođača. Projektor tipa:: Philips CoreLine Tempo Large BVP125 LED80-4S/740 S ili ekvivalentna Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike - Ukoliko se vrši zamena svetiljke sa odgovarajućom, dostaviti fotometrijski proračun za ponuđeni proizvod kojim se dokazuje da ponuđena svetiljka ima minimum svetlosnih karakteristika kao svetiljka iz projektne dokumentacije. |  |  |
| DOJAVA POŽARA |  |  |  |  |  |  |
| 1. FAZA 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Centrala ALPHA1100 dve adresne linije (petlјe), do 127 adresna elementa po petlјi, LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 4 kontrolisana izlaza za sirene, 4 open kontakta tranzistorskog tipa, 4 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), sa GSM modulom za telefonsku komunikaciju, ETHERNET modul QIN/ET komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu (proizvođač QUADEL ,,ili odgovarajuće“).12Ah Obračunava se se kompletan materijal i ugradnja. |  |  | Centrala sa - dve adresne linije (petlјe), - do 127 adresna elementa po petlјi, - LCD displej 2x40 karaktera, ispisivanje na srpskom jeziku, - sat realnog vremena, - memorija događaja (400 događaja), - 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, - 4 kontrolisana izlaza za sirene, - 4 open kontakta tranzistorskog tipa, - 4 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), sa GSM modulom za telefonsku komunikaciju, - ETHERNET modul QIN/ET komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu (proizvođač QUADEL ili slično).12Ah Kao dokaz usaglašenosti sa zahtevanim karakteristikama dostaviti: Tehnički list proizvoda kojim se dokazuju zahtevane karakteristike Sertifikat: Dostaviti sertifikate da ponuđena oprema poseduje navedene osobine i da je proizvedena prema navedenim standardima. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом..

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ОБЈЕКАТА 1, ОБЈЕКАТА 4 и СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ОЏАЦИ     будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.